Том 2 «Техническая часть»

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Электромагнитный клапан КЭО10/2,5/077/125 с ЭМ 09/DC/024/1 ТУ 3742-049-04787296-2011 ЗАО «ПКТБА» В соответствии с п. 12.2.2г ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалентов не предусмотрена, так как использование заявленного оборудования предусмотрено требованиями внешнего заказчика (договор №9580/54-17)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Новое оборудование выпуска 2015 года

Подраздел 1.3 Код ОКП

ОКП 374211

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для изготовление спектрометрического монитора.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая среда – воздух; Давление – до 0.101 МПа; Влажность – до 98% при +35°С; Температура – +60°С; Объемный расход среды – от 10 до 100 л/мин

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры, мм, 225х55x252 Масса, кг, 3.5

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Диаметр номинальный DN, мм 10 Рабочее давление Рр, кгс/см2 0…0,25 Минимальный перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность ∆Р, кгс/см2 0…0,25 Герметичность по ГОСТ 9544 класс А Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ Диапазон температур окружающего воздуха, °С –40…+45 Диапазон температур рабочей среды Тр, °С –40… +100 Напряжение питания, В 24 DC Мощность: включающего электромагнита, Вт, не более 50 выключающего электромагнита, Вт, не более 50 Режим работы ПВ, % 100 Наличие ручного дублера; Наличие фиксатора положения; Наличие датчика положения;

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы 40 лет; Ресурс клапана до капитального ремонта 30000 циклов;

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Диаметр номинальный DN, мм 10 Присоединение к трубопроводу под сварку;

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материал корпуса Сталь ГОСТ 5632 12Х18Н10Т

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Категория сейсмостойкости II по НП-031 и при расчете на прочность должны быть устойчивы к сочетанию нагрузок НЭ+ПЗ

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

DC 24В

Подраздел 4.8 Требования к комплектности

Клапан; Комплект запасных частей в соответствии с ведомостью ЗИ; Ответная часть электрического соединителя; Сопроводительная документация.

Подраздел 4.9 Требования к упаковке

Клапаны и комплект запасных частей должны упаковываться в ящики по ГОСТ 2991, выложенные внутри влагопроницаемой бумагой по ГОСТ 9569. Патрубки клапанов должны быть заглушены для предохранения от загрязнений, попадания влаги и защиты кромок от повреждений.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка и контроль качества производится службой контроля качества (ОТК) завода-изготовителя согласно требованиям технической документации, с учетом требований НП-071, МУ 1.2.3.0057. После приемки ОТК материалы, комплектующие изделия, детали, сборки и клапаны должны быть предъявлены, при необходимости, для инспекции представителю заказчика (уполномоченной организации).

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Арматура должна допускать транспортирование любым видом транспорта и на любое расстояние в упаковке завода-изготовителя. При транспортировке должны быть приняты меры по исключению повреждения арматуры и ее тары.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Арматура должна выдерживать хранение в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев без консервации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок не менее 36 месяцев со дня выдачи подтверждения о поставке, в том числе 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В соответствии с ТУ 3742-049-04787296-2011

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с ТУ 3742-049-04787296-2011

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности – по ГОСТ Р 53672, НП-001 и НП-068, подраздел 4.3

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Предприятие изготовитель должно иметь лицензию на право изготовления оборудования для АЭС. Иметь сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Электромагнитный клапан КЭО 10/2,5/077/125 с ЭМ 09/DC/024/1 - 7 шт. Срок поставки в соответствии с п.5 Извещения.