1

ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и шеф-монтаж (монтаж, пуско-наладку, программирование) цифровой  мини-АТС Samsung Office Serv 7400
Комплект поставки:
- OS 74 МА- Базовый/дополнительный блок 10/11 универсальных слотов. Блок питания встроен-2 шт.

- OS 74     MPM-  Процессор   Office Serv 7400 -1 шт.

- OS 74     LP-  Плата соединения дополнительных блоков – 2 шт.

- OS 74     SD - Плата Samsung Office Serv 7400 -1
- OS 72     TE1- Плата  подключения цифровых каналов по E1- 3 шт.
- OS 72      8H-   Плата  8 системных телефонов и 8 аналоговых телефонов-1шт.

-  Плата  Samsung Office Serv 7200/7400   16 аналоговых телефонов -11шт.

-  Плата голосовой почты - 1шт.

-  Заглушка  пустого слота-1 шт.

-  DS – 5038SR цифровой системный телефон-1 шт.

-  DS-5064-консоль-1шт.

-  Разъем RG-45 -195шт.  

-  Оборудование, обеспечивающее программирование  АТС на персональном компьютере и по локальной сети (LAN).
Место поставки:

Здание №9 производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ж.д. ст. Капитолово.

Технические характеристики товара: 

- напряжение питания 220 В.
- количество аналоговых линий -184 шт. 
- количество городских телефонных номеров по каналам E1- 90шт. 

- сопряжение с существующей  сетью WI-FI  (4 порта OS 72 4WI).

- поддержка 7 существующих 2-х проводных системных телефонов Samsung.

- удаленность системных телефонов не менее 400 метров.  

- плата «авто-секретарь» должна обеспечивать не менее  20 независимых соединений.

- поддержка ES-500.

- сбор тарификации по LAN.

- возможность загрузки голосовых сообщений по LAN.

- поддержка Redirect(Изменение маршрута входящего вызова в зависимости от АОН). 

- поддержка Reject (Запрет вызова с нежелательных АОН).

- отмена АОН при транзитных звонках.
Документация: 
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке, паспорт, гарантийный талон, сертификат соответствия.
Программное обеспечение (ПО):

В комплекте к АТС должно прилагаться  ПО  для  программирования  АТС с компьютера и по сети LAN,  программа для  сбора  тарификации  вызовов. 

Сроки поставки: 
Окончательный срок поставки и оказания всех услуг по монтажу, пуско-наладке и программированию АТС – не позднее 10 июля 2013 года.
Дополнительные требования:
Сборка и программирование АТС должно производиться специализированной      организацией,  имеющей  соответствующие  сертификаты,  являющейся  официальным дилером (дистрибъютером)  завода (фирмы)- изготовителя. Доставка, сборка, настройка, монтаж  должны  входить  в стоимость.  
Поставляемая АТС должна быть новой, не  бывшей  в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ.
Дата выпуска – не ранее 2012 года.

Срок сервисной  гарантии:  не менее 36 месяцев.


