ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку шасси 6x6
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка шасси 6x6 для нужд « СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым (дата выпуска-не ранее 2013г.), не заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	IVECO- АМТ AMT AD/AT380
 (или эквивалент)
	ШАССИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТРИСТИКАМ:
1) шасси должно быть произведено в Российской Федерации (РФ), размещение дополнительного оборудования или радиоэлектронных блоков и устройств должно быть согласовано с производителем шасси;

2) размеры, мм – высота – не менее 3130, длина – не более 7870;

3) колесная формула – 6х6;

4) колесная база, мм – от 4295/1385 до 4305/1395, свес от 2205 до 2215;
5) кабина – над двигателем длинная серии «АТ» 2-х местная, с одним спальным местом. 

- сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое, с подголовником, с ремнем безопасности; 

- сиденье пассажира регулируемое, с ремнем безопасности; 

- цвет кабины – белый;

6) максимально разрешенная масса, не более, кг – 24000 (ограничена несущей способностью шин КАМА 1260 или аналога);

7) грузоподъемность, кг – не менее 24000 (ограничена несущей способностью шин КАМА 1260 или аналога);

8) шины – односкатная ошиновка КАМА 1260 (или аналог)

9) двигатель – IVECO или аналог, жидкостного охлаждения, с турбонадувом, рядный 6 цилиндровый, мощность – не менее 420 л.с. при 1900 об/мин, крутящий момент 1900 Нм при 1000-1500 об/мин. Соответствует требованиям EURO-4;

10) коробка передач – 16S2220 ТО, количество передач 16-2, синхронизированная;

11) раздаточная коробка – ТС 2200, 2-х ступенчатая, привод управления – пневматический; 

12) сцепление – однодисковое сухое, диаметр диска 17”, с усилителем привода управления;

13) рулевое управление – с гидроусилителем, рулевая колонка с регулированием, с замком вала рулевого управление;

14) подвеска – передняя – многолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа. Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. Задняя – многолистовая рессора и телескопические амортизаторы. Стабилизатор поперечной устойчивости среднего моста.

15) тормоза – двухконтурная пневматическая система тормозов ABS и ASR (с режимом off-road) и электронным ограничителем тормозного усилия EBL;

16) топливный бак – не менее 465 л. Топливозаборник с эл. подогревом.

2 Требования к оборудованию, поставляемому в составе автомобиля:

- жидкостной автономный отопитель кабины и мотоотсека WEBASTO TERMO 90ST (или аналог);

- независимый воздушный отопитель кабины WEBASTO (или аналог);

- блокировка межосевых и межколесных дифференциалов задних мостов;

- запасное колесо;

- защитные решетки фар;

- защита задних фонарей;

- защита датчиков мостов;

- защита датчиков КПП;

- ДЗК за кабиной;

- задний буксирный прибор Рокингер RO*500 (или аналог);

- аккумуляторные батареи – не менее 190 А/ч;

- огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки;

- шланг для накачки шин – не менее 15 метров;

- домкрат: грузоподъемность – не менее 16 т.;

- топливный фильтр сепаратор ИВЕКО с подогревом;

- чехол утепления радиатора;

- комплект инструмента;

- противотуманные фары;

- электрорегулируемые и обогреваемые зеркала заднего вида;

- ограничитель скорости 90 км/ч;

- внешний солнцезащитный козырек;

- звукопоглощающая обшивка кабины на не менее 80 ДБ;

- бортовой компьютер;

- счетчик рабочих часов в составе бортового компьютера;

- счетчик расхода топлива в составе бортового компьютера;

- 2 противооткатных упора с креплением на раме шасси;

- проблесковый маячок;

- северное исполнение ГСМ;

- заднее защитное устройство;

- боковые защитные устройства.

2.1 Оборудование, смонтированное на шасси:

- цельнометаллическая кабина - 1 комплект;

- ЗИП автомобиля - 1 комплект;

- вспомогательное оборудование - 1 комплект;

- противопожарное оборудование - 1комплект;

- оборудование для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов - 1 комплект; 

- подкузовные металлические ящики для перевозки ЗИП автомобиля – 1 комплект; 

- оборудование, повышающее надежность спецавтомобиля, улучшающее его эксплуатационные характеристики и эргономику.

2.2 Представление эквивалента, указанных в данном разделе технических средств, не допускается в связи с необходимостью взаимодействия товара с исключительно указанным товарным знаком с оборудованием и товаром, имеющимся у заказчика. 

3 Специальные требования

3.1 Требования к конструкции автомобиля:

3.1.1Конструкция автомобиля должна обеспечивать его ремонтопригодность в соответствии с ГОСТ 27.002-89.

3.1.2 Конструкция автомобиля не должна ухудшать его эксплуатационных характеристик.

3.1.3 Цвет окраски автомобиля – белый. Цветографические схемы окраски согласно ГОСТ Р50574-2002, рис. А32.

3.2 Требования к кабине автомобиля и ее оборудованию.

3.2.1 Кабина должна быть цельнометаллической, длинной, двухместной, двухдверной.

3.2.2 В кабине должно быть: место водителя, место для пассажира и одно спальное место.

3.2.3 Обзорность с места водителя должна соответствовать ГОСТ Р 51266-99.

3.2.4 На крыше кабины должно быть установлено СГУ с импульсными маяками сине-фиолетового цвета оснащенной линзой режима «присутствие», мощность динамической головки не менее 200 Вт, напряжение питания  - не более 24 В.

3.2.5 Наружные зеркала заднего вида должны быть оборудованы электроподогревом, электроприводом для регулировки из кабины и обеспечивать видимость (обзорность) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001.

3.2.6 Автомобиль должен быть оборудован дополнительными противотуманными фарами по ГОСТ Р 41.19-99.

3.2.7 Автомобиль должен иметь систему отвода выхлопных газов вверх, за кабину водителя.

3.2.8 Автомобиль должен быть укомплектован упорными колодками не менее 2 шт., огнетушителем, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки (мигающим красным фонарем), лопатой, буксирным устройством, предохранительной вилкой (переносным устройством) для замочного кольца колеса, а зимой - дополнительно цепями противоскольжения, иметь фаркоп, электрический разъем для подключения прицепа.

3.3 Требования к местам в кабине

3.3.1 Места водителя и пассажира должно быть в штатном (заводском) исполнении.

3.3.2 Требования к откидному спальному месту

3.3.2.1 Спальное место должно обеспечивать отдых одного человека.

3.4 Требования к электрооборудованию.

3.4.1 Электрооборудование предназначено для обеспечения функционирования систем автомобиля. 

Сети электропитания:

- постоянный ток, напряжением от 12 до 13,6 В;

- постоянный ток, напряжением не более 24 В. 

3.4.3 Состав электрооборудования.

- аккумуляторные батареи (штатные – не менее 2шт, емкостью по – не менее 190Ач);

Требования к электропитанию могут быть уточнены на стадии изготовления.

3.4.6 В составе электрооборудования должен быть выключатель массы аккумуляторных батарей.

3.4.8 Электромагнитная совместимость электрооборудования, должна соответствовать требованиям: ГОСТ 28751 –90; ГОСТ 30378-95; общесоюзным нормам допускаемых индустриальных помех -норма II-76.

3.5 Требования к подкузовным и внутренним ящикам.

3.5.1 На автомобиле должны быть смонтированы подкузовные металлические ящики для хранения: 

- ЗИП автомобиля;

- аварийного комплекта;

- крепежно-стягивающих устройств и т.п.

3.5.3 Подкузовные ящики должны быть выполнены в пылебрызгозащищенном исполнении и иметь дверцы с замками и устройствами для пломбирования. Размеры ящиков уточняются на этапе изготовления.

3.6 Требование к противопожарному оборудованию.

Противопожарное оборудование предназначено для своевременного обнаружения возгорания в силовой установке (двигатель, система питания топливом и др.), а также его быстрой ликвидации.

Противопожарное оборудование должно обеспечить тушение пожара классов А2 и В по ГОСТ 27331-87.

3.7 Оборудование, повышающее надежность автомобиля, улучшающее эргономику.

В состав оборудования автомобиля и кузова-фургона должны входить:

- ABS с электронным ограничителем тормозного усилия EBL;

- дополнительная опора КПП;

- независимый (автономный) воздушный отопитель кабины;

- жидкостный отопитель кабины и мотоотсека (предпусковой подогреватель);

- оборудование для запуска двигателя от постороннего источника электроэнергии;

- подогрев топливозаборника;

- влагоотделитель с электрообогревом;

- дополнительный топливный фильтр сепаратор с электроподогревом;

- осушитель воздуха тормозной системы с подогревом;

- магнитола с акустической системой и Bluetooth;

- два проблесковых маячка синего цвета на кабине водителя;

- сейф объемом не менее 20 л.;

- дополнительная защита радиатора;

- дополнительная защита датчиков;

- противотуманные фары;

- защита противотуманных фар;

- аптечка, знак аварийной остановки. 

3.8 Требования к оборудованию, повышающее надежность автомобиля, улучшающее эргономику:

- обеспечить надежность запуска двигателя в условиях низких температур окружающего воздуха (до - 45° С);

- обеспечить надежную и безотказную работу основных систем машины, малую утомляемость экипажа;

- обеспечение защиты от статических и атмосферных электрических разрядов во время движения и остановок.

- конструкция дополнительного оборудования не должна вызывать преждевременного и аварийного износа систем, механизмов, деталей базового автомобиля, а также снижать его конструктивные свойства по сохранению ограниченной работоспособности, при возникновении дефектов или повреждений, а также при отказе отдельных систем (ГОСТ 27.002-89С.13).

4 Требования надежности

4.1 Надежность образца должна соответствовать требованиям ГОСТ 27.003-90.

4.2 Срок гарантии на грузовой автомобиль должен составлять не менее 3 лет.

5 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

5.1 Система жизнеобеспечения кабины должна соответствовать требованиям Регламента о безопасности колесных транспортных средств .

5.2 Термо- и звукоизоляция кабины, должна соответствовать требованиям Регламента о безопасности колесных транспортных средств.

5.3 Неметаллические материалы, использующиеся для отделки интерьера кабины, должны отвечать требованиям ГОСТ 25076-81.

5.4 Кабина должна быть оборудована автономным дополнительным воздушным отопителем.

5.5 Содержание вредных веществ в воздухе кабины должно соответствовать требованиям Регламента о безопасности колесных транспортных средств.

5.6 При разработке рабочих мест должны выполняться общие эргономические  требования, регламентированные РЭО-83, ОТТ 1.1.2-90 и ГОСТ 22269-76.

5.7 Комфортные условия обитаемости персонала должны соответствовать действующим санитарным нормам, предельно допустимые условия обитаемости по ГОСТ 12.1.005-88.

6 Требования к техническому обслуживанию автомобиля

6.1 Виды и периодичность технического обслуживания автомобиля должны соответствовать базовому шасси, а их объём и периодичность должны быть отражены в эксплуатационной документации автомобиля.

6.2. На автомобиль должен быть разработан комплект ЗИП. Номенклатура и количественный состав ЗИП должны быть согласованы с Заказчиком. Конструкторская документация ЗИП должна разрабатываться в соответствии с требованиями ЕСКД.

6.3 Объем технического обслуживания автомобиля должен предусматривать, в том числе, работы по обслуживанию устанавливаемого оборудования.

7 Требования к транспортабельности автомобиля

7.1 Автомобиль должен быть приспособлен к транспортированию своим ходом, на буксире, железнодорожным и авиационным транспортом.

8 Требования безопасности

8.1 Сидения кабины должны быть оборудованы ремнями безопасности.

8.2 Автомобиль должен быть оборудован специальным передним бампером, прочность которого должна обеспечить максимально возможную безопасность персонала, находящегося в кабине, при дорожно-транспортном происшествии (столкновение с препятствием). При этом, не должны нарушаться требования Правил ЕЭК ООН №26 (ГОСТ Р 41.26-2001). 

Обязательные требования:

-точное соответствие поставляемого шасси указанным выше тактико-техническим характеристикам;

· -в случае предложения поставки эквивалента шасси Поставщик обязуется за счет собственных средств доработать конструкторскую документацию на шасси для монтажа на нем дополнительного оборудования.
	не менее 1 года или не менее 200000 км пробега (что наступит ранее)
	1
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

        3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров   
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика(при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.).
     5 . Требования к технической документации
Руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт транспортного средства.
        6. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада Поставщика в г.Москве или Московской обл..
        7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора.
       8. Дополнительные условия:
Гарантийное обслуживание производится квалифицированными специалистами за счет Поставщика. Устранение недостатков по гарантийным обязательствам производится в течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления от Покупателя.
Начальник отдела                                                                                             _______________________ Д.С. Осетрин
Исполнитель                                                                                                   ________________________ В.И.Щербак
