Приложение №17

К договору №_______ от «__» _____

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «ВНИИАМ» ________________К.Б. Запорожан « »______________2014 г. |
| --- | --- |

Типовая форма технического задания

на выполнение строительно-монтажных

работ при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства для закупок в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: Выполнение ремонтных работ на 8, 9 этажах в корпусе 1А ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» по адресу: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.4 по проекту релокации РМД размещение ОАО «ВНИИАМ» на территории ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»

Москва

2013
Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства по объекту: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 9. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение ремонтных работ на 8, 9 этажах в корпусе 1А ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 по проекту релокации РМД размещение ОАО «ВНИИАМ» на территории ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства

Проект разработан ОАО «ГСПИ», Главный инженер проекта ОАО «ГСПИ» Дворяшин И.В. Приложение к техническому заданию.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Основной целью является выполнение ремонтных работ на 8, 9 этажах в корпусе 1А ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» для размещения сотрудников ОАО «ВНИИАМ» на территории ОАО НПО «ЦНИИТМАШ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Исполнитель в рамках Цены Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, разрабатывает в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), а также в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи замечаний Заказчиком, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет ему ППР.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

При данной работе приводится сметный расчет (Сводный сметный расчет - Приложение 1), составленный по результатам технического обследования физического состояния строительных конструкций, элементов инженерного и технологического оборудования, а также подобных спецификаций по отдельным видам работ, материалов, конструкций, изделий, оборудования. Требования к техническим характеристикам строительных-монтажных работ с описанием программы строительства объекта закупки с характеристикой всех зданий и сооружений, а также инженерных сетей и сооружений на них как внутриплощадочных, так и внеплощадочных, основные технико-экономические показатели строительства объекта, требования по утилизации отходов производства, техническому оборудованию и др. указаны в Проекте «Релокация ОАО «ВНИИАМ» на территорию ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» от 04.2014г., предоставленным ОАО «ГСПИ» 14.05.2014г.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

В состав ППР входит документация в следующем составе: - Календарный план; - Техническая карта выполнения работ; - Используемые материалы и оборудования; - Требования к охране окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенические нормы.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Прилагается ведомость физических объемов работ (Таблица 1) и Сводный сметный расчет (Приложение 1). Таблица 1 Ведомость физических объемов по выполнению ремонтных работ на 8, 9 этажах в корпусе 1А ОАО НПО «ЦНИИТМАШ». № п/п; Наименование видов работ и затрат; Ед. изм.; Кол-во. Корпус 1А, внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода (8-9 этажи). САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 0.34. Труба PPRC д=15,0 мм; м; 28. Труба PPRC д=20,0 мм; м; 6. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0.08. Труба PPRC дl25мм; м; 8. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 0.42. Кран муфтовой R910.1" Д=25мм ( типа R910*025 ) (Giacomini) или аналог; шт; 6. Кран муфтовой R910.1/2" Д=15мм ( типа R910*023) (Giacomini) или аналог; шт; 20. Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм; шт; 2. Ремонтные работы 8 этаж. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (Мусор 7т); 100 м2; 1.4. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ( Мусор 5,1т); 100 м2; 0.796. Разборка покрытий полов паркетных (Мусор 11,5т); 100 м2 покрытия; 4.11. Разборка оснований полов из фанеры в два слоя (Мусор 5,8т); 100 м2 пола; 4.11. Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 10,8т); 100 м2 покрытия; 2.02. Разборка покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (Мусор 32,5 т); 100 м2 покрытия; 6.13. Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 55*0,0102=0,56т); 100 м2 покрытия; 0.55. Разборка кирпичных перегородок (Мусор 12,52 т); 1 м3; 6.2. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор 5,56т); 100 м2 поверхности облицовки; 1.26. Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза; 91.3. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км,; 1 т груза; 91.3. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м, перегородок; 100 м2; 0.24. Укладка перемычек массой до 0,3 т; 100 шт. сборных конструкций; 0.02. Перемычки железобетонные брусковые; м3; 0.04. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические); 100 м2; 0.207. ПОЛЫ 8 этаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм стяжки; 100 м2; 3.9. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки; 3.9. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2; 100 м2 пола; 3.9. Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 покрытия; 3.9. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 0.8. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.948. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.474. Гидростеклоизол; м2; 54.984. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.474. Гидростеклоизол; м2; 54.984. Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных; 100 м2 покрытия; 0.474. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.27. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 1.45. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см; 100 м2 покрытия; 1.45. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.48. ОKHА. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов; 1.4. Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2; м2; 140. Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах; 100 п.м; 0.78. Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм; м; 78. ДВЕРИ деревянные. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0.386. Двери двустворчатые остекленные, с армированным стеклом, с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке (Модельная линия 5000) или аналог; м2; 38.6. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2; 100 м2 проемов; 0.182. Двери двустворчатые остекленные, с армированным стеклом с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке (Модельная линия 5000) или аналог; м2; 18.2. Двери противопожарные. Установка противопожарных дверей двупольных глухих; 1 м2 проема; 22.7. Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм; шт; 9. Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни; компл; 9. Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт; 9. ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА. Потолок. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 4.14. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки; 1.21. Устройство потолков реечных алюминиевых; 100 м2 поверхности облицовки; 0.474. Стены. Смена обоев высококачественных; 100 м2 оклеенной поверхности; 10.203. Обои высококачественные; м2; 1142.736. Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (новых перегородок); 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.45. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности; 0.45. Обои высококачественные; м2; 51.75. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 10.66. Насечка поверхности стен, поверхности; 100 м2 оштукатуриваемой; 1.2. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки; 1.2. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала; м2; 120. Устройство воздухозаборных отсеков приточных венткамер. Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (за вычетом проемов); 100 м2 перегородок; 0.058. Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75; м3; 0.1334. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных; 1 м3 изоляции; 2. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху; 1 м3 изоляции; 0.5. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу; 1 м3 изоляции; 0.5. Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.2. Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.05. Устройство каркаса при оштукатуривании стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.2. Устройство каркаса при оштукатуривании потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.05. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2; 1 решетка; 2. Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм (применит. размером 1150х1800мм) к=2,07 на изменение площади; шт; 2. ремонтные работы (9 этаж). Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (Мусор 7т); 100 м2; 1.4. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ( Мусор 5,1т); 100 м2; 0.796. Разборка покрытий полов паркетных (Мусор 11,5т); 100 м2; 4.11. Разборка оснований полов из фанеры в два слоя (Мусор 5,8т); 100 м2 пола; 4.11. Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 10,8т); 100 м2 покрытия; 2.02. Разборка покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (Мусор 32,5 т); 100 м2 покрытия; 6.13. Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 55*0,0102=0,56т); 100 м2 покрытия; 0.55. Разборка кирпичных перегородок (Мусор 12,52 т); 1 м3; 6.2. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор 5,56т); 100 м2 поверхности облицовки; 1.26. Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза; 91.3. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км; 1 т груза; 91.3. ПЕРЕГОРОДKИ. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м; 100 м2; 0.24. Укладка перемычек массой до 0,3 т; 100 шт. сборных конструкций; 0.02. Перемычки железобетонные брусковые; м3; 0.04. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические); 100 м2; 0.207. Сантехнические перегородки по каталогу фирмы; м2; 20.7. ПОЛЫ. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 4.31. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки; 4.31. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2; 100 м2 пола; 4.31. Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 покрытия; 4.31. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 0.83. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.948. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.474. Гидростеклоизол; м2; 54.984. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.474. Гидростеклоизол; м2; 54.984. Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных; 100 м2 покрытия; 0.474. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.28. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 1.58. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см; 100 м2 покрытия; 1.58. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.5. ОKHА. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов; 1.4. Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2; м2; 140. Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах; 100 п. м; 0.78. Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм; м; 78. ДВЕРИ. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0.386. Двери двустворчатые с остеклением (с армированным стеклом) с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке; м2; 38.6. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2; 100 м2 проемов; 0.182. Двери двустворчатые с остеклением (с армированным стеклом) с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке; м2; 18.2. Установка противопожарных дверей двупольных глухих; 1 м2 проема; 22.7. Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм; шт; 9. Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни; компл; 9. Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпус; шт; 9. ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА. Потолок. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 4.58. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки; 1.33. Устройство потолков реечных алюминиевых; 100 м2 поверхности облицовки; 0.474. Стены. Смена обоев высококачественных; 100 м2 оклеенной поверхности; 11.27. Обои высококачественные; м2; 1262.24. Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (новых перегородок); 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.5. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности; 0.5. Обои высококачественные; м2; 57.5. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 11.78. Насечка поверхности стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 1.32. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки; 1.32. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала; м2; 132. РАЗHЫЕ РАБОТЫ. Устройство воздухозаборных отсеков приточных венткамер. Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (за вычетом проемов); 100 м2 перегородок; 0.058. Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75; м3; 0.1334. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных; 1 м3 изоляции; 2. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху; 1 м3 изоляции; 0.5. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу; 1 м3 изоляции; 0.5. Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.2. Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.05. Устройство каркаса при оштукатуривании стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.2. Устройство каркаса при оштукатуривании потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.05. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2; 1 решетка; 2. Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм (применит. размером 1150х1800мм) к=2,07 на изменение площади; шт; 2. СЕТИ ПРОВОДОК. Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0.02. Кабель многожильный МКШ 3х0,75; м; 40. Кабель многожильный МКЭШ 3х0,75; м; 20. Труба гибкая гофрированная из ПВХ, IP55, Дн=25 мм; м; 32. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100 м; 0.32. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля; 0.48. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 0.32. вентиляция и кондиционирование (8-9 этажи). Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.5. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм; м2; 50. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.48. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм; м2; 48. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 2.12. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; м2; 212. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.156. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; м2; 15.6. Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.32. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм; т; 0.258. Прокладка гибких воздуховодов диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.088. Гибкие воздуховоды д.160мм; м; 8. Гибкие воздуховоды д.200мм; м; 6. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 30. Воздухораспределительные решетки АМН200*100; шт; 8. Воздухораспределительные решетки АМН150*150; шт; 6. Воздухораспределительные решетки АМН300*150; шт; 14. Воздухораспределительные решетки АМН500*150; шт; 2. Установка диффузоров; 1 решетка; 16. Вытяжные диффузоры VE160 или аналог; шт; 8. Диффузоры АПН300*300 или аналог; шт; 8. Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм; 100 м; 4.09. Труба медная холодильная д.6,3мм; м; 104. Труба медная холодильная д.9,52мм; м; 77. Труба медная холодильная д.12,7мм; м; 127. Труба медная холодильная д.15,88мм; м; 50. Труба медная холодильная д.19,05мм; м; 26. Труба медная холодильная д.22,20мм; м; 2. Труба медная холодильная д.28,58мм; м; 23. Для вентустановки Компакт 3132. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; м2; 0.86. Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали; м2; 0.86. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 12. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 4. Установка заслонок воздушных с электрическим приводом периметром до 1600 мм; шт; 2. Воздушный клапан АВК 500*300К8 или аналог; шт; 2. Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т; 1 вентилятор; 4. Вентилятор в изолированном корпусе IRE 50*30 C1 или аналог; шт; 4. Установка клапанов воздушных с ручным приводом диаметром до 250 мм; шт; 40. Воздушный клапан КВК 125 Р или аналог; шт; 40. Установка диффузоров; 1 решетка; 24. Диффузор ДПУ-К200 или аналог; шт; 24. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 46. Решетка АДН 200*200.,; шт; 40. Решетка АРН 500*250; шт; 4. Решетка АРН 800*500; шт; 2. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 8. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 8. ОБОРУДОВАНИЕ. Установка системы мультизонального кондиционирования; блок; 38. Наружный блок PUHY-P350YJM-A или аналог; блок; 2. Внутренний блок настенного типа PKFY-P15VBV-E; блок; 23. Внутренний блок настенного типа PKFY-P20VBV-E.; блок; 2. Внутренний блок настенного типа PKFY-P25VBV-E; блок; 11. Монтаж пульта масса до 5 кг; шт; 36. Пульт управления проводной PAR-31MAA или аналог; шт; 36. Монтаж оборудования масса оборудования 0,03 т; шт; 36. Помпа дренажная ЕЕ100 или аналог; шт; 36. Установка вентиляционный установки до 10 тыс.м3/час; 1 камера; 2. Вентиляционная установка Компакт 3132; шт; 2. Монтаж автоматики для вентиляционной установки; 1 шкаф; 2. Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132; 1 комплект; 2. Для вентилятора IRE 50*30 С1. Монтаж увлажнителя масса оборудования 0,03 т; шт; 40. Увлажнитель типа KS30U-06H или аналог; шт; 40. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками; 10 м трубопровода; 40.9. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм; м; 308. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм; м; 50. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм; м; 26. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм; м; 2. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм; м; 23. на дренажную канализацию (8,9 этажи). Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм; 100 м трубопровода; 1.6. Труба металлопластиковая "Copipe" Ду15(20х2,5) или аналог; м; 160. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0.05. Труба металлопластиковая "Copipe" Ду25(32х2,5) или аналог; м; 5. Установка воронок диаметром 50 мм; 1 воронка; 4. Капельная воронка HL 21 для сброса конденсата от кондиционеров с водяным затвором h=60 мм и механическим запахозапирающим устройством , вступающим в действие на фазе высыхания; шт; 4. Сифон с поворотным шарниром HL-100G ( Д=50мм ); шт; 4. внутренние сети горячего водоснабжения (8-9 этажи). Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 0.26. Труба PPRC д=15,0 мм; м; 20. Труба PPRC д=20,0 мм; м; 6. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0.1. Труба PPRC д=25мм; м; 10. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 0.36. Кран муфтовый R910.1" Д=25мм ( типа R910*025 ); шт; 2. Кран муфтовый R910.1/2" Д=15мм ( типа R910*023 ); шт; 8. Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм; шт; 2. приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации и оповещения (типовой этаж). ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Контроллер "С2000-КДЛ" или аналог; шт; 2. Монтаж; 10 шт; 0.2. Блок сигнальный "С-2000-СП1" исп.01 или аналог; шт; 2. Монтаж; шт; 2. Источник питания "РИП-12" исп.05 или аналог; шт; 1. Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания; шт; 1. Аккумулятор Delta DTM 1217 17а/ч3 или аналог; шт; 2. Блок защитный "БЗК"; шт; 1. Монтаж; шт; 1. Извещатель "ДИП-34А-01-02" или аналог; шт; 124. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт; 112. Монтаж комплект; шт; 100. Конструкция для установки извещателя; шт; 90. Извещатель "ИПР513-3А" исп01 или аналог; шт; 2. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт; 2. Адресный расширитель "С2000-АР2" или аналог; шт; 5. Монтаж; шт; 4. Блок "Бриз" или аналог; шт; 14. Монтаж; 1 шт; 12. Громкоговоритель SWS-03 или аналог; шт; 9. Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении; 1 шт.; 8. Кабель в трубах и коробах , масса 1 м, кг , до 1; 100 м кабеля; 14. Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства; 100 пар; 0.04. Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2; 1 кабель; 3. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм; 100 м; 0.1. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 0,2. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 6. Шкаф ЩРНМ 2; шт; 2. Шкаф управления и регулирования; 1 шкаф; 2. Короб; 100 м; 5.25. МАТЕРИАЛЫ. Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1*2*1.0; м; 800. Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1*2*2,5; м; 400. Кабель КСБнг(А)-FRHF 2*2*0,8; м; 100. Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2*1.5; м; 100. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 20. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 10. Труба гофрир. ПВХ негорючая легкая д20мм; м; 600. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 L=2.1m; м; 735. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол внешний; шт; 50. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол внутренний; шт; 50. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол плоский; шт; 100. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Отвод; шт; 50. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Заглушка; шт; 50. приобретение и монтаж оборудования и материалов системы охранной сигнализации. Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-20 или аналог; шт; 2. Монтаж; шт; 1. Извещатель охранный поверхностный емкостной ИО 305-3 или аналог; шт; 3. Монтаж; шт; 1. Извещатель звуковой разрушения стекла "Арфа" или аналог; шт; 2. Монтаж; шт; 1. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-16/2 или аналог; шт; 20. Монтаж; шт; 2. Педаль извещения о нападении ИО 101-5/1 или аналог; шт; 1. Монтаж; шт; 1. Источник питания СКАТ-1200И7 или аналог; шт; 1. Монтаж; 1 шкаф; 1. Аккумуляторная батарея для СКАТ1200И7 или аналог; шт; 2. ЗКУ - 8; шт; 4. Монтаж; шт; 4. Шкаф 409S 700х600х225мм или аналог; шт; 1. Монтаж; шт; 1. Кросс kronection Box II до 50 пар; шт; 1. Монтаж; шт; 1. Коробки КРТМ-2/20 или аналог; шт; 4. Монтаж; шт; 4. Плинт LSA PROFIL или аналог; шт; 14. Инструмент LSA-PLUS или аналог; шт; 1. Коробка кабельная соединительная или разветвительная; шт; 50. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 100 м кабеля; 3,3. МАТЕРИАЛЫ. Коробка соединительная JB-720 или аналог; шт; 50. Резистор С2-23; шт; 30. Кабель ТПВнг-LS 10Х2Х0.5; м; 90. Кабель ТПВнг-LS 50Х2Х0.5; м; 30. Кабель рк 50-2-11; м; 10. Кабель КПСЭнг- 1х2х0,5; м; 100. Кабель КПСЭнг- 2х2х0,5; м; 30. Кабель силовой ВВГнг (А) -FRНR 2х1,5; м; 10. Кабель НВ 0,35; м; 30. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2; 1000 м; 0.03. система телевизионного видеонаблюдения. Видеокамера сетевая (IP камера) корпусная MDC-i4220CDN или аналог; шт; 6. Видеокамера сетевая (IP камера) корпусная MDC-i4260W-8 или аналог; шт; 5. Купольная IP-минивидеокамера Hikvision DS-2CD2112-I или аналог; шт; 2. Камера телевизионная передающая; шт; 13. Объектив MDL-2812D или аналог; шт; 6. на приобретение и монтаж оборудования системы контроля доступа (8 и 9 этаж). Сервер СКД INTEL I5/8GB RAM/HDD 4TB/VIDEO 512MB или аналог; шт; 1. Щит распределительный; шт; 1. Плата CP-114EL-I-DB9M или аналог; шт; 1. Плата разного назначения с подготовкой места установки; шт; 1. Монитор; шт; 1. Камера телевизионная передающая; шт; 1. ПО Ядро системы Интеллект; шт; 1. ПО Удален раб место; шт; 3. ПО Интеграции с NAC; шт; 3. Считыватель RD-1040USB или аналог; шт; 1. Считыватель; шт; 1. Плата интерфейсная; шт; 3. Плата разного назначения с подготовкой места установки; шт; 3. Контроллер NAC51/W6500S52 или аналог; шт; 34. Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча; шт; 31. Корпус для контроллера NAC51/BOX/M или аналог; шт; 34. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм; шт; 31. Модуль управления замками NAC-L194 или аналог; шт; 34. Монтаж; шт; 31. Считыватель RW-101-EH-G-W или аналог; шт; 38. Считыватель; шт; 34. Замок BEL-600S или аналог; шт; 34. Уголок для замка LS-600 или аналог; шт; 34. Крепление для замка DSU-600 или аналог; шт; 4. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12; шт; 31. Доводчик TS77/2; шт; 31. Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт; 31. Кнопка выход; шт; 28. Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки; шт; 28. Иcточник питания СКАТ-1200У или аналог; шт; 4. Аккумулятор 7ач; шт; 8. Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания; шт; 4. ЗКУ-8ЛЮКС; шт; 4. Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки; шт; 4. Извещатель SC-555; шт; 42. Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей; шт; 38. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля; 5. Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства; 100 пар; 0.1. Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2; 1 кабель; 5. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2; 100 м; 0.2. Кроссировка проводом НВ; 10 шт. (кроссировок); 1. Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 2.1. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 0.1. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм; 100 м; 0.1. Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм; шт; 5. Коробка кабельная соединительная или разветвительная; шт; 30. МАТЕРИАЛЫ. Карта EM Marin или аналог; шт; 150. Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1*2*0,5; м; 100. Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 4*2*0,5; м; 100. Кабель КСБнг(А)-FRHF 2*2*0,; м; 240. Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2*1.5; м; 30. Кабель ШВВПнг-LS 2*0.75; м; 30. Провод НВ 0,35; м; 20. Провод ПВ3 4 380; м; 20. Кабель-канал с крышкой DLP 60*20 L=2.1m; м; 147. Кабель-канал с крышкой DLP 60*20 Угол внутренний; шт; 5. Кабель-канал с крышкой DLP 60*20 Угол плоский; шт; 5. Кабель-канал с крышкой DLP 60*20 Заглушка; шт; 6. Кабель-канал с крышкой DLP 60*20 Накладка на стык; шт; 30. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 L=2.1m; м; 630. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол внутренний; шт; 5. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол плоский; шт; 5. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Накладка на стык; шт; 15. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Заглушка; шт; 6. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 10. Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х; м; 10. Коробка протяжная У994У2; шт; 5. Коробка; шт; 30. приобретение и монтаж силового электрооборудования (8 и 9 этаж). Щит распределительный ЩС1; шт; 2. Шкаф управления и регулирования; 1 шкаф; 2. Счетчик МЕРКУРИЙ-230RT или аналог; шт; 3. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные; шт; 3. Щиток питания Щ1; шт; 20. Шкаф управления и регулирования; 1 шкаф; 20. Источник бесперебойного питания; шт; 110. Источник бесперебойного питания +Батарейный модуль B SEP 36-A3 или аналог; шт; 1. Преобразователь массой до 0,15 т; 1 шкаф; 111. Щиток питания Щ2; шт; 1. Шкаф управления и регулирования; 1 шкаф; 1. Щиток питания пожарный Щп1; шт; 1. Шкаф управления и регулирования; 1 шкаф; 1. Щиток Щох; шт; 1. Шкаф управления и регулирования; 1 шкаф; 1. Щит автоматического включения резерва; шт; 1. Шкаф управления и регулирования; 1 шкаф; 1. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля; 41.5. Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2; шт; 800. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 13.6. Розетка штепсельная трехполюсная; 100 шт; 5.96. Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 8.4. Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм; 1 т; 0.514. Консоль; 100 шт; 1.04. Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг; 100 шт; 0.08. Коробка кабельная соединительная или разветвительная; шт; 6. МАТЕРИАЛЫ. Кабель ВВГнг-ls-660 3*2.5; м; 4150. Труба гофрир. ПВХ негорючая легкая д20мм; м; 1360. Розетка; шт; 304. Розетка BRAVA 7648В или аналог; шт; 292. Каркас под розетку BRAVA или аналог; шт; 898. Кабель-канал 140*50; м; 840. Кабель-канал 140*50 DKC крышка 60мм 09510; шт; 380. Кабель-канал 140*50 DKC крышка 120мм 01410; шт; 380. Кабель-канал 140*50 DKC несущий разделитель 01412; шт; 400. Кабель-канал 140*50 DKC универсальный разделитель SEP-N60/40; шт; 400. Лоток перфорир. 2000*200*80 ДКС 35314; м; 400. Консоль ВМ 34185; шт; 140. Профиль PSL 34128; шт; 6. Коробка НР-70; шт; 8. Зажим WAGO или аналог; шт; 1000. приобретение и монтаж силового электрооборудования к. 1А 8-9 этажи. Щит распределительный для вентиляции; компл.; 2. Шкаф управления и регулирования; 1 шкаф; 2. Счетчик МЕРКУРИЙ-230RT или аналог; шт; 2. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные; шт; 2. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2; 100 м; 10.55. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2; 100 м; 13.15. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2; 100 м; 1.8. Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2; шт; 122. Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4; шт; 16. Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7; шт; 56. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 1.22. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 14. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм; 100 м; 13.15. Розетка штепсельная трехполюсная; шт; 4. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10; шт; 4. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; шт; 4. МАТЕРИАЛЫ. Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х2,5oк; 1000 м; 0.5. Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,PE); 1000 м; 0.1. Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N,PE); 1000 м; 0.1. Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок(N); 1000 м; 0.16. Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 4х4ок(PE); 1000 м; 0.06. Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2; м; 180. Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0.12. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм; 1000 м; 1.33. Гибкая гофрированная труба из ПВХ, нераспространяющая горения, IP55, Дн=20 мм; м; 122. Гибкая гофрированная труба из ПВХ, нераспространяющая горения, IP55, Дн=40 мм; м; 1400. Гибкая гофрированная труба из ПВХ, нераспространяющая горения, IP55, Дн=50 мм; м; 1100. Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 50 мм; 10 м; 100. Муфта герметичная; шт; 11.5. Электрическая розетка "BRAVA" 76482B или аналог; шт; 37. 2 модуля, тип 75020W; шт; 4. Рамка на 2 модуля, тип 75010W; шт; 4. Коробка распаечная с клеммниками КСП-10; шт; 4. Выключатель одноклавишный открытой установки; шт; 4. электроосвещение (8-9 этажи). ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Щиток рабочего освещения ЩО; шт; 2. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг; шт; 2. Щиток рабочего освещения ЩАО; шт; 2. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг; шт; 2. Счетчик электрической энергии Меркурий 231-АТ; шт; 4. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные; шт; 4. Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4; шт; 184. Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2; шт; 8. Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1; шт; 36. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2; шт; 40. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке; шт; 34. Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке; шт; 48. Коробка ответвительная; шт; 260. Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 18. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 10. Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 18. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100 м; 10. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля; 0,5. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг; 100 м кабеля; 1. МАТЕРИАЛЫ. Светильник потолочный PTF 414 с зеркальной бипараболической решеткой с 4 люминесцентными лампами мощностью 14Вт с ЭПРА; шт; 184. Светильник потолочный PRS/R LED 595 с призматическим рассеивателем со светодиодами мощностью 60Вт; шт; 36. Светильник встраеваемый DLO 118 направленного света с компактной люминесцентной лампой мощностью 18Вт; шт; 40. Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Выход" ("Белый свет"); шт; 2. Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Запасный выход" ("Белый свет"); шт; 4. Светильник потолочный К200/209 с 2 компактными люминесцентными лампами мощностью 9Вт; шт; 2. Лампа люминесцентная линейная TL8W/35 c цоколем G5 ("Philips") или аналог; шт; 12. Лампа люминесцентная линейная TL5HE 28W c цоколем G5 ("Philips") или аналог; шт; 780. Лампа люминесцентная компактная PL-C 18W c цоколем G24g2 ("Philips") или аналог; шт; 40. Лампа люминесцентная компактная PL-S 9W c цоколем G23 ("Philips") или аналог; шт; 4. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 2. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0,6. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0,2. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2; 1000 м; 0,05. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2; 1000 м; 0,1. Выключатель одноклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand") или аналог; шт; 34. Выключатель двухклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand") или аналог; шт; 48. Коробка ответвительная У197; шт; 260. Миниканал ТМС для электропроводки со стандартной крышкой 22х10; м; 1800. Внутренний угол для миниканала ТМС 22х10; шт; 40. Тройник для миниканала ТМС 22х10; шт; 50. Заглушка для миниканала ТМС 22х10; шт; 20. Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм; 10 м; 100. Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации 8, 9этажи. САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм; 100 м трубопровода; 0.12. Труба ПНД д =50 мм; м; 12. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм; 100 м трубопровода; 0.08. Труба ПНД д =50 мм; м; 8. Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл; 0.8. Установка смесителей; 10 шт; 0.8. Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором или аналог; компл; 8. Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм; шт; 8. Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл.; 0.8. Установка писсуаров настенных; 10 компл.; 0.4. Установка водонагревателей емкостных; 1 прибор; 2. Накопительный водонагреватель типа HFA80E или аналог; шт; 2. ОБОРУДОВАНИЕ. Монтаж электросушки для рук; шт; 4. Электросушки для рук; шт; 4.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

При производстве работ необходимо согласовывать с заказчиком образцы применяемых материалов. Материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов и избежание фальсификации продукции. Ведомость материалов и оборудования указана в проекте «Релокация ОАО «ВНИИАМ» на территорию ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», а так же в локальных сметах, являющимися неотъемлемой частью договора. Таблица 2 Ведомость материалов № п.п.; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. -; -; -. -; -; -. -; -; -.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; Локальная смета; -; Сводный сметный расчет; 3 шт.. 2; Локальная смета; Локальная смета №1; 3 шт.. 3; Локальная смета; Локальная смета №2; 13 шт.. 4; Локальная смета; Локальная смета №3; 13 шт.. 5; Локальная смета; Локальная смета №4; 3 шт.. 6; Локальная смета; Локальная смета №5; 10 шт.. 7; Локальная смета; Локальная смета №6; 2 шт.. 8; Локальная смета; Локальная смета №7; 4 шт.. 9; Локальная смета; Локальная смета №8; 3 шт.. 10; Локальная смета; Локальная смета №9; 7 шт.. 11; Локальная смета; Локальная смета №10; 6 шт.. 12; Локальная смета; Локальная смета №11; 2 шт.. 13; Локальная смета; Локальная смета №12; 11 шт.. 14; Локальная смета; Локальная смета №13; 7 шт.. 15; Локальная смета; Локальная смета №14; 8 шт.. 16; Локальная смета; Локальная смета №15; 9 шт.. 17; 331-1А-АР1; Архитектурные решения (Общие данные, планы 8, 9 этажей); 4 шт.. 18; 331-1А-АТ1; Автоматизация (Системы приточной вентиляции П101, П102. Чертежи. Спецификация); 7 шт.. 19; 331-1А-ВК1; Водоснабжение и канализация; 11 шт.. 20; 331-1А-ОВ1; Спецификация оборудования; 5 шт.. 21; 331-1А-СС1; Связь и сигнализация; 11 шт.. 22; 331-1А-СС2; Связь и сигнализация. Системы контроля и управления доступа, охранной сигнализации и видеонаблюдения; 14 шт.. 23; 331-1А-ТМ1; Технологическая часть. Чертежи. Спецификация оборудования.; 4 шт.. 24; 331-1А-ЭМ1; Силовое электрооборудование. Типовой этаж. Чертежи. Спецификация.; 18 шт.. 25; 331-1А-ЭМ2; Силовое электрооборудование. Инженерное оборудование типового этажа. Чертежи. Спецификация.; 12 шт.. 26; 331-1А-ЭО1; Электрическое освещение. Чертежи. Спецификация.; 7 шт..

РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, корпус 1А: 8, 9 этажи.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 9. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В соответствии с требованиями договора.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии с настоящим Перечнем работ (Приложение №1), строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Наличие свидетельства СРО

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества распространяются на материалы и результаты работы, выполненные Исполнителем по договору, и составляет 12 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения строительных работ, начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Организация и выполнение работ осуществляются Исполнителем при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»; СНиП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»; ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»; СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ВСН 59-88 – «Электрооборудование жилых и общественных зданий»; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Результат работ должен соответствовать техническому заданию. Сдача и приемка работ оформляется по акту сдачи-приемки работ по ф. КС-2, КС-3 с обязательным приложением всей необходимой исполнительной документации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

На бумажном носителе в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Исполнителя, имеющих одинаковую юридическую силу

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СРО | Свидетельство саморегулирующей организации |
| 2 | ППР | Проект производства работ |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сводный сметный расчет | 3 |
| 2 | Локальная смета №1 | 3 |
| 3 | Локальная смета №2 | 13 |
| 4 | Локальная смета №3 | 13 |
| 5 | Локальная смета №4 | 3 |
| 6 | Локальная смета №5 | 10 |
| 7 | Локальная смета №6 | 2 |
| 8 | Локальная смета №7 | 4 |
| 9 | Локальная смета №8 | 3 |
| 10 | Локальная смета №9 | 7 |
| 11 | Локальная смета №10 | 6 |
| 12 | Локальная смета №11 | 2 |
| 13 | Локальная смета №12 | 11 |
| 14 | Локальная смета №13 | 7 |
| 15 | Локальная смета №14 | 8 |
| 16 | Локальная смета №15 | 9 |
| 17 | 331-1А-АР1 | 4 |
| 18 | 331-1А-АТ1 | 7 |
| 19 | 331-1А-ВК1 | 11 |
| 20 | 331-1А-ОВ1 | 5 |
| 21 | 331-1А-СС1 | 11 |
| 22 | 331-1А-СС2 | 14 |
| 23 | 331-1А-ТМ1 | 4 |
| 24 | 331-1А-ЭМ1 | 18 |
| 25 | 331-1А-ЭМ2 | 12 |
| 26 | 331-1А-ЭО1 | 7 |

# Сотников  В. Л. -  директор по общим вопросам _______________________ подпись