Приложение № 1 к спецификации № __ от ______________

Техническое задание

на поставку пневмомоторов ДАР-5Б для установок бурильных шахтных

(или эквивалент)

1.Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Пневмомотор ДАР-5Бдля установок бурильных шахтных.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства.

Поставка пневмомоторов ДАР-5Б в соответствии со спецификацией.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг.

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретённые пневмомоторы  ДАР-5Б отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имеютразрешение на применение на территории РФ, имеют сертификат соответствия.

Пневмомоторы ДАР-5Б должны обеспечивать заданные технические параметры установок бурильных шахтныхУБШ-101 и УБШ-221указанные в паспортах на установки бурильные шахтные производителем.

Пневмомоторы должны быть новыми, неиспользуемыми ранее, серийной модели и готовыми к монтажу, должны быть совместимы с ранее поставленными бурильными шахтными установками, а также  не обременены никакими правами со стороны третьих лиц, не находящимися в залоге и под арестом. Пневмомоторы должны быть аксиально-поршневыми, с профильным диском многократного действия, реверсивными, нерегулируемыми, с двухсторонними поршнями, предназначенным для привода шахтных бурильных установок УБШ-101 и УБШ-221.Пневмомотор должен состоять из двух комплектных полублоков, ротора с профильным диском, четырех поршней и двух крышек. Детали пневмомотора должны быть изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава, стали и чугуна. 
Крепление  пневмомотора должно быть фланцевым по диаметру 125f9, передача крутящего момента осуществляться при помощи шлицевого вала, с размерами шлицов D-6х21х25е8х5d11 ГОСТ 1139-80, подвод сжатого воздуха через отверстия с резьбой G1-B.

Технические характеристики пневмомоторов ДАР-5Б:

| Номинальное давление, МПа. | 0,4 |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт. | 3,2 |
| Удельный расход воздуха (м3/мин)/кВт. | 1,29 |
| Номинальная частота вращения, с-1. | 10 |
| Крутящий момент страгивания, н·м. | 50 |
| Габаритные размеры, мм. |  |
| длина | 240 |
| ширина | 160 |
| высота | 200 |
| Масса, кг. | 19 |
| Номинальный удельный расход воздуха, м3/мин. | 1,29 |
| Номинальная частота вращения, об/мин. | 100 |

5. Требования к количеству поставляемой продукции:

Согласно спецификации.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

Поставка пневмомоторов производится в  количестве в соответствии со спецификацией.

7. Требования к обслуживанию товара

В случае заводского брака или ненадлежащего качества, замена автошин производится за счет поставщика. Гарантийный срок на пневмомоторы устанавливается заводом-изготовителем.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение», г. Краснокаменск, Забайкальский край, ОАО «ППГХО».

___________________________ подписи сторон __________________________