Приложение №3

Разъёмы стандарта D-SUB

- Серия Серия DB (двухрядные)

Общие технические характеристики:  Материал корпуса: сталь, покрытая цинком или оловом  Материал контактов: фосфористая бронза  Материал изолятора: полистирол, усиленный стекловолокном  Предельный ток: 5 А  Предельное напряжение: 1000 В в течение 1 минуты  Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм  Сопротивление контактов: не более 0,1 Ом  Допустимые температуры: -55...+105°С

| Обозначение серии DB | Количество контактов 9, 15, | M - вилка F - розетка |
| --- | --- | --- |

1.1.Вилка DB - 9M,  Вилка DB -15M

Габаритные размеры вилок DB-9; 15

| Количество контактов | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 16.9 | 24.99 | 30.81 | 19.28 |
| 15 | 25.25 | 33.32 | 39.14 | 27.51 |

Чертёж вилки кабельной  типа DB

Чертёж 1.

1.2. Розетка DB-9F; розетка DB-15F:

Габаритные размеры розеток DB-9;15

| Количество контактов | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 16.33 | 24.99 | 30.81 | 19.28 |
| 15 | 24.66 | 33.32 | 39.14 | 27.51 |

Чертёж розетки кабельной  типа DB

Чертёж 2.

1.3.Кожух к разъёму DB:.

Тип кожуха: DP9C; DP15C

Метериал кожуха: термостойкая пластмасса.

Диапазон рабочих температур - - 55 градусов +105 градусов.

Чертёж 3.

1.4.Крепёж кожуха для разъёма типа DB-9;15

Наименование крепежа: SCR-10 (1A023)

Крепеж кожуха к разъёмам стандарта D-SUB (2+2+4)

Материал изделия- оцинкованная сталь.
Диапазон рабочих температур - - 55 градусов +105 градусов.
В комплект поставки входит (на один кожух) :

Шестигранных винта с внутренней резьбой шляпки(длинна наружной резьбы 6.5мм , длинна шляпки 4.9 мм ,общая длинна винта 11,4мм.) – 2шт.

контршайбы (гровера )-2шт,
 шайбы -2шт,

гайки -2 шт.

Кожух и крепёж разъёма типа DB

2. Серия DHS (трёхрядные)

2.1.Вилка DHS – 26M 26pin (без кожуха)

Тип разъёма: D-Sub высокой плотности

Ток: 3 А

Напряжение: 250 В

Крепление: на плату

Количество контактов: 26 контактов

Сопротивление контактов: 30мОм (макс.)

Сопротивление изолятора: 5000 МОм (мин.)

Номинальный ток: 3 А

Номинальное напряжение: 250 В

Предельное напряжение: 1000В в теч.1 мин

Рабочая температура: -40°С…+85°С

Материал изолятора: термостойкий пластик (UL94V-0)

Материал контактов: сплав меди

Материал корпуса: железо с никелевым покрытием

Габаритные размеры вилок DHS

| Количество контактов | A | B | C | D | Е | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 26.50 | 33,32 | 39.14 | 2.29 | 9.20 | 12.50 |

Чертёж 4.

2.2. Розетка DHS-26F 26pin прямая на кабель(с кожухом)

Кожух (пластмассовый корпус) DP15C с винтами под отвертку.

Тип разъёма: D-Sub высокой плотности

Ток: 3 А

Напряжение: 250 В

Крепление: на плату

Количество контактов: 26 контактов

Сопротивление контактов: 30мОм (макс.)

Сопротивление изолятора: 5000 МОм (мин.)

Номинальный ток: 3 А

Номинальное напряжение: 250 В

Предельное напряжение: 1000В в теч.1 мин

Рабочая температура: -40°С…+85°С

Материал изолятора: термостойкий пластик (UL94V-0)

Материал контактов: сплав меди

Материал корпуса: железо с никелевым покрытием

Габаритные и присоединительные размеры розеток DHS26

Чертёж 5.