|  | Приложение № 1 К Спецификации По Договору №___ от «__» _______20 __ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку каротажного регистратора Вулкан 3V (или эквивалент)

1. Общие требования:  на поставку каротажного регистратора настольного (переносного) «Вулкан» V3 (или эквивалент), предназначен для приема информации от 1-,2-,3-х жилых геофизических скважинных приборов и преобразования ее в цифровую форму для последующей записи и обработки в средствах вычислительной техники.

1.1. Год выпуска оборудования: не ранее 2011 г.

1.2.Обязательные документы: паспорт и руководство по эксплуатации.

1.3.Срок и объем гарантии: не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

1.4. Требования к количеству:  -1 (одна) штука

2. Требования к функциональным, качественным и техническим характеристикам:

| Каналы регистрации случайных потоков импульсных сигналов: |  |
| --- | --- |
| 1. Количество каналов | 6 |
| 2. Частота входного сигнала, кГц, не более | 50,0 |
| 3. Амплитуда входного сигнала, В | -5…-10,0 +5…+10,0 |
| 4. Погрешность каналов, не более | 1 импульс на квант регистрации по глубине или по времени |
| Каналы аналого-цифрового преобразования для приема медленноменяющихся сигналов: |  |
| 1. Количество каналов | 8 |
| 2. Диапазон частот входного сигнала, Гц | 0…100,0 |
| 3. Амплитуда входного сигнала | -5,0…+5,0 |
| 4. Динамический диапазон, дБ, не менее | 80 |
| 5. Погрешность, %, не более | 0,01 |
| Каналы аналого-цифрового преобразования для приема быстроменяющихся сигналов: |  |
| 1. Диапазон частот входного сигнала, Гц | 1…100 000,0 |
| 2. Амплитуда входного сигнала, В | -5,0…+5,0 |
| 3. Динамический диапазон, дБ, не менее | 70 |
| 4. Погрешность, %, не более | 0,1 |
| Каналы приема сигнала глубины |  |
| 1. Амплитуда входного сигнала, В, не менее | 2,5 |
| 2. Частота входного сигнала, Гц, не более | 1000,0 |
| 3. Погрешность, %, не более | 0,01 |
| Диапазон регулирования напряжения встроенного источника питания, В | 0…150,0 |
| Диапазон регулирования тока встроенного источника питания, А | 0…0,5 |
| Интерфейс с управляющим компьютером | USB |
| Напряжение питающей сети, В | 180,0…240,0 |
| Частота питающей сети, Гц | 49-51 |
| Диапазон рабочих температур, град.С | -20…+45 |
| Верхнее значение относительной влажности при 30град.С, % | 95 |
| Масса, кг, не более | 15,0 |
| Габаритные размеры, мм: высота ширина глубина Вулкан 3V настольный (переносной) | 160 345 300 |

| Покупатель |  | Поставщик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. |  | __________________/_______________ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |