Приложение № 2 к Технической части

Ведомость физических объемов работ

| Строительные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3. | 3 |
| 2 |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд. | 0,057 |
| 3 |  | Демонтаж металлоконструкций сущ. перемычки, 1 т демонтированных конструкций. | 0,15 |
| 4 |  | Устройство металлических перемычек и обрамления в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек. | 0,21 |
| 5 |  | Разборка кирпичных стен, 1 м3. | 1,6 |
| 6. |  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением. охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм,. 100 отверстий. | 0,16 |
| 7 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%,100 м2 окрашиваемой поверхности. | 0,15 |
| 8 |  | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных. листовых рулонных материалов100 м2 покрытия. | 0,16 |
| 9 |  | Разборка бетонных оснований под полы на гравии (сущ.стяжка), 1 м3. | 0,5 |
| 10 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки. облицовки, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов. | 0,19 |
| 11 |  | Расшивка швов кладки из кирпича, 100 м2 стен (без вычета проемов). | 0,035 |
| 12 |  | Укладка перемычек массой до 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций. | 0,01 |
| 13 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема. более 3 м2, 100 м2 проемов. | 0,0315 |
| 14 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов. | 0,0432 |
| 15 |  | Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной. стали, 100 м2 покрытия. | 0,02 |
| 16 |  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т. | 0,001 |
|  |  | Внутренняя отделка |  |
| 1 |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м,. 100 м2 горизонтальной проекции. | 0,12 |
| 2 |  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная перемычек,. 100 м2 оштукатуриваемой поверхности. | 0,0385 |
| 3 |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности. | 0,2 |
| 4 |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских,. 100 м2 оштукатуриваемой поверхности. | 0,013 |
| 5 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен,. 100 м2 окрашиваемой поверхности. | 0,853 |
| 6 |  | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений дверных проемов,. 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия. | 0,0756 |
| 7 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности. | 0,005 |
| 8 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза,. 100 м2 окрашиваемой поверхности. | 0,005 |
|  |  | Полы |  |
| 1 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм100 м2 стяжки. | 0,16 |
| 2 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных,. 100 м2 покрытия. | 0,16 |
|  |  | Расширение проезда | 0,21 |
| 1 |  | Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м. | 0,09 |
| 2 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами группа грунтов 2,. 1000 м3 грунта. | 0,01 |
| 3 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка,. 100 м3 материала основания (в плотном теле). | 0,034 |
| 4 |  | Устройство цементобетонных однослойных покрытий толщина слоя 18 см, 1000 м2 покрытия. | 0,017 |
| 5 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия. | 0,017 |
| 6 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия. | 0,017 |
| 7 |  | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях, 100 м бортового камня. | 0,09 |
|  |  | Автоперевозка. Погрузка |  |
| 1 |  | Погрузка.Мусор строительный с погрузкой вручную, тонна. | 4,2 |
| 2 |  | Перевозка груза 1 класса до 5 км,. | 4,2 |
| Автоматизация |  |  |  |
| 1 |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до50 мм при толщине стен до 38 см,. 100 шт.. | 0,07 |
| 2 |  | Заделка отверстий в местах прохода труб для прокладки кабеля в стенах и перегородках. оштукатуренных, 100 отверстий. | 0,07 |
| 3 |  | Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, 1 шт. | 8 |
| 4 |  | Монтаж приборов, устанавливаемых на стене, 1 шт. | 15 |
| 5 |  | Прокладка кабелей, количество кабелей в гибк.гофр. ПВХ трубке до 3 сечение кабеля до 16 мм2,. , 100 м трубок. | 1,7 |
| 6. |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в. конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля. | 0,4 |
| 7. |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля. | 0.4 |
| 8 |  | Заделка концевая сухая 1 шт. | 12 |
| 9 |  | Присоединение к приборам эл. проводов под винт, 100 концов | 0,16 |
| 10 |  | Изготовление шкафа управления, 1 шт | 1 |
| 11 |  | Изготовление коробки соединительной 1 шт. | 2 |
|  |  | Пусконаладка |  |
| 1 |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с. количеством каналов (Кобщ) 10,1 система. | 1 |
| 2 |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19. | 2 |
| Вентиляция |  |  |  |
|  |  | Система В2 |  |
| 1 |  | Установка решеток жалюзийных,1 решетка | 3 |
| 2 |  | Установка камер приточных типовых без секций , 1 камера | 1 |
| 3 |  | Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов. | 0.005 |
| 4 |  | Установка клапана КПУ с электрическим приводом периметром до 1600 мм, 1 шт.. | 1 |
| 5 |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м,. 100 м2 горизонтальной проекции. | 0.105 |
| 6 |  | Демонтаж воздуховодов из листовой стали класса Н(нормальные) толщиной 1,0 мм периметром 800 мм. 100 м2 поверхности воздуховодов. | 0,04 |
| 7 |  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной. 0,7 мм, диаметром до 200 мм,100 м2 поверхности воздуховодов. | 0,138 |
| 8 |  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной. 0,7 мм, диаметром до 250 мм,100 м2 поверхности воздуховодов. | 0,2 |
| 9 |  | Установка панели равномерного всасывания,100 кг отсосов. | 0,246 |
| 10 |  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм,1 дефлектор. | 1 |
| 11 |  | Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм,. 100 м трубопровода. | 0.003 |
| 12 |  | Монтаж опорных конструкций для крепления вертикальных воздуховодов, массой до 0,1 т,1 т. | 0.061 |
| 13 |  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование,100 кг изделия. | 0.4 |
| 14 |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т,1 вентилятор. | 2 |
| 15 |  | Установка виброизолятора номер38,10 виброизоляторов. | 0,8 |
| 16 |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам,1 м2. | 0.27 |
| 17 |  | Очистка поверхности щетками,1 м2 очищаемой поверхности. | 5,1 |
| 18 |  | Обеспыливание поверхности,1 м2 обеспыливаемой поверхности. | 5,1 |
| 19 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021,100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,051 |
| 20 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза,100 м2 окрашиваемой поверхности. | 0,051 |
| 21 |  | Изоляция плоских и криволин.поверхностей воздуховодов рулонным материалом МУЛИКОР толщиной 12мм,1 м3 изоляции. | 0,04 |
| 22 |  | Пусконаладка, 1 устройство | 6 |
| 23 |  | Пусконаладка сети систем вентиляции при количестве сечений до 5, 1 сеть | 3 |
| Электроснабжение |  |  |  |
| 1 |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий при толщине стен до 38 см,. 100 шт.. | 0,14 |
| 2 |  | Заделка отверстий в местах прохода труб для прокладки кабеля в стенах и перегородках. оштукатуренных,100 отверстий. | 0,14 |
| 3 |  | Демонтаж светильников, 100 шт. | 0.03 |
| 4. |  | Демонтаж сущ. Кабеля, 100 м | 0,12 |
| 5 |  | Демонтаж выключателя, 100 шт. | 0,01 |
| 6. |  | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой,. 1 проход кабеля. | 14 |
| 7 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на. стене, высота и ширина до1200х1000 мм,1 шт.. | 1 |
| 8. |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей, 100 жил. | 0,1 |
| 9. |  | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя. предохранителями, или с тремя блоками<предохранитель-выключатель>, или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до100 А,. 1 шт.. | 1 |
| 10 |  | Монтаж светильников, 100 шт. | 0.05 |
| 11 |  | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на. конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до. 25 А,1 шт.. | 3 |
| 12 |  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, 100 м. | 0,93 |
| 13. |  | установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм,100 м. | 0,2 |
| 14. |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,100 м. | 0,58 |
| 15. |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением25 мм2 открыто по строительным. основаниям,100 м. | 0,04 |
| 16. |  | Кабель, количество кабелей в гибк. арм. трубке до 2, сечение кабеля до 16 мм2, 100 м трубок. | 0,69 |
| 17. |  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг,100 м кабеля. | 2,5 |
| 18. |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса1 м кабеля до 1 кг,100 м кабеля. | 0,37 |
| 19. |  | Затягивание провода в проложенные трубы100 м. | 0,76 |
| 20. |  | Заделка концевая с термоусаживаемыми муфтами для3-4-жильного кабеля с изоляцией. напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2,1 шт.. | 2 |
| 21. |  | Заделка концевая сухая для3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2,1 шт.. | 14 |
| 22. |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей,100 шт.. | 0,19 |
| 23. |  | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей , 100 м2 | 0,12 |
|  |  | Пусконаладка |  |
| 1 |  | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или. комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А,1 шт.. | 5 |
| 2 |  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или. комбинированным расцепителем,1 шт.. | 10 |
| 3. |  | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ,1 шт.. | 2 |
| 4 |  | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных. связей до 5,1 шт.. | 1 |
| 5. |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами,100 точек. | 0,2 |
| 6 |  | Замер полного сопротивления цепи<фаза-нуль>,1 токоприемник. | 9 |
| 7 |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ,. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам,. щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям,1 линия. | 20 |
| 8 |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов,1 измерение. | 4 |
| 9 |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ,1 испытание. | 20 |
|  |  | Пожарная сигнализация |  |
| 1. |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий при толщине стен до 51 см,. 100 шт.. | 0,03 |
| 2. |  | Заделка отверстий в местах прохода труб для прокладки кабеля в стенах и перегородках. оштукатуренных,100 отверстий. | 0.03 |
| 3. |  | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой,. 1 проход кабеля. | 1 |
| 4. |  | Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, с креплением накладными скобами,. диаметр до 40 мм,100 м. | 0,2 |
| 5. |  | Кабель, количество кабелей в ПВХ трубке до 2, сечение кабеля до 6 мм2,100 м трубок. | 2 |
| 6. |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса1 м кабеля до 1 кг,100 м кабеля. | 0,2 |
| 7. |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная,1 шт.. | 2 |
| 8. |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на. конструкции на стене или колонне, количество зажимов до10,1 шт.. | 2 |
| 9. |  | Извещатель ПС ручной,1 шт.. | 1 |
| 10. |  | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении,. 1 шт.. | 2 |
| 11. |  | Устройства коммутационное УК-ВК/02(1шт),модуль подключения МПН( 1шт из наличия),. 1 шт.. | 2 |
| 12. |  | Резисторы с подготовкой места установки,1 шт.. | 4 |
| 13. |  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7,1 шт.. | 2 |
| 14. |  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с изготовлением колец,100 концов. | 0,14 |
| 15 |  | Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного,10 концов кабеля. | 2,3 |
| 16. |  | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей, 100 м2 | 0,025 |
|  |  | Пусконаладка |  |
| 1 |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с. количеством каналов (Кобщ) 2,1 система. | 1 |
| 2 |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 91 канал. |  |
| Технологическое оборудование 3 |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т,1 т конструкций. | 0,061 |
|  |  | Система отопления | 3 |
| 1 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм,100 м трубопровода. | 0,08 |
| 2 |  | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг,100 шт.. |  |
| 3 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных. труб диаметром 15 мм,100 м трубопровода. | 0,2 |
| 4 |  | Установка радиаторов чугунных,100 кВт радиаторов и конвекторов. | 0,034 |
| 5 |  | Установка воздухоотводчиков,1 шт.. | 1 |
| 6. |  | Монтаж ограждений ЭС-1400,1 т конструкций. | 0.02 |
| 7 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего. водоснабжения диаметром до 50 мм,100 м трубопровода. | 0,2 |
| 8 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм. 1 врезка. | 2 |
| 9 |  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее. 50 мм и т.п., количество окрасок2,100 м2 окрашиваемой поверхности. | 0.091 |