ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ от 28.06.2012 №ВО-94/5-12

Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию «Спальный корпус на 249 мест» инв.№ 3050304 является:

1.  Ведомость дефектов от 28.05.2012 №21.3/448;

| № п/п | Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ | Един. измер. | Объем (кол-во) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Двери |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки и кафельной плитки в откосах | 100 штук | 1 |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников | 100м2 | 0,132 |  |
| 3 | Монтаж конструкций металлических дверей Двери противопожарные «краснодеревщик» (с замком, термостойкой не зацепляемая ручка защелка, две сферические петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличниками) с пределом огнестойкости не менее ЕI 30 в комплекте с ручкой и замком, шпингалетами отделанные шпоном 2100х900мм 5 шт цвет: светлый дуб 2100х900 мм 2 шт цвет: старый английский дуб 2100х900 мм 1 шт цвет: грецкий орех | 100м2 | 0,152 |  |
| 4 | Ремонт и восстановление герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м | 0,48 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,14 |  |
| 6 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов внутри здания плитками керамическими глазурованными белыми и одноцветными (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на: клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,04 | Цвет св. серый |
| 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов дверных по штукатурке | 100м2 | 0,12 |  |
| 8 | Шпатлевка откосов по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100м2 | 0,12 | ВД-АК |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов дверных по шпатлёвке | 100м2 | 0,12 | ВД-АК |
| 10 | Улучшенная окраска акриловыми составами откосов дверных за 2 раза | 100м2 | 0,06 | ВД-АК |
| 11 | Отделка стен внутри помещений декоративными покрытиями "Конфетти" по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,01 |  |
|  | Отделка стен внутри помешений декоративным составом « Лабиринт» | 100м2 | 0,05 |  |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный | тн | 1,7 |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 17 км | тн | 1,7 |  |