ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ от 16.11.2012 № РВ 94/10-12

Основанием для составления ведомости  объемов  работ  при выполнении  капитального  ремонта  по  зданию  профилактория является:

1.  Ведомость дефектов от 27.09.2012 № 21.3/707;

| № п/п | Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ | Един. измер. | Объем (кол-во) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности потолков от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,554 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону раствором из сухих штукатурных смесей, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,554 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100м2 | 0,554 |  |
|  | Шпатлевка потолков за 2 раза | 100м2 | 0,554 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100м2 | 0,554 |  |
|  | Оклейка обоями потолков | 100м2 | 0,554 |  |
|  | Окраска потолков по обоям за 2 раза акриловой краской | 100м2 | 0,554 |  |
|  | Очистка металлической поверхности щетками | м2 | 2 |  |
|  | Окраска металлической грунтованной поверхности эмалью за 2 раза вручную (вентиляция) | 100м2 | 0,02 | ПФ -115 |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Пробивка проемов в кирпичной стене толщиной 510 мм | м3 | 0,96 |  |
|  | Снятие обоев простых и улучшенных со стен | 100м2 | 1,12 |  |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100м2 | 0,235 |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100м2 | 0,235 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100м2 | 0,235 |  |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов внутри здания плитками керамическими глазурованными белыми и одноцветными (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на: клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,023 |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 1,4 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону сухими штукатурными смесями с их приготовлением, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,66 |  |
|  | Установка перфорированного наружного уголка | 100м | 0,5 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 1,4 |  |
|  | Шпатлевка стен по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100 м2 | 1,4 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по шпатлёвке | 100 м2 | 1,4 |  |
|  | Оклейка стен стеклообоями улучшенными под окраску | 100м2 | 1,12 |  |
|  | Окраска стен акриловой краской по обоям | 100м2 | 1,12 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100м2 | 0,28 |  |
|  | Установка пластмассового декоративного уголка на клее | 100м | 0,102 |  |
|  | Двери |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников | 100м2 | 0,046 |  |
|  | Монтаж конструкций металлических дверей Двери противопожарные "Краснодеревщик" ( с замком, термостойкой не зацепляемая ручка защелка, две сферические петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличниками) с пределом огнестойкости не менее ЕI 30 в комплекте с ручкой и замком, шпингалетами 2300х1000мм 2 шт Отделанная шпоном под дерево «светлый дуб» | 100м2 | 0,046 |  |
|  | Ремонт и восстановление герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м | 0,124 |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,05 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов дверных по штукатурке | 100м2 | 0,025 |  |
|  | Шпатлевка откосов по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100м2 | 0,025 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов дверных по шпатлёвке | 100м2 | 0,025 |  |
|  | Улучшенная окраска акриловыми составами откосов дверных за 2 раза | 100м2 | 0,025 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема, м2: до 3 | м2 | 1,89 |  |
|  | Блоки дверные внутренние (2100х900, улучшенной отделки) | м2 | 1,89 |  |
|  | Петли: накладные дверные, типа ПН1-ПН4 | шт | 2 |  |
|  | Саморезы для петель 3,5х30 мм | шт | 16 |  |
|  | Остановы дверные | шт | 1 |  |
|  | Герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м | 0,051 |  |
|  | Установка и крепление наличников | 100м | 0,051 |  |
|  | Установка замков врезных с поворотной ручкой и ключевиной, автоматических замков (с долблением или сверлением) | шт | 1 |  |
|  | Окна |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,067 |  |
|  | Устройство паро-гидроизоляции внутренних откосов и подокононников | 100м | 0,16 | Робибанд |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема более 2 м2 | м2 | 0,067 |  |
|  | Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с (3стеклопакета, створок(центральная, боковая):глухие, поворотные, поворотно-открывающиеся, 2330х1430 2шт) | м2 | 0,067 |  |
|  | Доски подоконные пластиковые (ширина 450 мм, длина 1630мм) | м | 1,630 |  |
|  | Облицовка оконных откосов декоративными пластиковыми панелями по металлическому каркасу с его устройством (ширина 450мм) | 100м2 | 0,055 |  |
|  | Устройство уголков отделочных для облицовки на клее | 100м | 0,097 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100м2 | 0,027 |  |
|  | Огрунтовка откосов наружных простых с земли и лесов | 100м2 | 0,027 |  |
|  | Сплошная шпаклевка поверхностей откосов наружных шпатлёвкой акриловой с лесов и земли за 2 раза | 100м2 | 0,027 |  |
|  | Огрунтовка откосов наружных простых с земли и лесов | 100м2 | 0,027 | ВД-АК |
|  | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности откосов наружных простых за 2 раза с земли и лесов | 100м2 | 0,027 |  |
|  | Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300мм | 100м2 | 0,0086 |  |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2 | 0,352 |  |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100м2 | 0,352 |  |
|  | Разборка плинтусов цементных и керамических | 100м | 0,53 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамогранитных мозаичных плит | 100м2 | 0,202 |  |
|  | Устройство стяжек толщиной 20 мм из смеси сухой | 100м2 | 0,554 |  |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100м2 | 0,202 |  |
|  | Огрунтовка бетонного основания пола, епод устройство линолеума | 100м2 | 0,352 | Церезит |
|  | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее "Thomsit 4000" | 100м2 | 0,352 |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 1,03 |  |
|  | Устройство плинтусов пластиковых | 100м | 0,343 |  |
|  | Монтаж металлического порожка с креплениями на саморезы | 100м | 0,04 |  |
|  | Прочее |  |  |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный | т | 9,5 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 17 км | т | 9,5 |  |