ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по выравниванию площадки на ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Работы по выравниванию площадки на ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2  Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по выравниванию площадки на ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Работы по выравниванию площадки на ПХРО Саратовского отделения: производство земляных работ, устройство выравнивающего слоя из ПГС. Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ. Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Работы по выравниванию площадки на ПХРО Саратовского отделения. - Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами; - Планировка площадей механизированным способом; - Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т за два прохода по одному следу; - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 200мм; - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 300мм;

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85* Состав ППР на выполнение ремонтных работ: Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов). График поступления на объект материалов. Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые) Требования по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

Таблица 1 № п/п; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000 м3 грунта; 0,359. 2; Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2; 1000 м2 спланированной площади; 1,435. 3; Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т за два прохода по одному следу; 1000 м3 уплотненного грунта; 0,2153. 4; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 200 мм; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 2,87. 5; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 300 мм; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 4,305.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы для производства работ поставляются Подрядчиком; - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов; - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. # 1; Песок природный для строительных работ средний; м3; 315,7. # 2; Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %; м3; 473,55.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора; Дата окончания выполнения работ – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма № КС-2, унифицированная форма № КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет | 6 |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по выравниванию площадки на ПХРО Саратовского отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 600564,54 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г. по Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |  |  |  | Общая стоимость в базисных ценах |  |  |  |  | Стоимость СМР в текущих ценах |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. маш. |  | Всего |  | Экспл. маш. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда |  | в т.ч. оплата труда |  | оплата труда |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 14 |  |  |  |
| Раздел 1. Выравнивание площадки на ПХРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,359 | 1251,97 |  | 1251,97 _____ 242,5 |  | 449 |  | 449 _____ 87 |  |  | 3277,44 |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР01-01-030-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02 | 1000 м3 грунта | 0,359 | 1070,86 |  | 1070,86 _____ 207,42 |  | 384 |  | 384 _____ 74 |  |  | 2793,79 |  |  |  |
| 3 |  | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 1,435 | 150,69 |  | 150,69 _____ 21,93 |  | 216 |  | 216 _____ 31 |  |  | 1450,95 |  |  |  |
| 4 |  | ТЕР01-02-002-02 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,2153 | 3242,39 |  | 3242,39 _____ 559,24 |  | 698 |  | 698 _____ 120 |  |  | 4961,68 |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР01-02-002-05 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-02 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,2153 | 493,89 |  | 493,89 _____ 82,58 |  | 106 |  | 106 _____ 18 |  |  | 751,08 |  |  |  |
| 6 |  | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 200мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2,87 | 2538,18 _____ 126,07 |  | 2398,61 _____ 252,89 |  | 7285 _____ 362 |  | 6884 _____ 726 |  |  | 56126,16 |  |  |  |
| 7 |  | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 315,7 | 64 |  |  |  | 20205 |  |  |  |  | 114966,45 |  |  |  |
| 8 |  | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 4,305 | 2648,02 _____ 126,07 |  | 2503,05 _____ 267,62 |  | 11400 _____ 543 |  | 10776 _____ 1152 |  |  | 87722,73 |  |  |  |
| 9 |  | ТСЦ-408-0205 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % | м3 | 473,55 | 87,92 |  |  |  | 41635 |  |  |  |  | 236903,15 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82378 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4261 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2808 |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89447 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2071 |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87121 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89447 |  |  |  |
| Всего с учетом индекса пересчета в текущие цены на 2 кв. 2014г. по Саратовской области СМР=5,69 (письмо Минстроя России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508953 |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61960 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19513 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3113 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4261 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2808 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508953 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91611,54 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600564,54 |  |  |  |