Приложение №3

к договору №100-10-05/______

от «___»______________2012 г

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке тепловизора TESTO 881-2-PROFI.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.Тепловизор TESTO 881-2-PROFI.

1.2. Оборудование приобретается для Разрезоуправления «Уртуйское» ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение», обеспечение деятельности НАСФ (нештатные аварийно-спасательные формирования) и контроля состояния угольных уступов.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. тепловизор  TESTO 881-2-PROFI, предназначен для бесконтактного измерения пространственного распределения температуры исследуемого объекта, определения точек поверхностного нагрева угольных уступов, породно-угольных обнажений и угольных просыпей.

2.2. Комплект поставки TESTO 881-2-PROFI

| Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Основной комплект поставки |  |  |
| 1. Тепловизор Testo 881-2-PROFI. 2. Профессиональное ПО с функцией создания отчетов, на CD диске. 3. SD карта 2ГБ 4. USB кабель. 5. Блок питания. 6. Литий-ионный аккумулятор АКБ (Li-ion), дополнительный идентичный аккумулятор. 7. Высококачественный прочный кейс. 8. Солнцезащитная бленда. 9. Чехол Soft-Case. 10. Инструкция по эксплуатации тепловизора на русском языке. | шт. шт шт. щт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 2 1 1 1 1 |
| Необходимый дополнительный комплект поставки |  |  |
| 1. Устройство быстрой зарядки. 2. Установленная и предварительно настроенная технология Super Resolution(сверхвысокое разрешение) 3. Сменный телеобъектив 9o x 7o 4. Адаптер для крепления к штативу. 5. Услуга по организации первичной по- верки тепловизора | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 |

2.3. Основные технические параметры тепловизора TESTO 881-2-PROFI

Поставщик гарантирует соответствие прибора приведенным ниже техническим характеристикам:

- Диапазон температур при которых допускается 
эксплуатация прибора, Т °,  -20   +40°С

- Допустимая влажность воздуха      20%...80% без конденсации

- Вибрация   2G

- Дисплей тепловизора: 3.5" LCD, 320 x 240 пикс.

- Зонд тепловизора: ИК-тип (инфракрасный), тип детектора FPA(матрица в фокальной плоскости) 160*120 пикселей.

- Наличие не менее двух диапазонов  измеряемых температур (°С): -20 ... +100; 0 ... +350 (переключаемый)

- Температурная чувствительность        < 50 мК при 30 С°

- Погрешность абсолютная:  ±2°С

- Погрешность относительная:  ±2% от измеренного значения

- Частота обновления кадра не ниже 9Гц.

- Наличие ручной и моторизованной фокусировки

- Спектральный диапазон 8…14um

- Оптическое поле зрения/мин.фокусное расстояние 
для стандартного объектива   32°х23°/0,1 м
для сменного телеобъектива   9°х7°/0,5 м

- Пространственное разрешение (IFOV)- размер наименьшего отображаемого объекта:
стандартный объектив     3,3 мрад
телеобъектив   1,0 мрад

- Размер изображения/мин фокусное расстояние   640х480 пикселей / 0,4 м

- Варианты отображения:  только ИК-изображение / только реальное изображение/ ИК+ реальное изображение.

- Видеовыход    USB 2.0

- Возможность записи потокового видео

- Цветовая палитра   не менее 8 вариантов

- Наличие режима «Солнечная энергия»

- Возможность 2х точек измерений, распознавание горячей/холодной точек, изотермы, расчет значений участка (мин./макс./среднее.))

- Наличие цифровой камеры

- Наличие светодиодной подсветки

- Лазер 635нм, класс 2

- Возможность записи голосовых команд

- Формат получаемых файлов  .bmt, возможность экспорта в bmp, ipg, png, xls, csv.

- Наличие устройства хранения данных SD карта не менее 2Гб.

- Питание: от сети 220В с возможностью подзарядки аккумуляторов;
 автономное питание от аккумуляторных батарей.

- Элемент питания: литий - ионный аккумулятор АКБ (Li-ion), быстрозаряжаемый

- Время работы АКБ без подзарядки: не менее 4  часов

- Возможность зарядки аккумулятора в приборе и в зарядном устройстве

- Возможность крепления к штативу резьба М6

- Масса тепловизора:  0.900 кг

- Габариты: 153 х 108 х 262 мм

- Корпус: ABS - пластик

- Погрешность абсолютная:  ±2°С

- Погрешность относительная:  ±2% от измеренного значения

- Защита корпуса:  класс (IP54) по ГОСТ 14254-96

- Совместимость поставляемого программного обеспечения с ОС windows XP SP3, Vista, windows7.

2.4. Требования к соответствию товара  техническим регламентам и иным нормативным актам РФ.

Поставщик гарантирует, что Тепловизор TESTO 881-2-PROFI внесен в государственный реестр средств измерений, соответствует ГОСТ 8.558-93 «Государственная системе обеспечения единства измерений». Государственной поверочной схеме для средств измерений температуры, разрешен для эксплуатации на территории Российской Федерации и имеет действующее на момент поставки свидетельство о государственной метрологической поверке, с предоставлением заверенных копий актов поверки и сертификатов соответствия.

2.5. Требования к потенциальному участнику:

Опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить лицензию на правоведения данного рода деятельности. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

3. Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

3.1. Поставщик гарантирует комплектацию и количество поставляемого оборудования согласно приложения 1 к договору поставки (спецификация) и в строгом соответствии с п.п. 2.2, 2.3 настоящего технического задания.

5. Ответственность поставщика:

Поставщик гарантирует соответствие качества и комплектность поставки оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим регламентам и условиям в соответствии с настоящим техническим заданием. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

# 6.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

6.1.	 Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

6.2 Поставка осуществляется за счет Поставщика.

# 7.	Требования к обслуживанию товара

7.1.	  Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставляемого оборудования в течение всего гарантийного срока эксплуатации. Гарантийный срок на оборудование не менее 18 месяцев.

7.2. 	Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации несет Поставщик.

# 8.	Требования к месту поставки товара

8.1.	 Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

| Руководитель проекта Директор РУ «У» Согласовано: Помощник генерального директора ОАО «ППГХО» по ГО и ЧС Главный механик ОАО «ППГХО» Исполнитель: Зуйков А.Б. т. 8(30245)3-46-16 E-mail: zuykovab@ppgho.ru | Ю.С. Кузьмин В.Н. Сингатулин А.Т. Зинкевич |
| --- | --- |