ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРСУ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение ремонтных работ в помещениях здания института Уральского филиала АО «ГСПИ»-«УПИИ «ВНИПИЭТ»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Озерск, 2015

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Ремонт помещений здания института Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

В соответствии с объемами работ Приложение №1

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Выполнение работ по ремонту помещений здания Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ», находящегося по адресу: г. Озерск Челябинской области, ул. Октябрьская, д. 11., в соответствии с объемами работ Приложение №1

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

-

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Предусмотренная работа по ремонту помещений должна выполняется Подрядчиком лично. Срок выполнения работы по договору: работы должны быть закончены в течение 160 календарных дней после подписания договора и сданы Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Работы должны производиться с надлежащим качеством с соблюдением технологии производства работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантия качества распространяется на все материалы, работы, выполненные Подрядчиком. Срок гарантии качества устанавливается 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ. На все материалы, выполненные работы должны быть установлены гарантийные сроки эксплуатации после завершения работ.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Выполнение работ с соблюдением требований техники безопасности для каждого вида работ. При выполнении работ связанных с риском для жизни и здоровья работников обязательный вводный инструктаж перед началом производства работ, наличие ответственного за технику безопасности на предприятии.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

-

Подраздел 3.8 Специальные требования

К выполнению работ допускаются только граждане Российской Федерации. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации трудовые отношения с Подрядчиком. Подрядчик обязан выполнять все требования по соблюдению режима секретности и сохранению коммерческой тайны, установленной Заказчиком. Сотрудники должны иметь документы, подтверждающие прохождение обучения по технике безопасности и охране труда для данного вида работ. До начала работ сотрудники должны пройти инструктаж у должностного лица Заказчика, отвечающего за охрану труда и технику безопасности в организации. В случае, если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом данного вида работ, исполнитель заказа должен иметь лицензии или свидетельства о допуске к работам СРО, действующие на момент действия данного договора с указанием конкретных видов работ/услуг.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Выполнение работ по ремонту помещений здания Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ», находящегося по адресу: г. Озерск Челябинской области, ул. Октябрьская, д. 11., в соответствии с объемами работ Приложение №1

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

В течение двух рабочих дней со дня завершения выполнения работ на отдельном Объекте Подрядчик обязан передать Заказчику оформленный со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Заказчик не позднее 7 рабочих дней с даты поступления к нему указанных документов подписывает их или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием претензий и сроков устранения дефектов и недоделок, а также в соответствии с Разделом 5 Проекта договора.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Подрядчик должен предоставить все лицензии и сертификаты, необходимые для выполнения работ (в том числе сертификаты соответствия материалов и используемого в ходе выполнения работ оборудования, комплектующих), оборудование должно отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций (ТУ, ГОСТ и т.д.).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ и локальный сметный расчет | 4 |
| 2. | Вниманию участников | 35 |

Приложение № 1: Ведомость объемов работ и локальный сметный расчет

Локальный ресурсный сметный расчет на ремонтные работы ком. 412

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ – 4,597 тыс. руб.

Средства на оплату труда – 1,637 тыс. руб.

Сметная трудоемкость – 11,7 чел. час

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Применен коэффициент К=1,3 (1,3:1,15=1,13) к ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен К=1,15 на ЗПМ и К=1,25 на ЭМ и ЗПМ на раб. при ремонте и реконструкции зд. и соор., аналогичные тех. процессам в новом строительстве (кроме ТЕР46 и демонтаж) (МДС 81.35-2004 п.4.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен К=1,20 к НЗТ, ЗП и ЭМ на условия производства работ (МДС 81.35-2004 прил.1, табл.1, п.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-41-1 Примен. | Очистка вручную стен | 100 м2 |  | 0,054 5,4/100 | 2554,41 | 138 | 138 |  |  |  | 1,12 |  |
| 7 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 0,054 5,4/100 | 1383,55 | 75 | 74 | 1 |  |  | 0,49 |  |
| 8 | ТСЦ-101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т |  | 0,0007 | 36640,66 | 26 |  |  |  | 26 |  |  |
| 9 | ТЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,032 3,2/100 | 38626,7 | 1236 | 1019 | 4 | 4 | 213 | 7,31 | 0,02 |
| 10 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,054 5,4/100 | 3385,9 | 183 | 134 | 2 |  | 47 | 0,89 |  |
| 12 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,054 5,4/100 | 8016,65 | 433 | 268 | 5 |  | 160 | 1,89 |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 2091 | 1633 | 12 | 4 | 446 | 11,7 | 0,02 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1163 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 642 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 1,12 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 1277 |  |  |  |  | 3,27 |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 2332 |  |  |  |  | 7,31 | 0,02 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3896 |  |  |  |  | 11,7 | 0,02 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 446 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1637 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1163 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 642 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 701 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 4597 |  |  |  |  | 11,7 | 0,02 |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонтные работы ком. 412 |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |  |
| 4 | Очистка вручную стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,054 5,4/100 |  |
| 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,054 5,4/100 |  |
| 8 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0007 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,032 3,2/100 |  |
| 10 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,054 5,4/100 |  |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,054 5,4/100 |  |

Локальный ресурсный сметный расчет на ремонтные работы ком. 416

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ – 26,592 тыс. руб.

Средства на оплату труда – 9,665 тыс. руб.

Сметная трудоемкость – 67,1 чел. час

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен коэффициент К=1,3 (1,3:1,15=1,13) к ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен К=1,15 на ЗПМ и К=1,25 на ЭМ и ЗПМ на раб. при ремонте и реконструкции зд. и соор., аналогичные тех. процессам в новом строительстве (кроме ТЕР46 и демонтаж) (МДС 81.35-2004 п.4.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен К=1,20 к НЗТ, ЗП и ЭМ на условия производства работ (МДС 81.35-2004 прил.1, табл.1, п.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-41-1 Примен. | Очистка вручную стен | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,221 22,1/100 | 2677,11 | 592 | 592 |  |  |  | 4,6 |  |
| 5 | ТЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 0,221 | 1338,55 | 296 | 296 |  |  |  | 2,3 |  |
| 7 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 0,221 22,1/100 | 1449,59 | 320 | 317 | 3 | 1 |  | 2 |  |
| 8 | ТСЦ-101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т |  | 0,0029 | 36646,56 | 106 |  |  |  | 106 |  |  |
| 9 | ТЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,078 7,8/100 | 40145,36 | 3131 | 2603 | 11 | 10 | 517 | 17,81 | 0,05 |
| 10 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,221 22,1/100 | 3478,27 | 769 | 574 | 6 | 1 | 189 | 3,66 |  |
| 12 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,221 22,1/100 | 8285,52 | 1831 | 1147 | 20 | 1 | 664 | 7,75 |  |
| Раздел 6. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,36 36/100 | 11301,61 | 4069 | 3424 | 2 |  | 643 | 23,74 |  |
| 46 | ТЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,065 6,5/100 | 12546,61 | 816 | 699 |  |  | 117 | 5,24 |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 11930 | 9652 | 42 | 13 | 2236 | 67,1 | 0,05 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 6794 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3812 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 10569 |  |  |  |  | 33,58 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  | 2,3 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 5428 |  |  |  |  | 13,41 |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 5931 |  |  |  |  | 17,81 | 0,05 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 22536 |  |  |  |  | 67,1 | 0,05 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2236 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9665 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 6794 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3812 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 4056 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 26592 |  |  |  |  | 67,1 | 0,05 |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонтные работы ком. 416 |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |  |
| 4 | Очистка вручную стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,221 22,1/100 |  |
| 5 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,221 |  |
| 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,221 22,1/100 |  |
| 8 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0029 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,078 7,8/100 |  |
| 10 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,221 22,1/100 |  |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,221 22,1/100 |  |
| Раздел 2. Прочие работы |  |  |  |  |
| 40 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 36/100 |  |
| 46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 6,5/100 |  |

Локальный ресурсный сметный расчет на ремонтные работы ком. 418

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ – 198,418 тыс. руб.

Средства на оплату труда – 59,186 тыс. руб.

Сметная трудоемкость – 437,59 чел. час

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен коэффициент К=1,3 (1,3:1,15=1,13) к ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен К=1,15 на ЗПМ и К=1,25 на ЭМ и ЗПМ на раб. при ремонте и реконструкции зд. и соор., аналогичные тех. процессам в новом строительстве (кроме ТЕР46 и демонтаж) (МДС 81.35-2004 п.4.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен К=1,20 к НЗТ, ЗП и ЭМ на условия производства работ (МДС 81.35-2004 прил.1, табл.1, п.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса |  | 0,358 35,8/100 | 462,98 | 166 | 166 |  |  |  | 1,35 |  |
| 2 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия |  | 0,716 71,6/100 | 1421,55 | 1018 | 1002 | 16 | 16 |  | 8,16 | 0,09 |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-41-1 Примен. | Очистка вручную стен | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,692 69,2/100 | 2554,41 | 1768 | 1768 |  |  |  | 14,39 |  |
| 5 | ТЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 0,692 | 1277,21 | 884 | 884 |  |  |  | 7,2 |  |
| 7 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 0,692 | 1383,55 | 957 | 947 | 8 | 2 | 2 | 6,26 | 0,01 |
| 8 | ТСЦ-101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т |  | 0,009 | 36640,66 | 330 |  |  |  | 330 |  |  |
| 9 | ТЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,276 | 38626,7 | 10661 | 8790 | 32 | 32 | 1839 | 63,02 | 0,18 |
| 10 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,692 | 3385,9 | 2343 | 1715 | 20 | 2 | 608 | 11,45 | 0,01 |
| 45 | ТЕР10-04-009-02 | Зашивка дверного проёма на металлическом каркасе с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0,02 2/100 | 16477,06 | 330 |  | 18 |  | 312 | 6,8 | 0,02 |
| 12 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,692 | 8016,65 | 5548 | 3428 | 61 | 2 | 2059 | 24,26 | 0,01 |
| Раздел 3. Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр62-41-1 Примен. | Очистка вручную потолков | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,726 72,6/100 | 2554,41 | 1855 | 1855 |  |  |  | 15,1 |  |
| 14 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  | 0,726 | 1707,46 | 1240 | 1229 | 8 | 2 | 3 | 8,12 | 0,01 |
| 15 | ТСЦ-101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т |  | 0,0094 | 36640,66 | 344 |  |  |  | 344 |  |  |
| 16 | ТЕР15-04-027-06 | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,726 | 4358,44 | 3164 | 2476 | 27 | 2 | 661 | 16,54 | 0,01 |
| 44 | ТЕРр61-4-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,15 15/100 | 48131,94 | 7220 | 6152 | 19 | 19 | 1049 | 43,54 | 0,11 |
| 17 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,726 72,6/100 | 8818,35 | 6402 | 4048 | 64 | 2 | 2290 | 28,66 | 0,01 |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 71,6 | 29,05 | 2080 | 1328 | 752 |  |  | 10,02 |  |
| 19 | ТЕРр57-10-1 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест |  | 0,95 95/100 | 7109,9 | 6754 | 5197 | 112 | 46 | 1445 | 38,69 | 0,3 |
| 21 | ТЕРр61-1-1 Примен. | Перетирка полов внутри помещений | 100 м2 поверхности |  | 0,716 | 5536,91 | 3964 | 2771 | 40 | 40 | 1153 | 21,18 | 0,23 |
| 22 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза | 100 м2 покрытия |  | 0,716 | 3437,38 | 2461 | 2442 | 14 | 2 | 5 | 16,12 | 0,01 |
| 23 | ТСЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 0,0143 | 42,72 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия |  | 0,716 | 6697,16 | 4795 | 4060 | 437 | 64 | 298 | 31,03 | 0,37 |
| 25 | ТСЦ-101-0560 | Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки: Л-Т 3-3.3 | м2 |  | 73,03 | 347,85 | 25403 |  |  |  | 25403 |  |  |
| 29 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса |  | 0,352 | 2143,53 | 755 | 671 | 9 |  | 75 | 4,37 |  |
| 30 | ТСЦ-101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м |  | 35,55 | 19,93 | 709 |  |  |  | 709 |  |  |
| 31 | ТЕР09-03-050-01 Примен. | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (стальные порожки) | 100 м плинтуса |  | 0,006 0,6/100 | 3079,75 | 18 | 15 | 1 |  | 2 | 0,11 |  |
| 32 | ТСЦ-206-1307 | Планка порожная из алюминиевых сплавов | м |  | 0,6 | 105,36 | 63 |  |  |  | 63 |  |  |
| Раздел 6. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,4265 42,65/100 | 10609,58 | 4525 | 3871 | 2 |  | 652 | 28,12 |  |
| 41 | ТЕРр62-39-3 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей | 100 м2 промытой поверхности |  | 1,77 177/100 | 2396,84 | 4242 | 4140 |  |  | 102 | 33,1 |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 100000 | 58955 | 1640 | 231 | 39405 | 437,59 | 1,37 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 43343 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 24808 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 15804 |  |  |  |  | 48,2 | 0,39 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 24955 |  |  |  |  | 90,71 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 1817 |  |  |  |  | 7,2 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 41978 |  |  |  |  | 111,41 | 0,07 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 40922 |  |  |  |  | 127,74 | 0,52 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  | 6,8 | 0,02 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  | 3626 |  |  |  |  | 10,02 |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  | 38619 |  |  |  |  | 35,4 | 0,37 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0,11 |  |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 168151 |  |  |  |  | 437,59 | 1,37 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 39405 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1640 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 59186 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 43343 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 24808 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 30267 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 198418 |  |  |  |  | 437,59 | 1,37 |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонтные работы ком. 418 |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,358 35,8/100 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,716 71,6/100 |  |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |
| 4 | Очистка вручную стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,692 69,2/100 |  |
| 5 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,692 |  |
| 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,692 |  |
| 8 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,009 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,276 |  |
| 10 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,692 |  |
| 45 | Зашивка дверного проёма на металлическом каркасе с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,02 2/100 |  |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,692 |  |
| Раздел 3. Потолки |  |  |  |  |
| 13 | Очистка вручную потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,726 72,6/100 |  |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,726 |  |
| 15 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0094 |  |
| 16 | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,726 |  |
| 44 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 15/100 |  |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,726 72,6/100 |  |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |  |
| 18 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 71,6 |  |
| 19 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,95 95/100 |  |
| 21 | Перетирка полов внутри помещений | 100 м2 поверхности | 0,716 |  |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза | 100 м2 покрытия | 0,716 |  |
| 23 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0,0143 |  |
| 24 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,716 |  |
| 25 | Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки: Л-Т 3-3.3 | м2 | 73,03 |  |
| 29 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,352 |  |
| 30 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 35,55 |  |
| 31 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (стальные порожки) | 100 м плинтуса | 0,006 0,6/100 |  |
| 32 | Планка порожная из алюминиевых сплавов | м | 0,6 |  |
| Раздел 5. Проемы |  |  |  |  |
| Раздел 6. Прочие работы |  |  |  |  |
| 40 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4265 42,65/100 |  |
| 41 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей | 100 м2 промытой поверхности | 1,77 177/100 |  |

Локальный ресурсный сметный расчет на ремонтные работы ком. 212

Основание:

Сметная стоимость строительных работ – 95,884 тыс. руб.

Средства на оплату труда – 19,575 тыс. руб.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен коэффициент К=1,3 (1,3:1,15=1,13) к ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен К=1,15 на ЗПМ и К=1,25 на ЭМ и ЗПМ на раб. при ремонте и реконструкции зд. и соор., аналогичные тех. процессам в новом строительстве (кроме ТЕР46 и демонтаж) (МДС 81.35-2004 п.4.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен К=1,20 к НЗТ, ЗП и ЭМ на условия производства работ (МДС 81.35-2004 прил.1, табл.1, п.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР07-01-044-03 Мат=0, К=0,8 | Демонтаж монтажных изделий массой: до 20 кг (конструкции крепления) металлической двери икоробки | 1 т стальных элементов |  | 0,12 120/1000 | 8315,29 | 998 | 829 | 169 |  |  | 4,92 |  |
| 50 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,046 4,6/100 | 10420,76 | 479 | 444 | 35 | 15 |  | 3,42 | 0,09 |
| 51 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных и плиточного клея | 100 м2 |  | 0,046 4,6/100 | 2937,1 | 135 | 135 |  |  |  | 1,05 |  |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 0,487 48,7/100 | 1338,55 | 652 | 652 |  |  |  | 5,06 |  |
| 7 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 0,533 53,3/100 | 1449,59 | 773 | 765 | 6 | 1 | 2 | 4,82 | 0,01 |
| 8 | ТСЦ-101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т |  | 0,0069 | 36646,56 | 253 |  |  |  | 253 |  |  |
| 10 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,154 15,4/100 | 3478,27 | 536 | 400 | 4 |  | 132 | 2,55 |  |
| 11 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0,467 46,7/100 | 10268,4 | 4795 | 4528 | 5 | 1 | 262 | 30,26 |  |
| 47 | ТСЦ-101-1833 | Обои высококачественные | 100 м2 |  | 0,5371 | 12979,51 | 6971 |  |  |  | 6971 |  |  |
| 12 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,078 7,8/100 | 8285,52 | 646 | 405 | 7 |  | 234 | 2,73 |  |
| Раздел 3. Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр62-41-1 Примен. | Очистка вручную потолков | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,195 19,5/100 | 2677,11 | 522 | 522 |  |  |  | 4,06 |  |
| 14 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  | 0,195 19,5/100 | 1789,04 | 349 | 346 | 2 | 1 | 1 | 2,18 |  |
| 15 | ТСЦ-101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т |  | 0,0025 | 36646,56 | 92 |  |  |  | 92 |  |  |
| 17 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,215 21,5/100 | 9120,06 | 1961 | 1256 | 19 | 1 | 686 | 8,49 |  |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса |  | 0,186 18,6/100 | 2235,38 | 416 | 372 | 5 |  | 39 | 2,31 |  |
| 30 | ТСЦ-101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м |  | 18,79 | 19,93 | 374 |  |  |  | 374 |  |  |
| 31 | ТЕР09-03-050-01 Примен. | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (стальные порожки) | 100 м плинтуса |  | 0,005 0,5/100 | 3187,33 | 16 | 14 | 1 |  | 1 | 0,09 |  |
| 32 | ТСЦ-206-1307 | Планка порожная из алюминиевых сплавов | м |  | 0,5 | 111,74 | 56 |  |  |  | 56 |  |  |
| 46 | ТЕР10-01-010-01 | Демонтаж шкафа встроенного | 1 м3 древесины в конструкции |  | 2,8405 2,3*1,9*0,65 | 3198,42 | 9085 | 8490 | 595 |  |  | 61,35 |  |
| 48 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж: светильников | 100 шт. |  | 0,04 4/100 | 1397,43 | 56 | 56 |  |  |  | 0,43 |  |
| 49 | ТЕРр57-3-2 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса |  | 0,186 18,6/100 | 1837,93 | 342 | 342 |  |  |  | 2,66 |  |
| 52 | Цена поставщика | Устройство встроенного шкафа 2,3*1,9*0,65 (цена 32000/1,18/5,64) | шт |  | 1 | 27118,64 | 27119 |  |  |  | 27119 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 56626 | 19556 | 848 | 19 | 36222 | 136,38 | 0,1 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 16505 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 8127 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 81133 |  |  |  |  | 135,95 | 0,1 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 0,43 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 81258 |  |  |  |  | 136,38 | 0,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 36222 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 848 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 19575 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 16505 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 8127 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 14626 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 95884 |  |  |  |  | 136,38 | 0,1 |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонтные работы ком. 212 |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| Применен коэффициент К=1,3 (1,3:1,15=1,13) к ФОТ |  |  |  |  |
| Применен К=1,15 на ЗПМ и К=1,25 на ЭМ и ЗПМ на раб. при ремонте и реконструкции зд. и соор., аналогичные тех. процессам в новом строительстве (кроме ТЕР46 и демонтаж) (МДС 81.35-2004 п.4.7) |  |  |  |  |
| Применен К=1,20 к НЗТ, ЗП и ЭМ на условия производства работ (МДС 81.35-2004 прил.1, табл.1, п.2) |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж монтажных изделий массой: до 20 кг (конструкции крепления) металлической двери икоробки | 1 т стальных элементов | 0,12 120/1000 |  |
| 50 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,046 4,6/100 |  |
| 51 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных и плиточного клея | 100 м2 | 0,046 4,6/100 |  |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |
| 5 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,487 48,7/100 |  |
| 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,533 53,3/100 |  |
| 8 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0069 |  |
| 10 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,154 15,4/100 |  |
| 11 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,467 46,7/100 |  |
| 47 | Обои высококачественные | 100 м2 | 0,5371 |  |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 7,8/100 |  |
| Раздел 3. Потолки |  |  |  |  |
| 13 | Очистка вручную потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,195 19,5/100 |  |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,195 19,5/100 |  |
| 15 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0025 |  |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,215 21,5/100 |  |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |  |
| 29 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,186 18,6/100 |  |
| 30 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 18,79 |  |
| 31 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (стальные порожки) | 100 м плинтуса | 0,005 0,5/100 |  |
| 32 | Планка порожная из алюминиевых сплавов | м | 0,5 |  |
| Раздел 5. Проемы |  |  |  |  |
| Раздел 6. Прочие работы |  |  |  |  |
| Раздел 7. Шкаф |  |  |  |  |
| 46 | Демонтаж шкафа встроенного | 1 м3 древесины в конструкции | 2,8405 2,3*1,9*0,65 |  |
| 48 | Демонтаж: светильников | 100 шт. | 0,04 4/100 |  |
| 49 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,186 18,6/100 |  |
| 52 | Устройство встроенного шкафа 2,3*1,9*0,65 (цена 32000/1,18/5,64) | шт | 1 |  |

Локальный ресурсный сметный расчет на ремонтные работы ком. 013

Основание:

Сметная стоимость строительных работ – 112,522 тыс. руб.

Средства на оплату труда – 24,331 тыс. руб.

Сметная трудоемкость – 164,24 чел.час

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен коэффициент К=1,3 (1,3:1,15=1,13) к ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен К=1,15 на ЗПМ и К=1,25 на ЭМ и ЗПМ на раб. при ремонте и реконструкции зд. и соор., аналогичные тех. процессам в новом строительстве (кроме ТЕР46 и демонтаж) (МДС 81.35-2004 п.4.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен К=1,20 к НЗТ, ЗП и ЭМ на условия производства работ (МДС 81.35-2004 прил.1, табл.1, п.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия |  | 0,173 17,3/100 | 1492,46 | 258 | 254 | 4 | 4 |  | 1,97 | 0,02 |
| 2 | ТЕР07-01-044-03 Мат=0, К=0,8 | Демонтаж металлоконструкций | 1 т стальных элементов |  | 0,14 140/1000 | 8315,29 | 1164 | 967 | 197 |  |  | 5,74 |  |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР46-03-017-07 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки |  | 0,2 1*0,2 | 9218,03 | 1844 | 779 | 20 |  | 1045 | 5,78 |  |
| 4 | ТЕРр62-41-1 Примен. | Очистка вручную стен | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,416 41,6/100 | 2677,11 | 1114 | 1114 |  |  |  | 8,65 |  |
| 5 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 0,416 | 1449,59 | 603 | 597 | 5 | 1 | 1 | 3,76 |  |
| 6 | ТСЦ-101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т |  | 0,0054 | 36646,56 | 198 |  |  |  | 198 |  |  |
| 8 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,416 | 3478,27 | 1447 | 1080 | 12 | 1 | 355 | 6,88 |  |
| 10 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,416 | 8285,52 | 3447 | 2160 | 37 | 1 | 1250 | 14,59 |  |
| Раздел 3. Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр62-41-1 Примен. | Очистка вручную потолков | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,173 | 2677,11 | 463 | 463 |  |  |  | 3,6 |  |
| 12 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  | 0,173 | 1789,04 | 310 | 307 | 2 |  | 1 | 1,93 |  |
| 13 | ТСЦ-101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т |  | 0,0022 | 36646,56 | 81 |  |  |  | 81 |  |  |
| 14 | ТЕР15-04-027-06 | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,173 | 4492,81 | 777 | 618 | 7 |  | 152 | 3,94 |  |
| 15 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,173 | 9120,06 | 1578 | 1011 | 16 |  | 551 | 6,83 |  |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР08-03-002-01 | Поднятие пола блоками из пенобетона | 1 м3 кладки |  | 2,076 17,3*0,12 | 1217,37 | 2527 | 1809 | 701 | 292 | 17 | 12,68 | 1,37 |
| 17 | ТСЦ-402-0061 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 |  | 0,2284 | 3065,64 | 700 |  |  |  | 700 |  |  |
| 18 | ТСЦ-403-0203 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 500 кг/м3, класс В 2,5 | м3 |  | 1,91 | 2762,7 | 5277 |  |  |  | 5277 |  |  |
| 19 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,173 17,3/100 | 15264,47 | 2641 | 1236 | 73 | 60 | 1332 | 9,43 | 0,33 |
| 20 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 60 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,173 | 12403,36 | 2146 | 94 | 76 | 60 | 1976 | 0,72 | 0,33 |
| 21 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 0,176 | 28,6 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0,02 |  |
| 24 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза | 100 м2 покрытия |  | 0,176 | 3601,35 | 634 | 629 | 4 |  | 1 | 3,96 |  |
| 25 | ТСЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 3,5 | 42,72 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |
| 26 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия |  | 0,176 | 6994,88 | 1231 | 1046 | 112 | 16 | 73 | 7,63 | 0,09 |
| 27 | ТСЦ-101-0560 | Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки: Л-Т 3-3.3 | м2 |  | 17,95 | 308,09 | 5530 |  |  |  | 5530 |  |  |
| 31 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса |  | 0,182 | 2235,38 | 407 | 364 | 5 |  | 38 | 2,26 |  |
| 32 | ТСЦ-101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м |  | 18,38 | 19,93 | 366 |  |  |  | 366 |  |  |
| 33 | ТЕР09-03-050-01 Примен. | Монтаж порожков | 100 м плинтуса |  | 0,006 0,6/100 | 3187,33 | 19 | 16 | 1 |  | 2 | 0,11 |  |
| 34 | ТСЦ-206-1307 | Планка порожная из алюминиевых сплавов | м |  | 0,6 | 111,74 | 67 |  |  |  | 67 |  |  |
| Раздел 5. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 |  | 0,019 1,9/100 | 15445,46 | 293 | 263 | 30 | 27 |  | 1,97 | 0,15 |
| 39 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж металлических дверей 2,1*0,9 | 1 т конструкций |  | 0,12 120/1000 | 18853,04 | 2262 | 2086 | 152 | 19 | 24 | 14,82 | 0,09 |
| 40 | ТСЦ-201-0251 | Двери стальные (прим) с теплоизоляцией 2,1*0,9м | шт. |  | 1 | 18305,02 | 18305 |  |  |  | 18305 |  |  |
| 41 | ТСЦ-101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | компл. |  | 1 | 372,93 | 373 |  |  |  | 373 |  |  |
| 42 | ТЕРр53-21-8 | Ремонт и восстановление герметизации коробок дверей | 100 м восстановленной герметизации стыков |  | 0,05 5/100 | 17161,73 | 858 | 223 | 635 | 129 |  | 1,39 | 0,64 |
| 43 | ТСЦ-101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. |  | 1 | 186,93 | 187 |  |  |  | 187 |  |  |
| 44 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,013 1,3/100 | 69973,29 | 910 | 737 |  |  | 173 | 4,98 | 0,02 |
| 45 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,013 1,3/100 | 14317,27 | 186 | 137 | 1 |  | 48 | 0,92 |  |
| 47 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,019 1,9/100 | 22122,26 | 420 | 364 | 2 |  | 54 | 2,43 |  |
| 48 | ТЕР15-04-030-02 | Масляная окраска дверей (кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,038 1,9*2/100 | 4093,26 | 156 | 94 | 1 |  | 61 | 0,64 |  |
| 49 | ТЕРр62-9-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,016 1,6/100 | 36432,27 | 583 | 492 | 2 | 1 | 89 | 3,45 |  |
| 50 | ТЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,076 7,6/100 | 12234,41 | 930 | 719 | 4 | 1 | 207 | 5,04 | 0,01 |
| Раздел 6. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,4265 42,65/100 | 11301,61 | 4820 | 4057 | 2 |  | 761 | 28,12 |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 65267 | 23719 | 2103 | 612 | 39445 | 164,24 | 3,05 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 19197 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 10894 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  | 1,97 | 0,02 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  | 2685 |  |  |  |  | 5,74 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  | 3546 |  |  |  |  | 7,75 | 0,15 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 15305 |  |  |  |  | 48,86 | 0,01 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 18228 |  |  |  |  | 45,88 |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 4,98 | 0,02 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  | 11608 |  |  |  |  | 12,68 | 1,37 |
| Полы |  |  |  |  |  |  | 16494 |  |  |  |  | 20,04 | 0,75 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0,02 |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 23712 |  |  |  |  | 14,93 | 0,09 |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 1499 |  |  |  |  | 1,39 | 0,64 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 95358 |  |  |  |  | 164,24 | 3,05 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 39445 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 2103 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 24331 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 19197 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 10894 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 17164 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 112522 |  |  |  |  | 164,24 | 3,05 |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонтные работы ком. 013 |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| Применен коэффициент К=1,3 (1,3:1,15=1,13) к ФОТ |  |  |  |  |
| Применен К=1,15 на ЗПМ и К=1,25 на ЭМ и ЗПМ на раб. при ремонте и реконструкции зд. и соор., аналогичные тех. процессам в новом строительстве (кроме ТЕР46 и демонтаж) (МДС 81.35-2004 п.4.7) |  |  |  |  |
| Применен К=1,20 к НЗТ, ЗП и ЭМ на условия производства работ (МДС 81.35-2004 прил.1, табл.1, п.2) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,173 17,3/100 |  |
| 2 | Демонтаж металлоконструкций | 1 т стальных элементов | 0,14 140/1000 |  |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |
| 3 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0,2 1*0,2 |  |
| 4 | Очистка вручную стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,416 41,6/100 |  |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,416 |  |
| 6 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0054 |  |
| 8 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,416 |  |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,416 |  |
| Раздел 3. Потолки |  |  |  |  |
| 11 | Очистка вручную потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,173 |  |
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,173 |  |
| 13 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0022 |  |
| 14 | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,173 |  |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,173 |  |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |  |
| 16 | Поднятие пола блоками из пенобетона | 1 м3 кладки | 2,076 17,3*0,12 |  |
| 17 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,2284 |  |
| 18 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 500 кг/м3, класс В 2,5 | м3 | 1,91 |  |
| 19 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,173 17,3/100 |  |
| 20 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 60 мм | 100 м2 стяжки | 0,173 |  |
| 21 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 0,176 |  |
| 24 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза | 100 м2 покрытия | 0,176 |  |
| 25 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 3,5 |  |
| 26 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,176 |  |
| 27 | Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки: Л-Т 3-3.3 | м2 | 17,95 |  |
| 31 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,182 |  |
| 32 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 18,38 |  |
| 33 | Монтаж порожков | 100 м плинтуса | 0,006 0,6/100 |  |
| 34 | Планка порожная из алюминиевых сплавов | м | 0,6 |  |
| Раздел 5. Проемы |  |  |  |  |
| двери |  |  |  |  |
| 38 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,019 1,9/100 |  |
| 39 | Монтаж металлических дверей 2,1*0,9 | 1 т конструкций | 0,12 120/1000 |  |
| 40 | Двери стальные (прим) с теплоизоляцией 2,1*0,9м | шт. | 1 |  |
| 41 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | компл. | 1 |  |
| 42 | Ремонт и восстановление герметизации коробок дверей | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,05 5/100 |  |
| 43 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1 |  |
| 44 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,013 1,3/100 |  |
| 45 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,013 1,3/100 |  |
| 47 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,019 1,9/100 |  |
| 48 | Масляная окраска дверей (кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 1,9*2/100 |  |
| 49 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 1,6/100 |  |
| 50 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,076 7,6/100 |  |
| Раздел 6. Прочие работы |  |  |  |  |
| 51 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4265 42,65/100 |  |

Помощник директора

по общим вопросам								Р.З. Садыков

Приложение № 2 к техническому заданию

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - НЕ РЕЗИДЕНТОВ  ГОРОДА ОЗЕРСКА!

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом  административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 (с изменениями от 03.04.1997, 08.08.2003, 22.04.2009):

- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.

Участники размещения заказа, желающие принять участие в процедуре закупок лично или через своих представителей должны своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию г. Озерска.

Для оформления въезда на территорию г. Озерска для участия в процедуре закупок участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8(35130) 7 94 52 с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 60 суток. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Участнику размещения заказа необходимо представить уполномоченному лицу Заказчика следующие сведения для оформления въезда: - фамилия, имя, отчество лиц Участника, которые планируют прибыть на аукцион;

- дата, место рождения;

- место работы, должность;

- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);

- был ранее в г. Озерске или нет;

- марка и государственный номер автомобиля, на котором планируется прибытие участников аукциона.

Обращаем ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск распространяется и на граждан (работников) победителя процедуры закупок, задействованных в поставке товаров по предмету контракта.

В то же время отмечаем, что доставку товаров до города Озерска в  сроки, оговоренные Договором, можно осуществить следующими способами:

- Автотранспортными компаниями,  имеющими права въезда в город. Контактные данный таких компаний публикуется на сайтах Интернета.

В случае, если участник размещения заказа ( не резидент города Озерска) будет допущен к участию в аукционе, Заказчик обеспечивает участие в аукционе на территории г. Озерска уполномоченных лиц такого участника на основании сведений, предоставляемых участником Заказчику. При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска по допуску или отказе в допуске Участнику.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и

организациям инвалидов не предоставляются. По всем вопросам обращаться:456780, г.Озерск Челябинской области, ул. Октябрьская, 11, тел. 8 (35130) 7-94-52, 7-95-23, факс (35130) 7-95-04, E-mail: vnipiet@ozersk.ru.