«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской работы

Предмет закупки «Отработка технологии обработки поверхности твэльных труб реактора БРЕСТ-ОД-300 электронными пучками микросекундной длительности»

Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской работы

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Наименование основного этапа работы

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Отработка технологии обработки поверхности твэльных труб реактора БРЕСТ-ОД-300 электронными пучками микросекундной длительности

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

- В качестве материала оболочки твэлов реактора БРЕСТ-ОД-300 на данном этапе рассматривается сталь ферритно-мартенситного класса ЭП823, являющаяся базовой сталью для применения в инновационных реакторах с ТЖМТ. - Одной из основных проблем, связанных с использованием сталей в ТЖМТ, является проблема коррозии. Защита от коррозии обеспечивается созданием и поддержанием на поверхности оксидных пленок, играющих роль защитных барьеров при температурах до 650°С. Это требует создания сложных систем технологии теплоносителя. - Разработка и освоение новой технологии обработки поверхности твэльных труб электронными пучками микросекундной длительности позволит решить проблему защиты материала элементов активных зон от коррозии в тяжелых жидкометаллических теплоносителях, значительно упростить конструктивные решения по системам технологии теплоносителя, существенно повысить ресурсные характеристики активных зон с ТЖМТ, обеспечить возможность повышения температур работы элементов активных зон. В целом создание новой пучковой технологии, основанной на использовании мощных импульсных электронных пучков для модификации поверхности оболочек тепловыделяющих элементов, позволит создать основы для новых конструкторских и технологических решений по компоновке активных зон с ТЖМТ для обеспечения повышенных уровней выгорания топлива и улучшения технико-экономических характеристик инновационных реакторов с ТЖМТ.

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Цель работы - определить влияние обработки поверхности оболочек твэлов мощными импульсными электронными пучками на: 1) скорость окисления стали ЭП823-Ш в свинцовом теплоносителе; 2) повышение твердости поверхности гладкостержневых твэльных труб на начальном этапе работы оболочек твэлов с целью увеличения их эрозионной стойкости.

Подраздел 2.3 Наименование основного этапа работы

Отработка технологии обработки поверхности гладких твэльных труб из стали ЭП823-Ш реактора БРЕСТ-ОД-300 мощными электронными пучками микросекундной длительности с целью повышения ее эрозионно-коррозионной стойкости и стойкости против фреттинг-коррозии. Проведение материаловедческих исследований модифицированных поверхностных слоев.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

3.1 Отработка методики модификации трубчатых образцов оболочек в импульсных пучках электронов. 3.2 Проведение исследований качества модифицированного слоя.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

В настоящее время ТВС реактора БРЕСТ-ОД-300 состоит из гладкостержневых твэлов, дистанционируемых решетками. В связи с этим возникает еще одна серьезная проблема. В начальный период работы реактора, когда обладающая повышенной твердостью оксидная пленка на поверхности твэла еще не сформирована, возможен значительный износ его поверхности в местах контакта с решеткой. Имеются косвенные данные, что обработка поверхности мощными электронными пучками микросекундной длительности увеличивает скорость окисления на начальном этапе эксплуатации, что должно предотвратить, или хотя бы уменьшить износ поверхности твэла.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи: - отработка технологии формирования слоев на поверхности гладких твэльных труб реактора БРЕСТ в 2-х режимах общей длиной 5100 мм; - проведение металлографических и рентгеноструктурных исследо-ваний модифицированных поверхностных слоев. Исследования по разработке опытно-промышленной технологии поверхностной модификации твэльных сталей мощными импульсными электронными пучками для защиты от коррозии в ТЖМТ должны быть проведены на экспериментальном и технологическом оборудовании со следующими характеристиками: - установка микросекундного диапазона длительности импульса (энергия электронов не менее 100-120 кэВ при плотности мощности пучка до 2 МВт/см2); - источник, формирующий радиально сходящийся электронный пучок, для модификации оболочек цилиндрической формы (энергия электронов до 120 кэВ при плотности мощности пучка до 1 МВт/см2); - оборудование для исследований физико-химического состояния поверхностных слоев образцов сталей, обработанных электронным пучком, включая рентгеновский дифрактометр; оптический металлографический микроскоп, микротвердомер, сканирующий электронный микроскоп с EDS системой.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Создание новой пучковой технологии, основанной на использовании мощных импульсных электронных пучков для модификации поверхности оболочек тепловыделяющих элементов, позволит создать основы для новых конструкторских и технологических решений по компоновке активных зон с ТЖМТ для обеспечения повышенных уровней выгорания топлива и улучшения технико-экономических характеристик инновационных реакторов с ТЖМТ (БРЕСТ-ОД-300 и СВБР-100).

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

Приводится перечень норм и технических требований, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять исследовательские работы.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий отсутствуют

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Предприятие-исполнитель должно иметь опыт в создании экспериментальных установок на основе электронных источников с различными типами пучков, включая радиально сходящиеся пучки и физико-химического состояния поверхностных слоев образцов сталей, обработанных электронным пучком, включая рентгеновские и металлографические исследования (включая растровую электронную микроскопию), измерения микротвердости, определение распределения химических элементов по толщине поверхностных слоев материала. В выполнении данной работы участвуют ключевые специалисты предприятия-исполнителя по проблематике разработки новых пучковых технологий для различных функциональных применений, материаловедческих исследований поверхностных слоев материала. Требования к оборудованию изложены в подразделе 5.1. Общие требования к структуре и оформлению отчёта о НИР - в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 30.07.2014 г. Дата окончания работ – 10.11.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

По окончании работы в целом Заказчику представляется: - отчет с результатами работы; - выписка из протокола заседания НТС о рассмотрении отчета.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Работа проходит экспертизу НТС Исполнителя в ИРМиТ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Отчет с результатами работы, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.32-91 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Исполнитель высылает Заказчику 1 экз. отчета на бумажном носителе и электронную версию на оптическом носителе в формате doc (docx). Состав и структура электронной версии ПСД должна быть идентична бумажному оригиналу.

РАЗДЕЛ 11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Подраздел 11.1 Условия конфиденциальности

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения предмету настоящего договора и полученным результатам.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЖМТ | Тяжелый жидкометаллический теплоноситель |
| 2 | НТС | Научно-технический совет |
| 3 | EDS | Энергодисперсионный спектрометр |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Календарный план | 7 |
| 2 |  |  |

Контактное лицо: Биржевой Георгий Александрович (48439) 9-89-32.