Договор № ___________________

| # г. Мурманск |  | # «_____» ____________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (сокращенное наименование СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора, Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф-01 от 21.01.2014, с одной стороны и, ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола …… № ______________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется выполнить работы по теме: «Техническое обслуживание компрессорного оборудования» (далее по тексту оборудование), расположенного на территории Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» согласно Техническому заданию (Приложения № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их после поступления целевого финансирования.

  - Перечень выполняемых работ определен в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость всех порученных к исполнению работ по настоящему Договору, определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к Договору) и составляет _____________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% – __________ (_______________) рублей __ копеек.

  - Оплата выполненных работ Исполнителем и принятых Заказчиком Работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100% оплаты выставленных счетов, после подписания акта приемки выполненных работ и предоставления оригинала счета-фактуры, при условии поступления целевых денежных средств от Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

  - Оплата выполненной работы производится в соответствии Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к Договору).

  - Оплата работы производится в 10-дневный срок после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной отчетными документами согласно п.6.2 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и предоставлении счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ.

  - В случае прибытия по вызову специалиста Исполнителя и не готовности Заказчика к проведению работ, последний возмещает Исполнителю все расходы, понесенные им в связи с командировкой специалиста.

  - Работы, не вошедшие в настоящий Договор, а также любое увеличение стоимости Договора, произошедшее в результате увеличения объемов работ, увеличения цен на работы по техническому обслуживанию, согласовывается сторонами и оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - При завершении работ Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности их к сдаче.

  - Исполнитель представляет для согласования Заказчику отчетные документы согласно п.6.2 Технического задания (Приложение № 1 к Договору). Работы сдаются по акту, подписываемому обеими сторонами.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

  - Исполнитель обязуется:

    - провести техническое обслуживание компрессорного оборудования в течение срока действия Договора, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) и Календарному плану (Приложение № 2 к Договору);

    - произвести техническое обслуживание только силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку;

    - соблюдать все правила и инструкции по технике безопасности и охране труда при выполнении работ по настоящему Договору.

    - заполнить, по результатам технического обслуживания, акт технического обслуживания на каждую единицу Оборудования и предоставить ее для подписи Заказчику. Подписанные Заказчиком акты технического обслуживания являются неотъемлемой частью акта выполненных работ.

  - Заказчик обязан:

    - подписать представленный акт приемки выполненных работ, оплатить счета, счета-фактуры, выставляемые Исполнителем в соответствии со статьей 2 Договора;

    - обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к месту проведения работ;

    - обеспечить специалистов Исполнителя закрываемым помещением для хранения оборудования и инструментов на период проведения работ;

    - обеспечить сохранность размещенных Исполнителем на объекте оборудования и расходных материалов, необходимых для выполнения работ.

  - Стороны обязуются:

    - не раскрывать и не разглашать факты или коммерческую информацию, полученную в ходе выполнения Договора даже в случае его прекращения;

    - в период действия настоящего Договора обе стороны, в рамках договорных обязательств, стремятся не нанести друг другу ущерба в любой форме и действуют с целью создания наиболее благоприятных условий для выполнения настоящего Договора.

- ГАРАНТИИ

  - Исполнитель гарантирует надлежащие качество выполнения всех работ, предусмотренных настоящим Договором. Гарантия на проведенные работы, поставляемые запасные части и материалы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписи акта выполненных работ обеими Сторонами.

  - Все обоснованные претензии Заказчика к качеству произведенных работ, в период действия гарантии, должны быть переданы Исполнителю в письменном виде, на основании которых Исполнитель устраняет возникшие дефекты за свой счет.

- ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

  - Ответственность Исполнителя:

    - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки в виде штрафа. Размер такой Неустойки устанавливается в размере 0,1% стоимости Договора за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

    - В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Исполнителя, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Исполнитель за счет средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.

    - Исполнитель несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в РКД.

    - В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, Исполнитель возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме.

    - Исполнитель обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым  материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Исполнитель письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования.

    - Исполнитель обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Исполнителя по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от Исполнителя Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

  - Ответственность Заказчика:

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ в пределах объема финансирования Исполнитель вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченных в срок Работ по Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины.

  - Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

  - Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

  - В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

  - Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, которые могут возникнуть при заключении, исполнении или расторжении настоящего Договора, были урегулированы путем взаимных консультаций.

  - В случае нарушения обязательств по настоящему Договору, стороны должны предъявить претензию, срок рассмотрения которой 30 (тридцать) дней со дня поступления на предприятие. В случае не достижения согласия стороны передают спор на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  - При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, которыми могут быть: стихийные бедствия, военные действия и другие события чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форс-мажор), срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия, но не более 1 (одного) месяца, после чего стороны должны договориться о целесообразности продолжения действия настоящего Договора.

  - Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале действия указанных обстоятельств, но не позднее 10 дней с момента их начала. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами. Сторона, не уведомившая об указанных обстоятельствах другую сторону, лишается права ссылаться на указанные обстоятельствах другую сторону, лишается права ссылаться на указанные обстоятельства в дальнейшем.

  - Несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает нарушившую сторону права на освобождение от договорных обязательств в силу сложившейся ситуации. Обязанность доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы несет сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору.

  - Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, в случае, если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. При этом, сторона, желающая расторгнуть Договор, извещает другую сторону за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Договора, и стороны проводят соответствующие взаиморасчеты в течение 10 дней от даты расторжения Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами и действует до 30 августа 2014 года. При этом: срок начала выполнения работ - 01.08.2014, окончание - 30 августа 2014 года. В отношении взаиморасчетов Договор действует до полного исполнения своих обязанностей Сторонами.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя ______________ на адреса электронной почты Заказчика sevrao@aspol.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

  - При изменении сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

  - Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку достоверных сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.

  - Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, влекущие за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

  - Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частями. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор. Сторона, решившая досрочно расторгнуть Договор по собственной инициативе, письменно уведомляет другую сторону за один месяц до планируемой даты его расторжения.

  - Каждая из сторон может привлекать для обеспечения выполнения обязательств по данному Договору организации, специалистов, технологии и средства третьих лиц, принимая на себя ответственность за их действия перед другой стороной.

  - Вся информация (кроме общедоступной), полученная сторонами друг о друге, в процессе исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без согласования сторон.

  - Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

  - Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

- Техническое задание (Приложение №1);

- Календарный план (Приложение № 2);

- Протокол соглашения о договорной цене (Приложение №3);

- Соглашение по охране труда (Приложение № 4);

- Соглашение о конфиденциальности (Приложение № 5).

  - Ответственные представители по Договору:

- от Заказчика Хруленко Андрей Александрович тел.(8152) 48-84-65, e-mail: khrulenko_a@szcsevrao.aspol.ru;

- от Исполнителя _______________________________________

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Юридический адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24 Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО»-филиал государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» |  |
| Почтовый адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д.100 тел./факс (815-2) 22-42-93, 21-05-01 е-mail: sevrao@aspol.ru |  |
| ИНН 4714004270 КПП 519043002 |  |
| Р/сч 405 028 102 410 200 000 65 в Отделении № 8627 Сбербанка России г. Мурманск БИК 044705615 к/сч 301 018 103 000 000 006 15 |  |
| ОКВЭД 90.00.2 ОКПО 64700686 ОКАТО 47401364000 ОГРН 1024701761534 ОКФС 12 ОКОПФ 90 ОКТМО 47701000 ОКОГУ 41005 |  |

| ОТ ЗАКАЗЧИКА |  | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» - заместитель генерального директора |  |  |
| В.Н. Пантелеев |  |  |
| М.П. |  | М.П. |
| По доверенности № 3/Ф – 01 от 21.01.2014 |  |  |

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к Договору № _____________ |
|  | от «___» _________ 2014 г. |

| # СОГЛАСОВАНО |  | # УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | ОТ ЗАКАЗЧИКА |
|  |  | # И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» - заместитель генерального директора |
|  |  | В.Н. Пантелеев |
| # М.П. |  | # М.П. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме: 
«Техническое обслуживание компрессорного оборудования».

2014 г.

- Общие положения.

  - Название работы (предмет Договора): «Техническое обслуживание компрессорного оборудования».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (сокращенное наименование СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора, Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф-01 от 21.01.2014.

  - Сроки выполнения работы:

- начало: 01.08.2014;

- окончание: не позднее 30.08.2014.

  - Место проведения работ: Центр по обращению с РАО – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, н.п. Сайда, Мурманской области).

  - Основания для проведения работ:

- График проведения ТО и ППР Центра по обращению с РАО – отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Цель и назначение работ.

В результате выполнения работы должно быть проведено техническое обслуживание компрессорного оборудования, как указано ниже:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Компрессор Atlas Copco GА-55 | 1 |
|  | Компрессор BELT 45-8 | 1 |
|  | Компрессор BELT 55-8 | 1 |
|  | Осушитель АLD – 0850М | 1 |
|  | Осушитель АLD – 0550М | 2 |
|  | Ресивер воздушный | 3 |

- Основные стадии и этапы выполнения работ.

Работа выполняется в один этап и включает в себя:

  - Работы по техническому обслуживанию компрессорных установок BELT 45-8 и BELT 55-8 (проводятся каждые 8000 часов, но не реже одного раза в год):

- Контроль условий работы;

- Контроль технического состояния;

- Контроль соответствия электрических параметров;

- Чистка наружных поверхностей охладителя масла и газа;

- Ревизия пусковой аппаратуры и КИП и А;

- Замена компрессорного масла;

- Замена масляного и воздушного фильтров;

- Замена фильтра сепаратора – 2 шт.;

- Смазка подшипников электродвигателя;

- Замена комплекта приводных ремней;

- Протяжка резьбовых соединений воздушного и масляного контура;

- Замена ремонтных комплектов контрольного блока и впускного клапана;

- Замена ремонтного комплекта термостата;

- Замена ремонтного комплекта клапана минимального давления (при наработке 16000 часов, но не реже одного раза в два года);

- Замена предохранительных клапанов;

- Замена предохранительных клапанов ресивера;

- Замена манометров;

- Контроль функционирования клапанов;

- Оценка производительности компрессора.

  - Работы по обслуживанию компрессорной установки Atlas Copco GA-55 (1шт.) (проводятся каждые 8000 часов, но не реже одного раза в 1 год, в зависимости от того какой интервал истечет раньше):

- Замена масла (Масло Roto Инжект 20 л 2901052200);

- Замена масла (Масло Roto Инжект 5 л 2901024501);

- Замена масляных и воздушных фильтров;

- Замена элемента маслоотделителя;

- Контроль условий работы;

- Контроль технического состояния;

- Контроль соответствия электрических параметров;

- Ревизия пусковой аппаратуры и КИП и А;

- Проверка работы блока управления электроникой;

- Проверка установки реле перегрузки двигателя;

- Проверка работы системы регулировки;

- Смазка подшипников двигателя (50 г на подшипник);

- Диагностика воздушно-масляных утечек;

- Осмотр масляного жиклера в эвакуационной линии;

- Переборка дренажного клапана;

- Переборка обратного клапана;

- Переборка маслоотсечного клапана;

- Переборка клапана минимального давления;

- Протяжка резьбовых соединений воздушного и масляного контура;

- Замена предохранительных клапанов;

- Замена предохранительных клапанов ресивера;

- Оценка производительности компрессора.

- Замена предохранительных клапанов ресивера;

- Замена манометров;

- Контроль функционирования клапанов;

- Оценка производительности компрессора.

  - Работы по обслуживанию адсорбционных осушителей холодной регенерации ALD-550 (2 шт.) и ALD-850 (ежегодное ТО):

- Контроль условий работы;

- Контроль технического состояния;

- Контроль соответствия электрических параметров;

- Проверка соблюдения номинальных условий эксплуатации (давление, температура);

- Чистка наружных поверхностей осушителя;

- Замена фильтрующего элемента предварительного фильтра;

- Замена фильтрующего элемента постфильтра;

- Замена уплотнительных колец;

- Замена электромагнитных клапанов;

- Замена глушителя;

- Замена манометров;

- Проверка функционирования осушителя.

- Основные требования к проведению Работ.

Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, инструкций по эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ.

Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы – 12 месяцев со дня подписи акта выполненных работ обеими Сторонами.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов и конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта в течение 24 часов с момента получения уведомления от Заказчика.

- Порядок контроля и приемки работ.

  - Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к Договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

  - Отчетные документы:

- акт выполненных работ этапа с актом технического обслуживания на каждую единицу Оборудования;

- акт выполненных работ по форме КС-2 (если прилагается локальная смета);

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (если прилагается локальная смета).

  - Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика.

  - Заказчик в любое время имеет право проверить работу Исполнителя в части порядка (технологии) выполнения работ, качества используемых материалов, квалификации участвующих в работе специалистов, технических характеристик и т.п., а также запрашивать всю необходимую для этого информацию и документацию.

- Требования к исполнителю работ.

  - Наличие лицензии управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

  - Иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее трех лет.

  - Иметь сертификаты, удостоверения персонала по техническому обслуживанию компрессоров Atlas Copco и BELT.

  - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

  - Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период

| Главный инженер |  | В.В. Еременко |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |
|  | к Договору № _____________ |
|  | от «___» _________ 2014 г. |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:
«Техническое обслуживание компрессорного оборудования»

| № этапа | Наименование этапа и его содержание | Срок исполнения |  | Результат работы | Стоимость, в том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
|  | Техническое обслуживание компрессорного оборудования | 01.08.2014 | 30.08.2014 | - акт выполненных работ - акты технического обслуживания; - акт выполненных работ по форме КС-2 (если прилагается локальная смета); - справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (если прилагается локальная смета) |  |
|  | - Компрессор Atlas Copco GА 55 |  |  |  |  |
|  | - Компрессор BELT 45 |  |  |  |  |
|  | - Компрессор BELT 55 |  |  |  |  |
|  | - Осушитель АLD – 0850М |  |  |  |  |
|  | - Осушитель АLD – 0550М |  |  |  |  |
|  | - Ресивер воздушный-3 шт. |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

| ОТ ЗАКАЗЧИКА |  | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» - заместитель генерального директора |  |  |
| В.Н. Пантелеев |  |  |
| М.П. |  | М.П. |
| По доверенности № 3/Ф – 01 от 21.01.2014 |  |  |

|  | Приложение № 3 |
| --- | --- |
|  | к Договору № _____________ |
|  | от «___» _________ 2014 г. |

# ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на выполнение работ по теме:
«Техническое обслуживание компрессорного оборудования».

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - исполняющий обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (сокращенное наименование СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора, Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф-01 от 21.01.2014 и, от лица Исполнителя ________________, действующий на основании Устава, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по теме: «Техническое обслуживание компрессорного оборудования» в сумме: _______________ (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме ______________ (______________) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

Приложение:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА |  | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» - заместитель генерального директора |  |  |
| В.Н. Пантелеев |  |  |
| М.П. |  | М.П. |
| По доверенности № 3/Ф – 01 от 21.01.2014 |  |  |

|  | Приложение № 4 |
| --- | --- |
|  | к Договору № _____________ |
|  | от «____» __________ 2014 г. |

# СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (сокращенное наименование СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора, Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф-01 от 21.01.2014, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является включение в раздел «Права и обязанности сторон. порядок выполнения работ» Договора № ________________ от « _____» ____________ 2014 года, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

- Исполнитель обязуется:

  - Соблюдать требования правил по охране труда, действующие в СЗЦ «СевРАО» - филиале ФГУП «РосРАО».

  - Обеспечить безопасное проведение работ.

  - Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

  - Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных нарядом-допуском и графиком работ.

  - Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах потенциально опасных производственных факторов.

  - Обеспечить обучение персонала по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

  - Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, лечебно-профилактическим питанием.

  - Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

  - Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Заказчика для вводного инструктажа в соответствующих службах Заказчика.

  - Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Исполнителя комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции ГК «Росатом».

  - Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний в случае их выявления комиссией Заказчика и(или) Генеральной инспекции ГК «Росатом».

- Заказчик обязуется:

  - Определить границу участков работ и рабочих мест предоставляемых Исполнителю для производства работ.

  - Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Исполнителя на нем или вблизи его.

  - Обеспечить допуск персонала Исполнителя к работам в зоне действия оборудования.

  - Провести инструктаж руководителей, производителей работ Исполнителя.

  - Обеспечить своевременное включение (отключение) оборудования коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Исполнителем.

  - Представить необходимую техническую документацию для производства работ Исполнителем.

  - По графику, согласованному с Исполнителем, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Исполнителя.

- Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются Договором № __________________ от «______» _____________ 2014 г.

- Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № ________________ от ____________ 2014 г.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА |  | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» - заместитель генерального директора |  |  |
| В.Н. Пантелеев |  |  |
| М.П. |  | М.П. |
| По доверенности № 3/Ф – 01 от 21.01.2014 |  |  |

|  | Приложение № 5 |
| --- | --- |
|  | к Договору № _____________ |
|  | от «____» __________ 2014 г. |

#### СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - Под термином «Конфиденциальная информация» понимается любая документированная информация с ограниченным доступом, не отнесенная к государственной тайне.

  - Под термином «Открытая информация» понимаются сведения, не отнесенные нормативными и правовыми актами Российской Федерации к документированной информации с ограниченным доступом. Для отнесения к категории открытой при исполнении Договора любая информация (как уже имеющаяся, так и получаемая в ходе работ) должна пройти необходимую экспертизу, получить разрешение на информационный обмен и не быть признанной конфиденциальной.

  - Под термином «Коммерческая тайна («КТ») понимается научно-техническая, коммерческая, организационная или иная, используемая в производственной деятельности информация, которая обладает реальной или потенциальной экономической ценностью в силу того, что она не является общеизвестной и не может быть получена законным образом другими лицами, которые могли получить экономическую выгоду от ее разглашения или использования.

  - Под «третьими лицами» понимаются физические или юридические лица, отличные от сотрудников Сторон или от самих Сторон, в том числе сотрудники, не принимающие непосредственного участия в работах по Договору.

- ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

В обеспечение действующего Договора Стороны, а также организации и их сотрудники, с которыми Стороны взаимодействуют в рамках исполнения Договора, предоставляют друг другу конфиденциальную информацию и обязуются обеспечить в отношении указанной информации соблюдение условий её хранения и использования, регламентируемых нормативными и правовыми актами Российской Федерации.

- УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

  - При обращении с конфиденциальной информацией Стороны обязуются:

- обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц;

- не передавать и не разглашать содержание конфиденциальной информации третьим лицам;

- не допускать копирования конфиденциальной информации;

- обеспечить доступ к конфиденциальной информации только уполномоченных лиц, проинструктированных о порядке работы с конфиденциальной информацией и согласных с выполнением указанных в настоящем соглашении требований;

- обеспечить защиту конфиденциальной информации в порядке, определенном решением Коллегии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (бывшая Гостехкомиссия России) от 02.03.2001 № 7.2/02.03.01 «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации» (СТР-К-2002).

  - Документы на бумажном, магнитном и/или оптическом носителях, а также сами магнитные, оптические (CD ROM) носители, содержащие конфиденциальную информацию, должны иметь этикетки, штампы, надписи и ясно видимые пометки «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» и учтены установленным порядком.

  - Стороны вправе использовать конфиденциальную информацию для проведения работ по Договору, если такое использование не нарушает законодательство Российской Федерации.

- ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

  - Передача Информации органу государственной власти не считается разглашением в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с законодательством требовать предоставления Информации. При этом передача органу государственной власти Информации должна осуществляться в соответствии с внутренними нормативными документами, устанавливающими порядок такой передачи, с предварительным письменным уведомлением Передающей стороны.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  - При нарушении порядка обращения и передачи конфиденциальной информации Стороны несут ответственность, определенную законодательством Российской Федерации.

  - В случае причинения убытков вследствие нарушения условий обращения и передачи конфиденциальной информации Стороны должны договориться о компенсации ущерба, либо возместить его в размере, определяемом судебным решением.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № __________________ от «_____» __________ 2014 года, вступает в действие с момента подписания Сторонами Договора и действует в течение двух лет.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА |  | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» - заместитель генерального директора |  |  |
| В.Н. Пантелеев |  |  |
| М.П. |  | М.П. |
| По доверенности № 3/Ф – 01 от 21.01.2014 |  |  |