Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке  пневмокаркасных модулей МПК-54, МПК-44, МПК-24.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Пневмокаркасные модули:

- МПК-54 – 1 шт.;

- МПК-44 – 1 шт.;

- МПК-24 – 4 шт.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.

2.1.1. Спецификация  пневмокаркасного  модуля МПК 24 – 4 шт.

| Наименование показателя | Пневмокаркасный модуль МПК 24 |
| --- | --- |
| Длина, м | 6 |
| Ширина, м | 4 |
| Высота боковой стенки, м | 2,15 |
| Высота по «коньку», м | 2,8 |
| Полезная площадь, м | 19,43 |
| Вместимость, чел. | 8-10 |
| Время развертывания из походного состояния, мин. | 5-10 |
| Наружный тент выполнен из ПВХ, пневмокаркас – из армированной ткани ПВХ, окна оснащены противомоскитной сеткой и прозрачным ПВХ (или оргстеклом). Все модули комплектуются оттяжками и металлическими клиньями-приколышами. В комплект поставки входят: насос механический (6,5 л – 10 л), ЗИП – комплект и насос «Bravo» (или аналог) Комплектация В: дублированный 2-х слойный утеплитель, полы – ПВХ с утеплителем. |  |
| Дополнительные требования: |  |
| Вход в модуль оснащен пневмодверью. |  |

2.1.2.Спецификация  пневмокаркасного  модуля МПК 44 – 1 шт.

| Наименование показателя | Пневмокаркасный модуль МПК 44 |
| --- | --- |
| Длина, м | 9 |
| Ширина, м | 4,8 |
| Высота боковой стенки, м | 2,15 |
| Высота по «коньку», м | 2,8 |
| Полезная площадь, м | 35,3 |
| Вместимость, чел. | 14-18 |
| Время развертывания из походного состояния, мин. | 15-20 |
| Продолжение таблицы |  |
| Наружный тент выполнен из ПВХ, пневмокаркас – из армированной ткани ПВХ, окна оснащены противомоскитной сеткой и прозрачным ПВХ (или оргстеклом). Все модули комплектуются оттяжками и металлическими клиньями-приколышами. В комплект поставки входят: насос механический (6,5 л – 10 л), ЗИП – комплект и насос «Bravo» (или аналог) Комплектация В: дублированный 2-х слойный утеплитель, полы – ПВХ с утеплителем. |  |
| Дополнительные требования: |  |
| - Вход в модуль оснащен пневмодверью; - насос с регулятором перепада давления. |  |

2.1.3.Спецификация  пневмокаркасного  модуля МПК 54 – 1 шт.

| Наименование показателя | Пневмокаркасный модуль МПК 54 |
| --- | --- |
| Длина, м | 9 |
| Ширина, м | 6 |
| Высота боковой стенки, м | 2,15 |
| Высота по «коньку», м | 3,4 |
| Полезная площадь, м | 45,4 |
| Вместимость, чел. | 20,24 |
| Время развертывания из походного состояния, мин. | 15-20 |
| Наружный тент выполнен из ПВХ, пневмокаркас – из армированной ткани ПВХ, окна оснащены противомаскитной сеткой и прозрачным ПВХ (или оргстеклом). Все модули комплектуются оттяжками и металлическими клиньями-приколышами. В комплект поставки входят: насос механический (6,5 л – 10 л), ЗИП – комплект и насос «Bravo» (или аналог) Комплектация А: изотермический 4-х слойный утеплитель, полы – ПВХ с утеплителем. |  |
| Дополнительные требования: |  |
| - Вход в модуль оснащен пневмодверью; - насос с регулятором перепада давления. |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее ноября 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.