«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«26» апреля 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

автоматического  аппарата для определения фракционного состава нефти и светлых нефтепродуктов для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование:  автоматический  аппарат для определения фракционного состава нефти и светлых нефтепродуктов.

Общие требования:

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

Характеристики:

Аппарат лабораторный автоматический  АРНС-20 или эквивалент (в дальнейшем аппарат) предназначен для определения фракционного состава нефти и светлых нефтепродуктов по ГОСТ 2177-99 и ASTM D 86 – 04b в научно-исследовательских институтах, лабораториях заводов, занимающихся разработкой, производством и потреблением светлых нефтепродуктов.

| Диапазон измерения, ºС | Точность измерения |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 2177 | ASTM D 86 |
| от 0 до 100 | ±0,3 | ±0,2 |
| от 100 до 300 | ±0,5 | ±1,0 |
| от 300 до 370 | ±1,0 | ±1,0 |

Габаритные размеры:

высота , мм	700;

ширина , мм	435;

глубина, мм	485.

Масса (без учёта теплоносителя), кг,	не более            35.

Параметры питания:

напряжение, В	(220+22/-33);

частота, Гц	50±1;

потребляемая мощность, В·А 	не более 1500.