Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает тех. требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания Типа APC SMT3000RMI2U или эквивалент | Технические характеристики. Тип: Источник бесперебойного питания Тип ИБП: Линейно-интерактивный Полная выходная мощность: 3000 ВА Активная выходная мощность: 2700 Вт #### Входные характеристики Номинальное входное напряжение: 230 В Входная частота: 50/60 Гц Диапазон входного напряжения при работе от сети: 160 — 286В Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети: 151 — 299В #### Выходные характеристики Номинальное выходное напряжение: 230 В Тип формы напряжения: Синусоидальный сигнал #### Входные разъемы Тип входного разъема: British BS1363A #### Выходные разъемы IEC 320 C13: 8 шт IEC 320 C19: 1 шт IEC Jumpers: 3 шт #### Батарея Тип: Необслуживаемая Типовое время заряда: не более 3 ч Сменный комплект батарей: RBC43 #### Индикация и управление Интерфейс: COM (RS-232, DB9), SmartSlot, USB Индикаторы: есть Звуковые сигналы: Есть #### Защита и фильтрация Уровень поглощаемой энергии импульса: 320 Дж #### Параметры окружающей среды Рабочий диапазон температуры: 0-40°С Рабочий диапазон относительной влажности: 0-95% Температура хранения: -15 — 45 °C Относительная влажность хранения: 0 — 95% Тепловыделение в режиме работы от сети: 348.00 BTU/час #### Физические характеристики Уровень акустического шума: не более 55.00 дБ(А) Соответствие требованиям: C-tick,CE,EN 60950,EN/IEC 62040-1-1,EN/IEC 62040-2,GOST,GS Mark,IRAM,VDE,WEEE Соответствие экологическим нормам: RoHS 7b Exemption,REACH: ContainsNoSVHCs Цвет: черный Габариты, мм: 86 x 480 x 683, вес брутто: не более 45 кг | Сертификат соответствия от производителя | комплект | 3 | В соответствии с п. 5 Извещения о проведении закупки | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

2.1 Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не должно являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц). 2.2 На товаре не должно быть повреждений, царапин или иных признаков использования. 2.3 Все оборудование должно быть заводской сборки, официально поставляемым на территорию Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1 Наименование и товарные знаки предприятий изготовителей. 3.2 Гарантийные талоны и руководства пользователя (паспорта) должны быть заверены печатью производителя и Продавца. 3.3 Голограммы или иные защитные элементы производителя допускаются.

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1 Весь Товар и принадлежности должны быть поставлены в целостной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя. 4.2 Каждое наименование товара должно иметь отдельную упаковочную тару с указанием штрих-кода производителя (серийный номер, указанный на коробке и на товаре должен совпадать)

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1 Товар поставляется в адрес ФГУП НИТИ им.А.П.Александрова 5.1.2 Условия и порядок поставки Товара указаны в Договоре поставки. 5.1.3 Приемка и оценка качества Товара осуществляется в полном соответствии с характеристиками, указанными в разделе 1 Технического задания.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1 Поставщик при передаче Товара передает следующие документы: -техническая и эксплуатационная документация (руководства пользователя, паспорта) на бумажном и(или) электронном носителе на русском языке; -документы, подтверждающие гарантийные обязательства на поставляемое оборудование (гарантийный талон); -сертификаты качества или сертификаты соответствия; - приемо-сдаточные документы.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

8.1 Поставщик обеспечивает замену некачественного или вышедшего из строя товара. 8.2 Гарантийная замена должна производиться в течение 20 календарных дней с момента обращения по гарантийному случаю по месту нахождения Покупателя, вывоз Товара в ремонт и его возвращение из ремонта производится за счет Поставщика, гарантия на время ремонта продлевается. 8.3 Срок гарантийных обязательств по Товару должен соответствовать требованиям, указанным в Разделе 1.

# РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1 Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, СанПинам, гигиеническим требованиям РФ и иметь сертификаты соответствия производителя. 9.2 При осуществлении поставки Постващик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и(или) сертификатов соответствия требованиям нормативным документов, разрешающих использование поставляемого Товара на территории РФ.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

11.1 Товар в целом, его комплектующие, техническая документация и соответствующие расходные материалы должны быть оригинальными от производителя. 11.2 Поставляемый товар должен быть новым, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работами по их изготовлению. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменнеия вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели. 11.3 Обязательным условием является целостность и герметичность упаковки.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

14.1 Вся документация, предоставляемая в согласно раздела 5.2 Технического задания, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством. 14.2 В гарантийных талонах обязательно наличие отметки Поставщика.