Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку и внедрение средств защиты информации для подсистемы обнаружения утечек конфиденциальной информации для нужд генеральной дирекции ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ И ВНЕДРЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОДСИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ НУЖД ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ФГУП «РОСРАО»

Цель работ: приведение генеральной дирекции ФГУП «РосРАО» к соответствию требованиям по информационной безопасности («Создание единой отраслевой системы информационной безопасности Госкорпорации «Росатом», распоряжение от 09.08.2010 № 1-1/41-р).

При выполнении работ должны быть решены следующие задачи:

выполнена поставка, внедрение и настройка программно-аппаратного средства обнаружения утечек конфиденциальной информации.

Требования к поставляемым средствам защиты информации для подсистемы обнаружения утечек конфиденциальной информации.

Количество:

- Лицензии на ПО Websense Data Security Suite -1 шт, - Websense Premium Support Triton, 12 мес, 1 шт.,

- Дистрибутив ПО Websense Data Security Suite -1  шт.,

- Windows Server Standard 2012 64Bit -1 шт.,

- Windows Server CAL 2012 Russian – 10 шт.,

- Websense V5000 G2 Appliance -  4шт.,

- Серверы для DSS Manager и DSS Additional – 2 шт.,

- Внедрение системы (Обследование ИТ-инфраструктуры. Подготовка ТЗ).

- Требования к функциям

  - Определение политик безопасности

    - Использование нескольких методов определения конфиденциальной информации.

    - Решение должно предлагать готовые политики для различных отраслей и регионов, с возможностью одновременного выбора нескольких отраслей и/или регионов.

    - Возможность задания единой системы политик по всему решению; каждая политика должна иметь возможность одновременного применения к данным в движении (Datain-Motion), используемым данным (Data-in-Use) и хранимым данным (Data-at-Rest),как на уровне сети, так и на конечных компьютерах.

    - Ведение контроля и журнала автоматического аудита настроек и изменений политик.

    - Продукт должен иметь единую веб-консоль централизованного управления устройствами, конечными компьютерами, политиками и отчетами.

    - Решение должно требовать для полного контроля всех каналов, включая веб-каналы HTTP и HTTPS в режиме блокировки, а также для конечныхкомпьютеров, минимально возможное количество серверов (с учетом построения отказоустойчивой кластерной конфигурации компонентов контроля веб и почтового потоков).

    - Решение не должно требовать для настройки утилит командной строки, редактирования текстовых файлов, интерфейсов программирования (API) а также языков сценариев (скриптов). Не допускается хранение паролей в открытом виде в файлах настроек. Исключения делаются только для использования командной строки при однократном вводе в эксплуатацию программно-аппаратных комплексов, а также для запуска сценариев автоматической реакции на инциденты.

    - Политики безопасности должны определяться на основе следующего: содержимое, отправитель и получатель, тип файла, коммуникационный протокол, категория веб-сайта.

    - Система должна иметь возможность определения одной политики на основе нескольких разнородных типов данных одновременно (например, словарь и отпечатки), используя произвольную булевскую логику (операции И, ИЛИ, НЕ, скобки).

    - Система должна предлагать настраиваемый механизм присвоения уровня критичности каждому инциденту в зависимости от содержимого.

    - Система должна предоставлять возможность выборочного включения и исключения правил на основе корпоративной службы каталогов, чтобы политики применялись в зависимости от отправителя и/или получателя/назначения информации.

    - Система должна предоставлять удобный графический интерфейс для настройки пользовательских политик на основе готовых политик и созданных классификаторов информации, доступный нетехническому персоналу.

    - Система должна предоставлять простой способ активации готовой политики непосредственно в веб-консоли управления, не прибегая к редактированию файлов.

  - Детектирование – общее

    - Продукт должен иметь единую схему анализа данных всеми детектирующими сенсорами (т.е. сетевыми сканерами и агентами на конечных компьютерах, и для пассивного мониторинга, и для блокировки, и для поиска).

    - Система должна иметь возможность масштабирования за счет балансировки нагрузки одного агента на несколько одновременно работающих анализаторов.

    - Функциональность анализатора отпечатков (файловых и табличных) должна поддерживаться автономно на каждом сервере и конечном компьютере за счет автоматической репликации хранилища.

    - Система должна выделять и инспектировать текстовое содержимое из файлов и вложений.

    - Система должна инспектировать метаданные хранимых файлов.

    - Система должна реализовывать алгоритм анализа передаваемых и хранимых файлов на основе цифровых отпечатков данных.

    - Система должна автоматически обнаруживать и сканировать файловые папки в локальной сети. Должна быть реализованы функции «обнаружить все общие папки в заданной подсети», «просканировать все административные папки».

    - Аналитические возможности должны быть применимы без каких-либо ограничений для содержимого на восточно-европейских и азиатских языках, в т.ч. кириллицы, японского, китайского, корейского языков. При наличии ограничений должен быть предоставлен развернутый комментарий и описано поведение анализатора.

    - Система должна иметь средства для автоматического выявления серийных утечек данных любого типа от одного пользователя в течение заданного периода времени, с помощью задания порога и интервала.

    - Система должна рекурсивно проверять содержимое вложенных (ZIP, TAR, RAR) архивов путем анализа цифровых отпечатков каждого файла.

    - Система должна иметь информацию о методической доле ложных срабатываний, подтвержденную независимым исследованием.

  - Детектирование – отпечатки структурированных данных

    - Система должна иметь механизм анализа цифровых отпечатков для табличных данных, например, данных клиентов.

    - Отпечатки данных должны сниматься с одного источника данных и автоматически применяться на всех анализаторах.

    - Должна быть возможность задавать расписание, по которому синхронизируется база отпечатков между центральным офисом и подразделениями.

    - Система должна иметь возможность подключаться к источнику данных напрямую по протоколу ODBC.

    - Решение не должно требовать выгрузку/копирование данных в центральное хранилище для снятия отпечатков.

    - Решение должно давать возможность комбинировать содержимое полей и задавать индивидуальные пороги для каждого из сочетаний (т.е. Фамилия, Имя, Отчество – порог равен 5; Фамилия, Имя, Лицевой Счет – порог равен 10, и т.д.).

    - Должна быть возможность задействовать классификатор цифровых отпечатков многократно в нескольких политиках, выбирая нужные поля в каждом случае независимо (т.е. единый классификатор из 10млн записей может быть задействован многократно в разных политиках с разным набором полей в каждом случае).

  - Детектирование – отпечатки неструктурированных данных

    - Система должна анализировать цифровые отпечатки в чертежах САПР.

    - Отпечатки данных должны сниматься с одного источника данных и автоматически применяться на всех анализаторах.

    - Должна быть возможность задавать расписание, по которому синхронизируется база отпечатков между центральным офисом и подразделениями.

    - Система должна минимально использовать копирование/выгрузку информации в центральное хранилище для снятия отпечатков.

    - Системе должно быть достаточно прав только на чтение для снятия отпечатков.

    - Система должна быть устойчива к изменениям документов и обнаруживатьфрагменты текста в форматах, отличных от исходных. Например, система должна быть способной обнаружить абзац текста из документа Word, вставленный в тело сообщения, либо напечатанный в формате PDF.

    - Система должна обнаруживать черновики и редакции документов, измененные или скопированные, требуя однократного снятия отпечатка с единственной версии документа.

    - Система должна иметь возможность игнорировать заданные фрагменты текста при анализе. Срабатывание должно происходить только на том содержимом, которое является конфиденциальным. Например, система не должна опознавать пустые шаблоны, бланки и «рыбы» документов, как конфиденциальные, в том случае, когда отпечаток снимается с заполненного бланка и шаблона.

  - Детектирование – описательные методы

    - Идентификация конфиденциального содержимого по ключевым словам, словарям, лексиконам и шаблонам регулярных выражений.

    - В системе должна быть реализована функция вычисления контрольных разрядов для тех данных, которые имеют такое свойство. Например, система должна использовать алгоритм Луна для проверки номеров пластиковых карт без наличия ключевых слов в контексте.

    - Система должна опознавать данные по наличию языкового контекста. Например, должна быть возможность явно включить проверку контекста в дополнение к алгоритму Луна для определенных данных.

    - Система должна распознавать не менее 400 форматов файлов распространенных приложений, в т.ч. офисных, САПР, архивов, исходного кода, зашифрованных контейнеров.

    - Система должна иметь готовые классификаторы конфиденциальной информации регионального и отраслевого типа; общее количество шаблонов – не менее 1000.

    - Система должна иметь готовые политики для обнаружения персональных данных граждан РФ.

  - Защита сетевых каналов утечки информации

    - Сетевой мониторинг и предотвращение (автоматическая блокировка) информационных утечек через сообщения электронной почты, передаваемые по протоколу SMTP.

    - Сетевой мониторинг и предотвращение (автоматическая блокировка) информационных утечек при работе с Интернет через протокол HTTP, в том числе с веб-почтой (сайты mail.ru, gmail.com, и т.п.).

    - Сетевой мониторинг и предотвращение (автоматическая блокировка) информационных утечек при работе с Интернет через безопасный протокол HTTPS, в том числе с веб-почтой, без передачи содержимого в открытом виде по протоколу ICAP.

    - Сетевой мониторинг и предотвращение (автоматическая блокировка) информационных утечек по протоколу FTP, без передачи содержимого в открытом виде по протоколу ICAP.

    - Сетевой мониторинг и предотвращение (автоматическая блокировка) информационных утечек при отправке электронной почты по протоколу SMTP, с анализом данных непосредственно на почтовом шлюзе.

    - Возможность создание отказоустойчивой кластерной конфигурации веб-шлюза.

    - Возможность создания отказоустойчивой кластерной конфигурации почтового шлюза.

    - Возможность выбирать ответное действие DLP на основе данных о категории сайта.

    - Предотвращение информационных утечек при выполнении заданий сетевой печати, с функциями оптического распознавания текста (OCR), без использования агентов на конечных компьютерах.

  - Сканирование информации в сети

    - Сканирование файлов с конфиденциальной информацией на серверах и компьютерах пользователей, без установки агентов на целевые системы, с возможностью запуска произвольного сценария немедленной автоматической реакции (перемещение, удаление, шифрование и т.д.)

    - Сканирование файлов с конфиденциальной информацией в библиотеках MicrosoftSharePoint, без установки агентов на целевые системы, с возможностью запуска произвольного сценария немедленной автоматической реакции (перемещение, удаление, и т.д.)

    - Сканирование конфиденциальной информации в общих и личных папках MicrosoftExchange, без установки агентов на целевые системы.

    - Сканирование конфиденциальной информации в таблицах РСУБД по протоколу ODBC,без установки агентов на целевые системы.

    - Система должна иметь возможность масштабирования за счет балансировки нагрузки одного сканера на несколько одновременно работающих анализаторов.

  - Управление и отчетность

    - Наличие единой веб-консоли, сочетающей функции управления инцидентами безопасности и контроля почтовых очередей.

    - Ведение системой транспортного журнала, фиксирующего получение каждого сообщения, с возможностью поиска по следующим полям:

- Уникальный идентификатор сообщения Message ID

- Дата/время

- Отправитель

- Получатель

- Результат сканирования со ссылкой на инцидент (при наличии блокировки)

- Состояние сообщения (доставлено, в очереди, удалено)

    - Единая настройка политик для данных в движении (Data-in-Motion), используемых данных (Data-in-Use) и хранимых данных (Data-at-Rest).

    - Классификация конфиденциальных данных по содержимому и местоположению.

    - Определение сотрудников, имеющих право на обработку и пересылку конфиденциальной информации в рамках авторизованных бизнес-процессов.

    - Учет действий системы и сотрудников службы информационной безопасности по каждому инциденту, отображаемый в виде истории.

    - Ролевое разграничение прав доступа офицеров безопасности поуправлении инцидентами в зависимости от типа конфиденциальной информации.

    - Гранулярные политики, создаваемые с помощью независимых наборов правил.

    - Возможность одновременно и многократно использовать классификаторы данных в нескольких политиках.

    - Система учета инцидентов полного цикла, отслеживающая состояние каждого инцидента и ответственных исполнителей.

    - Наличие подсистемы определения имен пользователей для инцидентов, сгенерированных сетевыми сканерами веб-каналов.

    - Автоматическое прикрепление ко всем инцидентам справочных данных о нарушителе, его бизнес-руководстве, отделе, телефоне на основе данных из службы каталога; отображение информации в системе учета инцидентов.

    - Возможность в рамках одной политики произвольно назначать уровень критичности инцидентам в зависимости от срабатывания правил.

    - Автоматическое прикрепление к инцидентам необходимых фактов в виде копий сообщений со всеми вложениями.

    - Выбор реакции при нарушении политики, включающий варианты: Аудит, Блокирование, Уведомление руководителю сотрудника, Уведомление владельцу контента, Уведомление отправителю, Уведомление администратору безопасности, Перенаправление электронной почты на шлюз шифрования, Запуск произвольного сценария, удаление файлового вложения.

  - Интеграция с информационной инфраструктурой

    - Децентрализованный анализ данных с единой системой управления.

    - Система должна поддерживать возможность установки анализаторов на каналыудалённых площадок.

    - Бесперебойная работа анализаторов утечек данных при потере связности с центральным сервером управления.

    - Сохранение полного набора всех имеющихся аналитических средств (включая цифровые отпечатки) при потере связности анализатора с сервером управления.

    - Инспектирование веб-трафика HTTP/HTTPS исключительно средствами собственного веб-шлюза без использования протокола ICAP.

    - Инспектирование почтового трафика посредством встраивания в существующий SMTP-поток.

    - Интеграциясослужбамикаталоговпопротоколу LDAP споддержкой Microsoft Active Directory, Microsoft Active Directory Application Mode, IBM Lotus Domino.

- Обязательные требования к Участникам процедуры закупки

Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям:

  - Профессиональный опыт работы и история деятельности в области выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг не менее 3 лет;

  - Обеспечение интеграции Проекта с другими подпроектами;

  - Наличие следующих лицензий  и сертификатов:

- ФСТЭК России:

- на деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

  - Наличие сертификата по российскому или международному стандарту:

- на систему менеджмента качества (по стандарту (ГОСТ Р ИСО 9001:2008 или ISO 9001:2008 соответственно) применительно к разработке, внедрению и сопровождению решений в области информационных и информационно-телекоммуникационных систем и технологий.

  - Наличие, не менее 3-х специалистов, прошедших обучение по WebsenseDataSecuritySuite (DSS), и имеющие соответствующие сертификаты.

  - Исполнителем не должно производиться привлечение субподрядчиков в целях оказания работ по проектированию и внедрениюподсистемы обнаружения утечек конфиденциальной информациидля нужд генеральной дирекции ФГУП "РосРАО".

- Требования к оборудованию

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов  и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечить конструктивную и функциональную совместимость.

Гарантия на оборудование и выполняемые работы не менее 12 месяцев.

- Требования к пуско-наладке подсистемы обнаружения утечек конфиденциальной информации

Работы по внедрению и настройке должны быть выполнены в рамках Отраслевых требований по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом».

Система должна иметь возможность по обеспечению функций указанных в п.1.