Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на модернизацию  специального автомобиля для перевозки РАО на базе Volvo FM для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Техническое задание

на право заключения договора по модернизации специального автомобиля для перевозки РАО на базе Volvo FM (уменьшение длины кузова, укорочение шасси) в 2013 году

1. Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Модернизация  специального автомобиля для перевозки РАО на базе Volvo FM.

Заключение договора на проведение работ по уменьшению длины кузова-фургона с целью уменьшения снаряженной массы ТС, улучшение управляемости ТС, максимальное использование объема кузова для перевозки груза, эффективная работа гидросистемы приводов крышек кузова.

2. Сроки проведения работ:

В течение 45 рабочих дней с момента заключения договора.

3. Технические требования к предложению и состав работ:

3.1. Уменьшение длины кузова-фургона ориентировочно на 1400мм (на 2 секции);

3.2. Укрепление (замена) несущей конструкции основания (днища) кузова с целью увеличения жёсткости на деформацию с учётом разрешённой грузоподъёмности.

3.3. Капитальный ремонт существующей системы рычагов подъёма основных откидных крышек кузова и усиление петель-шарниров, с целью дальнейшего использования системы без дополнительной помощи из вне при закрытии крышек.

3.4. Замена и регулировка уплотнительного профиля откидных крышек для герметизации кузова от атмосферных осадков.

3.5. Перенос инструментального ящика шасси на свободное место.

3.6. Замена фурнитуры заднего дверного портала на дублирующую фурнитуру, выполненную из нержавеющей стали.

3.7. Придание кузову эстетичного внешнего вида, путем замены части элементов на дублирующие элементы, выполненные из нержавеющей стали, а так же нанесение антикоррозийного покрытия с покраской оставшихся элементов.

3.8. Изменение размеров шасси ТС в сторону уменьшения в соответствии с измененными размерами кузова-фургона.

3.9. Документальное оформление изменений весовых характеристик ТС с внесением необходимых изменений в ПТС ТС.

3.10. Капитальный ремонт специального транспортного средства для перевозки РАО осуществляется по адресу исполнителя. Доставка ТС для капитального ремонта и обратно осуществляется заказчиком.

3.11. Предоставление полного пакета документов, включающий в себя техническую документацию, а также сертификаты соответствия и паспорта на установленное оборудование.

4. Условия оплаты:

Стоимость  должна включать в себя все расходы связанные с выполнением работ по капитальному ремонту шасси и кузова-контейнера автомобиля специального на базе Volvo FM, согласно технического задания, с учётом транспортировки транспортного средства к месту выполнения работ и обратно, а также  расходы  на  страхование, госпошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, и др.  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оплата по безналичному расчету, по факту выполнения работ в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и предоставления Исполнителем счёта и счета–фактуры.

- Описание специального транспортного средства:

Специальное транспортное средство предназначено для перевозки радиоактивных отходов и источников ионизирующего излучения (СТС РАО) на базе  - автомобиля Volvo FM 4х2.

СТС РАО состоит из:

- автомобиля специального с краноманипуляторной установкой;

- кузов контейнера с системой креплений.

- Технические характеристики специального транспортного средства предназначеного для перевозки радиоактивных отходов и источников ионизирующего излучения (СТС РАО):

| - снаряженная масса СТС РАО, кг | 13000 |
| --- | --- |
| - разрешенная максимальна масса СТС РАО, кг | 19700 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
| - нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| - масса кузова контейнера, кг | 4595 |
| - габаритные размеры кузова контейнера, мм | 5320х2550х1880 |
| - габаритные размеры биологической защиты, мм | 2300х1500х50 |
| - масса биологической защиты, т | 2,15 |

- Требования к оборудованию

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов  и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечить конструктивную и функциональную совместимость. Гарантия на выполняемые работы и устанавливаемое оборудование не менее 12 месяцев.

- Наличие лицензий и сертификатов:

На момент выполнения работ Исполнитель должен иметь все соответствующие разрешительные документы на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением условий договора, в том числе:

- Сертификат соответствия на работы по ремонту специальных автотранспортных средств;

-   Опыт работы на рынке по переоборудованию специальных транспортных средств.