Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования для прачечной Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для прачечной

Ленинградского отделения филиала

«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Перечень товаров и общих требований

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ | Комплектность | Ед. изм. | Данные | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промышленная, высокоскоростная, барьерная (гигиеническая) стирально-отжимная машина Primus МВ26 (или эквивалент) | Тип машины; барьерный. Вариант нагрева; электрический. Напряжение питания В, Гц; 380, 50. Объём загрузки, кг.; не менее 26 и не более 29. Остаточная влажность белья, %; не менее 50. Материал внутреннего и внешнего барабана; нержавеющая сталь. Скорость отжима, об./мин.; не менее 960 не более 1000. Программное обеспечение; Не менее 15 базовых программ с возможностью перепрограммирования до 99. Прочие характеристики; подрессоренная, без требований жёсткого крепления к фундаменту; двигатель с частотным управлением, бункер для моющих средств 5 секций; 2 сливных клапана по 76 мм., диаметр внутреннего барабана не менее 650 и не более 660 мм.; глубина барабана не менее 800 и не более 850 мм.; мощность двигателя не менее 4 и не более 5кВт; мощность нагревательных элементов не менее 24 и не более 25 кВт; обороты барабана при стирке не менее 45 и не более 55 об./мин.; присоединение воды 0,2 – 0,6 МПа.. Габаритные размеры машины (ширина/ глубина/ высота), мм.; не менее 1410 не более 1420/ не менее 1060 не более 1080/ не менее 1640 не более 1650. | нет | Комплект поставки: Наименование; Количество. Стирально-отжимная машина, шт.; 2. Паспорт, шт.; 2. Руководство по эксплуатации, шт.; 2. | шт. | нет | 2 | до 20.12.2013 | 24 месяца с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе. Код ОКП: 485500 Оборудование прачечное промышленного типа и запасные части к нему |
| 2. | Промышленная барабанная сушилка Primus Т24 (или эквивалент) | Тип машины; барабанная сушилка. Вариант нагрева; электрический. Напряжение питания В, Гц; 380, 50. Объём загрузки, кг.; не менее 24 и не более 26. Материал барабана; нержавеющая сталь. Характеристики барабана; поверхность перфорирована вентиляционными отверстиями, диаметр барабана не менее 930 и не более 950 мм., глубина барабана не менее 780 и не более 790 мм., объём барабана не менее 530 и не более 532 л.. Программное обеспечение; микропроцессорное, не менее 3 и не более 4 программ. Прочие характеристики; максимально сокращённое время сушки, нагрев 30 кВт. мощность двигателя не более 0,55 кВт., оптимальный поток воздуха 1200 м³/час.. Габаритные размеры машины (ширина/ глубина/ высота), мм.; не менее 965не более 980/ не менее 1270 не более 1280/ не менее 1975 не 1990. Вес нетто, кг.; не более 275. | нет | Наименование; Количество. Барабанная сушилка, шт.; 1. Паспорт, шт.; 1. Руководство по эксплуатации, шт.; 1. | шт. | нет | 1 | до 20.12.2013 | 24 месяца с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе. Код ОКП: 485500 Оборудование прачечное промышленного типа и запасные части к нему |
| 3. | Карусельный сушильно-гладильный пресс КП-521 Astra для глажения прямого и фасонного белья(или эквивалент) | Тип машины; карусельный, ротационный, двух подушечный. Производительность кг/час при влажности белья 15-20%, при влажности белья 50%; не менее 22 не менее 16,5. Вариант нагрева; электрический. Напряжение питания В, Гц; 380, 50. Поворот плиты; 180º. Подъём плиты; автоматический. Привод плиты; при помощи сжатого воздуха. Размеры гладильной плиты, мм.; не менее 1500 и не более 1510/ не менее 540 и не более 550. Вид управления; полуавтоматическое. Прочие характеристики; Остаточная влажность белья 0%, максимальная мощность тэнов не менее 11,7 и не более 12 кВт.; диапазон регулировки нагрева гладильной плиты 120-175 ºС; давление сжатого воздуха 0,4 МПа. Габаритные размеры машины (длинна/ ширина/ высота), мм.; не менее 2020не более 2050/ не менее 1780 не более 1790/ не менее 1170 не 1180. Вес нетто, кг.; не более 840. | нет | Наименование; Количество. Сушильно-гладильный пресс, шт.; 2. Паспорт, шт.; 2. Руководство по эксплуатации, шт.; 2. | шт. | нет | 2 | до 20.12.2013 | 24 месяца с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе. Код ОКП: 485500 Оборудование прачечное промышленного типа и запасные части к нему |

- Сведения о новизне

Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Требования к маркировке

Товар (оборудование) должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Состав маркировки:

- товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия изготовителя;

- год изготовления.

- Требования к упаковке

Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: На момент поставки, на Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат соответствия, а так же техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации и пр.) на русском языке.

- Требования к транспортированию

Товар (оборудование) в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния:

- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах;

- при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом;

- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке;

- при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в трюме.

Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга.

При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.

Во время погрузочно-разгрузочных работ Товар (оборудование) не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков.

- Требования к хранению

В соответствии с ГОСТ 15150-69.

- Требования к обслуживанию

В соответствии с  руководством по эксплуатации на Товар (оборудование).

- Экологические требования

Не требуется.

- Требования по безопасности

Оборудование должно быть экологически безвредно и не требовать каких-либо мер защиты обслуживающего персонала.

- Требования к качеству

Товар (оборудование) должно соответствовать требованиям КД, ТУ и иной технической документации предприятия Изготовителя.

- Техническое сопровождение групп товаров, за исключением нестандартного оборудования

Не требуется

- Дополнительные (иные) требования

Не требуется

- Требования к форме предоставляемой информации

Не требуется

- Требования к техническому обучению персонала заказчика

Требуется.