Техническое задание

на проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, обучению персонала работе на вагонных весах ВВЭ-СД-120.1-НП1

1.Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Выполнить шеф-монтажные работы (таблица №1), пуско-наладочные работы по введению в эксплуатацию весов вагонных  ВВЭ-СД-120.1-НП1 (таблица №2), провести обучение персонала работе и обслуживанию весов вагонных  ВВЭ-СД-120.1-НП1 (таблица №3).

2. Описание товара, услуг, работ

2.1. Вагонные весы ВВЭ-СД-120.1-НП1 для ГЭУ №2 (дозировочный комплекс)  РУ «У» ОАО «ППГХО»

2.2. Вагонные весы ВВЭ-СД-120.1-НП1 предназначены для взвешивания вагонов груженых углем в статике и в движении. Весы вагонные состоят из грузоприемного устройства, электронного оборудования, системы оптического считывания номеров вагонов ВСчНВ-2.1, и дублирующее светодиодное табло ТС-200.

Грузоприемное устройство состоит:

- Грузоприемное устройство в сборе с металлической фундаментной плитой – 2 компл.

- Весоизмерительные датчики – 1 компл.

- Система  фиксации с устройством защиты от динамических перегрузок – 1 компл.

- Монтажный комплект – 1 шт.

- Электронное оборудование:

- Весоизмерительный прибор М1РС с молниезащитой (ПЭВМ в промышленном исполнении) – 1 компл.

- ж/к монитор 19  - 1 шт.

- клавиатура – 1 шт.

- мышь оптическая – 1 шт.

- принтер – 1 шт.

- сетевой фильтр – 1 шт.

- ИБП АРС Back-UPS ES 525 – 1 шт.

- Кабельное оборудование – 1 компл.

- Система оптического считывания номеров вагонов ВСчНВ-2.1 – 1 компл.

- Дублирующее светодиодное табло ТС-200 – 1 шт.

- Программное обеспечение (Windows XP, ПО весов) – 1 компл.

- Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, методика проверки, документация по строительству и монтажу) – 1 компл.

2.3. Необходимый объем работ для введения в эксплуатацию вагонных весов ВВЭ-СД-120.1-НП1 (таблицы №1,№2,№3).

Таблица №1 – Перечень работ по шеф-монтажу вагонных весов ВВЭ-СД 120.1-НП1

| № п/п | Наименование производимых работ и услуг | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Проведение шеф-монтажных работ |  |  |
| 1.1 | Разработка траншей для прокладки кабеля и шин заземления | Заказчик |
| 1.2 | Прокладывание кабелей в траншее | Заказчик |
| 1.3 | Разработка котлована под грузоприемное устройство | Заказчик |
| 1.4 | Монтаж грузоприемного устройства | Заказчик |
| 1.5 | Контроль за монтажом грузоподъемного устройства | Исполнитель |
| 1.6 | Подключение грузоприемного устройства к питающим кабельным линиям | Исполнитель |
| 1.7 | Установка электронного оборудования | Заказчик/Исполнитель |
| 1.8 | Установка системы оптического считывания номеров вагонов | Заказчик |
| 1.9 | Контроль за установкой системы оптического считывания номеров вагонов | Исполнитель |
| 1.10 | Монтаж дублирующего светодиодного табло | Заказчик |
| 1.11 | Контроль за монтажом дублирующего светодиодного табло | Исполнитель |
| 1.12 | Подключение программного обеспечения | Исполнитель |
| 1.13 | Сдача смонтированного и подключенного оборудования представителям Заказчика | Исполнитель |

Таблица №2 – Перечень по пуско-наладочным работам вагонных весов ВВЭ-СД-120.1-НП1

| № п/п | Наименование производимых работ и услуг | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Проведение пуско-наладочных работ |  |  |
| 2.1 | Устранение замечаний и неисправностей | Исполитель/Заказчик |
| 2.2 | Проведение настройки весов по необходимым параметрам | Исполнитель |
| 2.3 | Сдача оборудования в эксплуатацию | Исполнитель |

Таблица №3 – Перечень мероприятий по обучению персонала работе на вагонных весах ВВЭ-СД-120.1-НП1

| № п/п | Наименование производимых работ и услуг | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Проведение обучение персонала по программе: «Основы управления и обслуживания весов вагонных ВВЭ-СД-120.1-НП1 |  |  |
| 3.1 | Правила включения и отключения весов | Исполнитель |
| 3.2 | Обучение работы на грузоприемном устройстве | Исполнитель |
| 3.3 | Обучение пользованием электронным оборудованием | Исполнитель |
| 3.4 | Тестовый пуск | Исполнитель |
| 3.5 | Запуск весов в рабочем режиме | Исполнитель |
| 3.6 | Порядок действия персонала при возникновении аварийных ситуаций | Исполнитель |
| 3.7 | Правила обслуживания установки. Особенности требований техники безопасности при эксплуатации весов. | Исполнитель |

3. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что смонтированное и сданное  Исполнителем в эксплуатацию оборудование отвечает стандартом безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком данного оборудования.

3.2. Устранять недостатки, возникшие в процессе проведения шеф-монтажых и пуско-наладочных работ до момента сдачи оборудования в эксплуатацию. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в процессе проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ несет Исполнитель.

3.3. Командировочные расходы по монтажу, введению в эксплуатацию и проведению обучения персонала должны быть включены в стоимость оборудования.

4. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг

4.1.Исполнитель обязуется выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала в срок не более 10-12 календарных дней с момента поставки оборудования на склад Заказчика.

4.2 В случае возникновения серьезных недостатков (неполадок) в процессе проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, устранить в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения.

4.3 Исполнитель обязан установить весы вагонные ВВЭ-СД-120.1-НП1 и выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, провести обучение персонала работе на весах по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

5. Требование к качеству выполненных работ, оказываемых услуг

5.1 Исполнитель обязан провести шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, а так же обучение персонала в полном объеме согласно таблицам №1,№2,№3.

6. Требования к безопасности выполненных работ

6.1 Все работы должны проводиться с соблюдением всех необходимых правил и норм техники безопасности.

6.2 Исполнитель должен иметь разрешение, дающее право на проведение монтажа и обслуживания данного оборудования, опыт проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ подобного оборудования не менее трёх лет, опыт проведения обучения персонала работе на подобном оборудование.

7. Требования к результатам работ

7.1 Результатом выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ должна стать бесперебойная работа принятого в эксплуатацию оборудования в  течении гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

7.2 Результатом обучения персонала должен стать допуск работников участка к работе на данных весах и их обслуживанию.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

8.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

8.2. В течении гарантийного срока Исполнитель обязуется устранять выявленные недостатки оборудования в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения недостатка Заказчиком.

9. Требования к потенциальному участнику

9.1. Опыт на рынке проведения подобных работ и услуг более трех лет, на период гарантии сервисное обслуживание за счет Исполнителя.

Инициатор закупки 						            	Г.А. Пичуев

Директор РУ «У»						            	Ю.С. Кузьмин

Согласовано:

Главный механик ОАО ППГО					            А.Т. Зинкевич