ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку абразивного порошка (номенклатурная группа №1.60 – поставка моющих и чистящих средств)для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора
 по  ТЭФ
________________________ О.Э. Дарбинян
«____»  ___________  2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка абразивного порошка (номенклатурная группа №1.60 – поставка моющих и чистящих средств) 
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование  товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Абразивный порошок 
	- фракция 0,5-3,0 мм;
- изготовлен из шлаков никелевого производства;
- предназначен для струйной очистки металлических поверхностей;
- Химический состав:

FeO: 16-24%

SiO2: 36-40%

Al2O3: 5-7%

MgO: 9-17%

CaO: 18-21%
Ni+Co+Ca – не более 0,1 %

- форма – острая угловая;
- цвет – черный;
- динамическая прочность – более 10,0;
- абразивная способность – более 4,0;
- проводимость – не более 15мС/м;
- водорастворимые хлориды: не более 0,001%;
- твердость по Моосу – 6-7;
- влажность – менее 0,2 %;
- Массовая доля зерен размером 0,5-2,5 мм – не менее 75%;
- Массовая доля зерен размером 0,1-0,5 мм – не более 5%;
- Насыпная масса, г/см3 – 1,2-1,4;
	483,0
	тонн


3. Требования к комплектации товара
В соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ.
Поставка  7 (семь) вагонов (грузоподъемностью 69 тонн/1 вагон).
4. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки,    транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
5. Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет. Оплата производится в порядке, предусмотренном требованиями проекта договора.
6. Требования к упаковке оборудования

Усиленные мягкие контейнеры МКР-1 (биг-бэк) вместимостью 1 тонна с полиэтиленовыми вкладышами. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
7. Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

8. Прочие условия

8.1. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

8.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

8.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8.2. Продукция должна иметь паспорта качества, сертификаты.

9. Место поставки товара
          Станция назначения – Мурманск, Октябрьской ж.д.  код 018409,
 Место подачи вагонов – п/п (подъездной путь) ОАО «ЦС «Звездочка», код – 2122,

 Грузополучатель – Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», код 6779.
10. Сроки поставки товара
Вся продукция по договору должна быть поставлена железнодорожным транспортом (вагонами) в срок с «28» мая 2013 г. по «25» июня 2013 г.
	Инженер группы закупок
	
	
	
	В.Б. Сохряков

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


