Информация не секретная
Техническое задание на поставку материала

Предмет закупки  
Лента  ЛСМ  0,16×30
Санкт-Петербург 
2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 18. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
                                РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	  Лента  ЛСМ  0,16×30 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не был восстановлен, в том числе не были восстановлены потребительские свойства.
2.  Поставляемая лента должна быть со сроком изготовления не позднее 30 дней на момент поставки.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Этапы разработки и изготовления должны включать в себя:

- изготовление материалов;

- проведение испытаний для составления сертификата (паспорта);

- поставку материалов.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	 ТУ 16-88 И79.0168.001

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	349226


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Поставляемый материал будет использован при изготовлении шин TF и PF (оборудование класса безопасности 2, класса качества 2, класса сейсмостойкости 2)  Исследовательского Термоядерного Экспериментального Реактора (ИТЭР), сооружаемого в соответствии с требованиями МАГАТЭ и законом Французской Республики от 7 февраля 2012, устанавливающим требования к радиационно-опасным объектам. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	1. Температура от +5 до +35 градусов, влажность 60%+ - 10%.

2. Климатическое исполнение УХЛ2.

3. Уровень радиации - 0,01 Грей/час в течение 5000 часов.

4. Магнитное поле 0,2 Тл.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Технические характеристики в соответствии с ТУ 16-88 И79.0168.001  
2. Бобины должны быть диаметром Ø110 мм ±10 мм 
3. Разрешается применение аналогов.  

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	 Требования к надежности в соответствии с ТУ 16-88 И79.0168.001 ТУ.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	В соответствии с ТУ 16-88 И79.0168.001 ТУ.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Требования к маркировке в соответствии с ТУ 16-88 И79.0168.001 ТУ

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Требования к упаковке в соответствии с ТУ 16-88 И79.0168.001 ТУ


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	       Сдача и приемка продукции производится несколькими партиями в соответствии с графиком (см. ниже) в количестве 3000 кг  на складе Заказчика по адресу: 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3, АО «НИИЭФА»
       В течение 7 рабочих дней с момента получения материалов, сырья и полуфабрикатов проводится:

- проверка количества полученной продукции требованиям договора;

- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество  и комплектность продукции;

- проверка соответствия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, установленным требованиям.

       Отсутствие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, или ее несоответствие установленным требованиям является основанием для возврата продукции.


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	       Поставщик вместе с продукцией должен представить:

Сертификат качества (паспорт), выданный изготовителем (производителем),  в  котором должна быть указана следующая информация:
- наименование и адрес предприятия- изготовителя и его товарный знак;

· условное обозначение продукции по ТУ;

· размеры и отклонения;

· номер ТУ;
· номер партии и (или) смены изготовления;

· дату изготовления (месяц, год);

       Документ о качестве должен иметь штамп технического контроля и подпись ответственного лица, подтверждающие приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя (поставщика) и оригинальную печать предприятия - изготовителя.
     Сертификат (паспорт) должен включать в себя фактические значения параметров материалов, сырья, комплектующих с указанием нормативных документов по которым проводились испытания. Результаты испытаний могут быть оформлены в виде отдельных протоколов испытаний, прилагаемых к сертификату. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	   Требования к транспортированию в соответствии с ГОСТ 26103-84.
Повреждение продукции  при транспортировке  не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.

     Выгрузка  продукции на складе Получателя производится только через верх.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	   Требования к хранению в соответствии с ГОСТ 26103-84.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	         При, обнаружении в процессе обработки продукции скрытых дефектов, не позднее 4-х месяцев с даты получения продукции (подписания ТОРГ-12), оформляется Акт на  скрытые дефекты («Инструкция о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7»). После получения Акта  на скрытые дефекты  Поставщик обязан в течение 30 дней произвести замену отбракованной продукции в полном объеме.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	         Требования к обслуживанию не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	          Нет.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	           Требования к безопасности не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Сертификат соответствия изготовителя (производителя).


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	              При предложении аналогов Поставщик должен в составе заявки представить  экспериментальное подтверждение работоспособности предлагаемого аналога, выданное специализированной  сертифицированной организацией (лабораторией)  при:
· уровне радиации – 0,01 Грей/час в течение 5000 часов

- магнитном поле 0,2 Тл.   
Основание: Письмо внешнего заказчика, Частного учреждения «ИТЭР-центр» № 02/143 от 28.02.2014г.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка Продукции согласно графику в шесть этапов  общим количеством 3000 кг:
1 этап  поставки – не позднее 40 календарных дней с момента заключения Договора: Ленту  ЛСМ 0,16×30 = 500 кг;

2 этап  поставки - не позднее 60 календарных дней с момента заключения Договора: Ленту  ЛСМ 0,16×30 = 500 кг;
3 этап  поставки - не позднее 80 календарных дней с момента заключения Договора: Ленту  ЛСМ 0,16×30 = 500 кг;
4 этап  поставки - не позднее 100 календарных дней с момента заключения Договора: Ленту  ЛСМ 0,16×30 = 500 кг;
5 этап  поставки - не позднее 120 календарных дней с момента заключения Договора: Ленту  ЛСМ 0,16×30 = 500 кг;
6 этап  поставки - не позднее 140 календарных дней с момента заключения Договора: Ленту  ЛСМ 0,16×30 = 500 кг;с правом досрочной поставки по соглашению сторон.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	        Все сопроводительные документы должны быть представлены в виде напечатанных документов и в электронном виде на русском языке (или английском).


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
	     Расчет за продукции производится в следующем порядке:

100%  стоимости продукции в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания  накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 18. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	     В общую сумму Договора должны входить: стоимость Продукции, 

НДС 18%, доставка до склада Покупателя: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, АО «НИИЭФА» расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  техдокументации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


PAGE  
2

