Техническое задание

на выполнение работы

Предмет закупки: «Выполнение работ по подготовке площадки для установки стенда ДКС»

Обнинск

2013

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по подготовке площадки для установки стенда ДКС.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Подрядчик обязан выполнять работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ведомость физических объемов работ:

| Раздел: Бокс |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных, 100 м2 проемов | 0,042 |
| 2 | Монтаж конструкций дверей, 1 т конструкций | 0,26 |
| 3 | Расчистка стен от старой краски, 100 м2 расчищенной поверхности | 5,46 |
| 4 | Расчистка потолков от старой краски, 100 м2 расчищенной поверхности | 1,18 |
| 5 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов, 100 м2 | 0,052 |
| 6 | Сплошное выравнивание стен сухой смесью "Ротбанд" или эквивалент, 100 м2 поверхности | 5,46 |
| 7 | Сплошное выравнивание потолков сухой смесью "Ротбанд" или эквивалент, 100 м2 поверхности | 1,18 |
| 8 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,052 |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, 100 м2 окрашиваемой поверхности стен | 5,46 |
| 10 | Грунтовка для внутренних работ, т | 0,072 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, 100 м2 окрашиваемой поверхности потолка | 1,18 |
| 12 | Грунтовка для внутренних работ, т | 0,016 |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,46 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,18 |
| 15 | Разборка бетонных полов при помощи отбойных молотков из бетона марки 200, 1 м3 | 11,1 |
| 16 | Гидроизоляция пола стеклоизолом в 1 слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0,8 |
| 17 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 0,52 |
| 18 | Устройство подстилающих слоев бетонных (М200), 1 м3 покрытия | 7,4 |
| 19 | Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм с рисунком, 100 м2 покрытия | 0,74 |
| 20 | Устройство покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм, 100 м2 покрытия | 0,74 |
| 21 | Шлифовка бетонных мозаичных полов, 100 м2 покрытия | 0,74 |
| 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград с рельефом за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,848 |
| 23 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3,22 |
| 24 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов, 100 м2 вертикальной проекции | 2,2 |
| 25 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 19,2 |
| 26 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км, т | 19,2 |
| Раздел: Санпропускник |  |  |
| 27 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки | 0,7154 |
| 28 | Расчистка стен от старой краски, 100 м2 расчищенной поверхности | 1,389 |
| 29 | Расчистка потолков от старой краски, 100 м2 расчищенной поверхности | 0,357 |
| 30 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов, 100 м2 | 0,084 |
| 31 | Сплошное выравнивание стен сухой смесью "Ротбанд" или эквивалент, 100 м2 поверхности | 1,389 |
| 32 | Сплошное выравнивание потолков сухой смесью "Ротбанд" или эквивалент, 100 м2 поверхности | 0,357 |
| 33 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,084 |
| 34 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, 100 м2 окрашиваемой поверхности стен | 1,389 |
| 35 | Грунтовка для внутренних работ, т | 0,0184 |
| 36 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, 100 м2 окрашиваемой поверхности потолков | 0,357 |
| 37 | Грунтовка для внутренних работ, т | 0,00464 |
| 38 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,357 |
| 39 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,389 |
| 40 | Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия | 0,488 |
| 41 | Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия | 0,488 |
| 42 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0,13 |
| 43 | Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен | 0,224 |
| 44 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0,02 |
| 45 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0,224 |
| 46 | Установка в зданиях оконных блоков ПВХ поворотных, 100 м2 проемов | 0,115 |
| 47 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0,066 |
| 48 | Устройство покрытий полимерцементных выравнивающих, 100 м2 покрытия | 0,488 |
| 49 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0,488 |
| 50 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки, 100 м2 стяжки | 0,488 |
| 51 | Устройство покрытий полов из плит керамогранитных, 100 м2 покрытия | 0,488 |
| 52 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0,7154 |
| 53 | Гладкая облицовка стен и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки | 0,7154 |
| 54 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112), 100 м2 потолка | 0,131 |
| 55 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 15,6 |
| 56 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км, т | 15,6 |
| Раздел: Сантехнические работы |  |  |
| 57 | Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов | 0,04 |
| 58 | Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов | 0,02 |
| 59 | Снятие смесителя без душевой сетки, 100 шт. арматуры | 0,04 |
| 60 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0,268 |
| 61 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,082 |
| 62 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |
| 63 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0,12 |
| 64 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0,052 |
| 65 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода | 0,268 |
| 66 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. | 0,2 |
| 67 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. | 0,4 |
| 68 | Установка смесителей, 10 шт. | 0,4 |
| 69 | Установка трапов диаметром 50 мм, 10 компл. | 0,2 |
| 70 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, 1 сальник | 1 |
| 71 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0,2 |
| 72 | Установка поддонов душевых чугунных глубоких, 10 компл. | 0,2 |
| 73 | Смена смесителей с душевой сеткой, 100 шт. | 0,02 |
| Раздел: Компрессорная |  |  |
| 74 | Расчистка стен от старой краски, 100 м2 расчищенной поверхности | 0,662 |
| 75 | Расчистка потолков от старой краски, 100 м2 расчищенной поверхности | 0,183 |
| 76 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов, 100 м2 | 0,066 |
| 77 | Сплошное выравнивание стен сухой смесью "Ротбанд" или эквивалент, 100 м2 поверхности | 0,662 |
| 78 | Сплошное выравнивание потолков сухой смесью "Ротбанд" или эквивалент, 100 м2 поверхности | 0,183 |
| 79 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,066 |
| 80 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, 100 м2 окрашиваемой поверхности стен | 0,662 |
| 81 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, 100 м2 окрашиваемой поверхности потолков | 0,183 |
| 82 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,662 |
| 83 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,183 |
| 84 | Разборка бетонных полов при помощи отбойных молотков из бетона марки 200, 1 м3 | 2,75 |
| 85 | Гидроизоляция пола стеклоизолом в 1 слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
| 86 | Армирование цементобетонных покрытий сетками, 1 т | 0,23 |
| 87 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия | 0,183 |
| 88 | Устройство покрытий мозаичных толщиной 20мм, 100 м2 покрытия | 0,183 |
| 89 | Устройство покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20, 100 м2 покрытия | 0,183 |
| 90 | Шлифовка бетонных мозаичных полов, 100 м2 покрытия | 0,183 |
| 91 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0,02 |
| 92 | Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен | 0,072 |
| 93 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, 100 м2 проемов | 0,072 |
| 94 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 95 | Демонтаж ж/б фундамента, 1 м3 | 0,7 |
| 96 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 7,2 |
| 97 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьера на расстояние до 10 км, т | 7,2 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новым и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

Применяемые материалы:

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сухая смесь "Ротбанд" или эквивалент | Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию: - высыхание слоя 15–20 мм при температуре 20°С и влажности воздуха 60%: не более 7 суток - размер зерна не более 1,2 мм - прочность - на сжатие >2,5 МПа - на изгиб >1,0 Мпа - выход раствора из 100 кг смеси: ~ 120 л - расход сухой смеси при слое 10 мм: не более 8,5 кг/м2 - плотность в затвердевшем состоянии не менее 950 кг/м3 |

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – с 26.12.2013 г.

Дата окончания работ – не позднее 18.02.2014 г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

# Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам, установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации.

# Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ.

# Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3).

# После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

# Работники подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ №3-1 от 05.01.2004 г.

Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г. №63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на  объекте.

# Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ».

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

Контактное лицо:  Михеев Александр Сергеевич (48439) 9-89-34.