ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку конвертеров
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка  конвертеров для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

          2.  Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
 Товар должен быть новым (дата выпуска не ранее 2014г.), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Конвертер PowerOne DK1501-9EP 
(или эквивалент)
	· Работа должна быть в широком диапазоне входных напряжений: от 44 до 220V DC;

· Выходные характеристики: напряжение, не менее - 15V, ток не менее 10А;

· Должна быть возможность регулировки выходного напряжения;

· Должна быть возможность дистанционного включения/выключения  преобразователя; 

· Должна быть светодиодная индикация:

· - пониженного входного напряжения;

· - короткого замыкания в нагрузке;

· - штатного режима работы.

· Должна быть возможность  эксплуатации  при  температуре  окружающей  среды:  от  -40С до +71С;

· Должна быть защита от короткого замыкания и перегрузки по выходу;

·  Должна быть защита от превышения входного напряжения;

·  Должна быть защита от перегрева;

·  Должна быть гальваническая развязка;

·  Должно быть ограничение выходного тока при перегрузке;

·  Должна быть возможность установки на DIN рейку;

·  Габариты, мм:
длина от 158 до 160                                                                           ширина от 110 до 112                                                                  высота от 79 до 81  
·  Должен быть тип разъема STV-H15-FSR.

	не менее 
12  
месяцев
	32
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку оборудования до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Аванс – не предусмотрен

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке оборудования 
Товар должен поставляться в заводской упаковке. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
      6. Требования к технической документации
Инструкция по эксплуатации и паспорта на русском языке.
       7. Место поставки продукции:
Место поставки товара: Москва, ул. Генерала Белова, д.14., склад ФГУП «СНПО «Элерон».      
8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки - с момента заключения договора. Окончание поставки - в течение 15 рабочих недель с момента подписания договора.

Начальник подразделения                                                                               _______________________ С.А.Каравцев
                                                                                                                                                                             подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ М.С. Дроздов
                                                                                                                                                                            подпись                                                    ФИО                                                                                                     
