           Приложение 1
ЧТЗ на защитное сооружение (металлический бронемодуль 5 класса пулестойкости 
1. Дополнительные технические требования (потребительские свойства).

· общие требования по защите от проникновения – 3 класс по РД 78.36.003-2002.

· панели стен, потолка, дверей и основания должны обеспечивать равнопоручную защиту.
· все деревянные конструкции должны быть обработаны огне-биосоставами, обеспечивающими предел огнестойкости EJ 15.

· требования к дверям, аналогичны требованиям к бронепанелям и бронестеклам.

· дверь 960х750мм оборудуется:

· механическими замками в соответствии с 3 классом взломостойкости по РД 78.36.003-2002 (ключ изнутри и снаружи).
· щеколдой (с внутренней стороны);

· ручками с двух сторон;

· датчиком положения створки.
· бронемодули должны  быть оборудованы:
· - телефонной розеткой;
· - системой принудительной вентиляции, обеспечивающей 3-х кратный обмен воздуха в час.
· для подвода  питающих и слаботочных кабелей предусмотреть кабелепровод (вводные отверстия для труб) под кабели: 
· -ПРППМ 2х0,9  - 1 шт;

· -ВВГнг 3х2,5      - 1 шт;
· предусмотреть установку щитка электрического на 2 автомата 16А каждый для питания всех потребителей.
· предусмотреть  линии защитного заземления всего электрооборудования.
· электропроводку выполнить:
· - в ПВХ коробе 40х40;

· - в металлорукаве d= 18мм; 
· предусмотреть средство пожаротушения согласно требованиям ППБ01-03 (огнетушитель порошковый ОП-1 (3)-АВСУЕ.
· предусмотреть аптечку индивидуальную АИ-3-1ВС.
2. Требования  к качеству продукции.
Все материалы, использующиеся для производства защитного сооружения должны соответствовать Гостам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ.

3. Маркировка изделий.

· требования к маркировки изделия принять по ГОСТ Р 51110-97*;

· маркировка должна быть четкой разборчивой, устойчивой к воздействию механических и климатических факторов на весь срок эксплуатации.
4. Комплектность поставки.

В комплект поставки должны входить:

· бронепанели защитного сооружения, бронеокна, бронедвери, передаточные лотки, элементы конструкций, материалы, метизы и др., комплекты.

· паспорт.

· сертификаты, на комплектующие и материалы.

· Эксплуатационная документация в объеме, предусмотренном ГОСТ 2. 601-95*.

5. Условия поставки.

· в общую сумму договора должны входить НДС, экспедирование, полный пакет технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
· доставка оборудования осуществляется гражданами РФ.

6. Требования к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

7. Требования к технической документации.

В течение 10 дней с момента заключения договора ПОСТАВЩИК обязуется выслать в адрес заказчика на русском языке:

· паспорта на русском языке на каждое комплектуемое изделие;
· инструкции по эксплуатации и обслуживанию на русском языке на каждое комплектуемое изделие.

Вместе с оборудованием ПОСТАВЩИК обязуется представить полный комплект технической и разрешительной документации на русском языке, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.

8. Прочие условия.

Поставляемое оборудование должно быть:

· свободно от прав третьих лиц;

· растаможено;

· новым, не ранее 2013 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов);

· поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость;

· работоспособным и готовым к эксплуатации, о чем ПОСТАВЩИК обязуется предоставить комплект подтверждающих документов на русском языке и языке оригинала (сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта на данный вид продукции, руководство по эксплуатации).

