|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» сентября 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт фасада корпусов 5Е и 5В ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На ремонт фасада корпусов 5Е и 5В ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

- Ремонт фасада корпуса № 5Е.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 9,12 м2.

- Уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах – 91,2 м.

- Заполнение горизонтальных и вертикальных швов между стеновых панелей пеной монтажной – 91,2 м.

- Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей (обмазка наружной поверхности стен и стыков) – 91,2 м.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 26,9 м2.

- Ремонт штукатурки гладких фасадов – 26,9 м2.

- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м – 890 м2.

- На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов – 1267 м2.

- Затаривание строительного мусора в мешки – 1,964 т.

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного – 1,964 т.

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера,                                   на расстояние: до 15 км – 1,964 т.

2. Ремонт фасада корпуса № 5В.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка металлической двери двупольной размером 2,6х1,5 м – 3,9 м2.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Очистка поверхности щетками – 24,5 м2.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 24,5 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 24,5 м2.

- Демонтаж металлоконструкций козырька – 0,17 т.

- Изготовление металлоконструкций козырька – 0,51551 т.

- Монтаж металлического козырька – 0,51551 т.

- Устройство обрешетки – 13, 2 м2.

- Монтаж покрытия из профилированного листа  - 13,2 м2.

- Демонтаж светильника – 1 шт.

- Установка светильника уличного – 1 шт.

- Смена сливов, свесов из листовой стали  - 175,75 м.

- Ремонт штукатурки фасадов сухими смесями – 227,6 м2.

- Ремонт штукатурки наружных  откосов сухими смесями – 22,33 м2.

- Перетирка штукатурки фасадов сухими смесями – 569 м2.

- Реставрация погонных лепных изделий высотой 720 мм – 40 м.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 591,33 м2.

- Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая – 591,33 м2.

- Устройство каркаса из сетки (цоколь) – 25 м2.

- Ремонт штукатурки гладких фасадов по сухими смесями (цоколь) – 25 м2.

- Укрепление воронок водосточных труб – 5 шт.

- Укрепление ухватов для водосточных труб – 10 шт.

- Установка и разборка наружных инвентарных лесов  - 569 м2.

- Затаривание строительного мусора в мешки – 16,9017 т.

- Погрузочные работы и перевозка мусора строительного – 17,0717 т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденных главным инженером дефектных ведомостей : -№ 11.1 /14  от    23.07.2014 г,  № 11.2/14 от 23.07.2014 г.