|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель закупочной комиссии №2 __________________ Н.М.Наструев «06» октября 2015 года |
| --- | --- |

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку автомобиля грузопассажирский фургон-автомастерская на базе шасси автомобиля ГАЗон NEXT C41R13 (длина фургона 3,6 м) с целью передачи в лизинг

№151006/7143/215

www.zakupki.gov.ru №__________________

www.zakupki.rosatom.ru №_______________

Том 2 Техническая часть

Техническое задание

на приобретение автомобиля ГАЗон  NEXT C41R13.

Грузопассажирский фургон - автомастерская на базе шасси автомобиля ГАЗон  NEXT C41R13 (длина фургона 3,6 м) новый, год выпуска 2014г. или 2015г., без внутренних и внешних повреждений, не находившийся в эксплуатации, в кол-ве 2шт.

- Технические характеристики

ГАЗон  NEXT C41R13

| Производитель | ОАО ГАЗ |
| --- | --- |
| Двигатель модель | ЯМЗ 53441 дизельный с турбонаддувом |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 109.5 (148.9) |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5-ой передачах |
| Колесная формула | 4х2 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Снаряженная масса, кг | 4130 |
| Полная масса, кг | 8700 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 490 |  | 8700 |
| Задний мост: |  |
| Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей “винт- шариковая гайка-рейка-сектор” с переменным передаточным отношением |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона |
| Колеса | Дисковые разборные с ободом 6.0Б-20 и разрезным бортовым кольцом |
| Шины | Пневматические радиальные 8,25R20 (камерные) |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с АBS, ASR |
| Тормозные механизмы: передних колес задних колес | Дисковые Дисковые |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | C пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленных на дисковых тормозах задних колес. |
| Комплектация | Общее количество мест – 6, расположены вдоль бортов. |
|  | Внешнее покрытие – плакированный металл; Внутренняя отделка – декоративный пластик; Пол – автолин; Цвет фургона – белый; Утеплитель – пенопласт 50 мм; Перегородка между пассажирским и грузовым отсеком; Боковые окна – 2 шт.; Боковая дверь пассажирского отсека; В грузовом отсеке – задние двери распашные; Отопитель пассажирского отсека; ГУР, Центральный замок, Ходовые огни, ЭСП, Подогрев боковых зеркал, Бортовой компьютер, Регулируемая рулевая колонка, Комплект инструментов водителя. |
| Аккумуляторы | Дата изготовления аккумуляторов должна быть не ранее года выпуска автомобиля. |
| Дополнительные опции: | Предпусковой подогреватель Webasto |

2. Требования к сервису: Техническое обслуживание после первой тысячи километров, входит в стоимость поставки транспортного средства и проводится поставщиком до передачи автомобиля  ОАО «Трансэнерго» со всеми отметками в сервисной книжке.

3.Цена предложения по стоимости автомобиля от поставщика может учитывать  применение  программы «Утилизация».

При определении победителя затраты ОАО «Трансэнерго» по утилизации не учитываются.

Автомобиль, предлагаемый к утилизации: ЗИЛ 431810, 1988 г.в., ЗИЛ-433362, 1997 г.в., ПТС прилагается.

4. Условия оплаты: 30% предоплата после подписания договора; 70% в течение 10 рабочих дней после подписания акта приема-передачи.

5. Срок поставки автомобиля — не позднее 15.12.2015.

Самовывоз со склада поставщика из городов находящихся не далее 150 км от  г. Снежинска.

6. Гарантийный срок: не менее 36 месяцев или 150 000 км. Пробега (в зависимости, что наступит ранее)

7. Место поставки: Самовывоз со склада поставщика, находящегося не далее 150 км. от  г.Снежинска.

Заместитель директора								Н. М. Наструев

Начальник цеха 300									О.Л.Мальцев