                                                                             Приложение № 2 к  Документации открытого запроса предложений
_________________________________________________________
	                 
	«Утверждаю»

	
	Заместитель директора – Генерального конструктора по общим вопросам

	
	                      _______________С.Х. Уразов

	
	                 «   »    мая    2012 г.


                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ  по  ремонту  кабинета 121  корпуса 2  ОАО «НИКИЭТ» по адресу: г.Москва, ул.Малая Красносельская, д.2/8    
                  Объем и характеристики выполняемых работ
	№  п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Объём

	1
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК
	м2
	    6,0

	2
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДНОРЯДНЫМ КАРКАСОМ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДИН СЛОЙ - ОДНОСЛОЙНЫЕ (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ) прим. - обшивка стен ЛГК по металл. Каркасу

ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ, ТОЛЩИНА 12-16 ММ
	м2
	 143,0

	3
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДНОРЯДНЫМ КАРКАСОМ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ДВУХ СТОРОН В ОДИН СЛОЙ - ДВУХСЛОЙНЫЕ (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ)
	м2
	   22,0

	4
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ
	м2
	 187,0

	5
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	 179,0

	6
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ
	м2
	     6,0

	7
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ ТИПА ГП-4 (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ) - потолок  мет. лестницы
	м2
	  13,0

	8
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ
	м2
	  13,0

	9
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
	м2
	  13,0

	10
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2,  ДО 2
	м2
	    2,1

	11
	УСТАНОВКА  НАЩЕЛЬНИКОВ В МЕСТАХ МОНТАЖНЫХ ШВОВ, прим.
	п.м
	  16,4

	12
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДНОРЯДНЫМ КАРКАСОМ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДИН СЛОЙ - ОДНОСЛОЙНЫЕ (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ) - облицовка откосов влагостойким ЛГК с утеплителем
	м2
	  14,0

	13
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ
	м2
	  14,0

	14
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ОТКОСОВ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
	м2
	  14,0

	15
	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ
	м2
	    2,5

	16
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М
	п.м
	    5,5

	17
	УКРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ  КОРОБОК С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
	шт.
	   5

	18
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ  ЭКРАНОВ  НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
	м2
	    3,75

	19
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
	шт.
	   1

	20
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	м2
	    4,36

	21
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   15,0   

	22
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ 
	кг
	254

	23
	ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ДОВОДЧИКОМ, ОКРАШЕННАЯ ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ, В КОМПЛЕКТЕ СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ И ДОВОДЧИКОМ
	шт.
	   1

	24
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ

НАЛИЧНИКИ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, ПОКРЫТЫЕ НИТРОЛАКОМ, СЕЧЕНИЕ 74Х13 ММ
	п.м
	   15,0   

	25
	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2

ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 С ЗАМКОМ И НАЛИЧНИКАМИ
	м2
	    2,0

	26
	УКРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
	шт.
	   1

	27
	ОБЛИЦОВКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ - УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДНОРЯДНЫМ КАРКАСОМ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДИН СЛОЙ - ОДНОСЛОЙНЫЕ (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ, прим.
	м2
	    1,304

	28
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ОТКОСОВ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
	м2
	    1,304

	29
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА - ПОМЕЩЕНИЕ ВО 2-М УРОВНЕ
	м2
	  13,0

	30
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АНТИСТАТИЧЕСКОГО ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ - ПОМЕЩЕНИЕ ВО 2-М УРОВНЕ И СТУПЕНИ
Линолеум антистатический высокой износостойкости импортного производства
	м2
	  16,0

	31
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 - окраска металлической лестницы
	м2
	    8,0

	32
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	   14,0   

	33
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА – ОСНОВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
	м2
	  69,6

	34
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	  69,6

	35
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ФАНЕРЫ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ, ОДИН СЛОЙ
	м2
	  69,6

	36
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АНТИСТАТИЧЕСКОГО ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ – ОСНОВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Линолеум антистатический высокой износостойкости импортного производства
	м2
	  69,6

	37
	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ
	кг
	626,4

	38
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ

ПОТОЛКИ ПАНЕЛЬНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, С ПЕРФОРАЦИЕЙ, ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ
	м2
	  69,6

	39
	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
	  т
	     2,28   

	40
	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 60 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 60 КМ
	  т
	     2,28   


В объем работ входит:  

   -       погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов, оборудования 

            на     место проведения работ; вынос, погрузка и вывоз строительного мусора на

            свалку;  
·    По электротехническим работам:

· проверка сопротивления изоляции;

· петля – фаза – ноль;

· заземление;

· отчет о замерах; 

                 исполнительная документация        

       -   по окончании работ предоставление заказчику исполнительной документации; 
           актов на скрытые работы; документов, подтверждающих вывоз мусора на свалку,

           договор со свалкой
Требования по выполнению работ, поставкам необходимых товаров,   материалов для производства работ, в т.ч. оборудования.
· При производстве работ Исполнителем должны использоваться товары и материалы российского или импортного производства, характеристики и качество которых эквивалентны заявленным в Техническом задании (таблицы 1, 2). 

· Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.      

· Исполнитель до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений за счет Исполнителя. 

· Исполнитель работ несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.
· Исполнитель обязан предоставить сертификаты качества на использованные материалы.
Требования к используемым материалам:
	Грунт глубокого проникновения
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Состав

Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода

Плотность

1.1 ± 0.05 г/см3

Время высыхания

1 ч

Срок хранения

6 месяцев в запечатанной упаковке

Свойства

Не горюча, морозостойка

Расход (г/м2)

100-15



	Штукатурная смесь
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Кол-во воды

4 – 5л на 25 кг сухой смеси

Готовая масса

13 – 14 л на 25 кг сухой смеси

Время использования готового раствора

2 – 3 часа 

Макс. размер зерна

0,6 мм

Содержание воздуха

прим. 12%

Влагоемкость

80 – 90%



	Шпаклевка для заделки стыков гипсокартонных листов
	Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками. Требуется выполнение следующих условий:

Толщина слоя

минимальная

1 мм

максимальная

5 мм

Расход

для потолков

0,3 кг

для перегородок

0,5 кг

Максимальный размер фракции

не более 0,15 мм

Прочность

сжатие

5,2 МПа

изгиб

2,7 МПа

Срок хранения

6 месяцев в неповрежденной упаковке



	Обшивка стен
	Гипсокартонные листы должны соответствовать ГОСТ 6266-97.    Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.

Основные размеры, мм    2500х1200х12,5

Масса гипсокартонного листа размером 2500х1200х12,5мм (3 кв.м),кг   -29
Гипсокартонные листы по своим свойствам должны относиться к группам:

Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);

В3 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);

Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);

Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044)

	Шпаклевка финишная
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Цвет: белый

Водостойкость: не водостойкая

Связующее: полимерный клей

Заполнитель: известняк < 0,2 мм

Время использования: 1 сутки, в крытой емкости 3-4 суток с момента зaтвoрeния водой

Необходимое кол-во воды: 9 л/25 кг сухой смеси

Время высыхания:

при +10°С прим. 2 суток;     при +20°С прим. 1 сутки.

Толщина слоя: 0,2 мм/одно нaнeсeниe

Расход: 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм



	Потолочные плиты
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Тип материала 

минераловолокно

Кромка 

tegular

Размеры плиты 

600х600х15 и 1500/1800/2500x300x15

Влагостойкость (RV%) 

95

Светоотражение (%) 

90

Звукопоглощение (NRC) 

0,15

Вес (кг/м2) 

3,82

Пожарные характеристики 

слабогорючие Г1 (ГОСТ 30244-94); В1, Д1, Т1 (НПБ 244-97)



	Водоэмульсионная краска
	Водно-дисперсионная, влагостойкая колеруемая краска на акриловом связующем. Глубоко-матовая, расход - 7м2/л. Стойкость к истиранию необходима не менее 3000 циклов. Нанесение следующего слоя через 5 часов.

	Антигрибковый состав

	Средство против грибка и плесени.

Нужна эффективная долговременная профилактическая защита поверхностей. Средство имеет pH » 4-5, должна содержать в своем составе смесь фунгицида (уничтожает грибки и плесень), альгицида (удаляет водоросли, мох и лишайник) и бактерицида - убивает бактерии. Бесцветный состав.

	Плитка стен
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

± 0,4%

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %

± 0,15%

Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %

±0,8%

Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров. %

±0,1%

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ, диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %

+0,2%

-0,03%

Водопоглощение, %

16,3%

Сопротивление глазури растрескиванию

выдерживает

Предел прочности при изгибе, (N/mm2)

20

Разрушающая нагрузка, N

623



	Плиточный клей
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Классификация по EN 12004
класс С2Е
светло-серый

· Отделка: НЕПОЛИРОВАННЫЙ И РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

Консистенция смеси
порошок
≥ 25

· Толщина: 7,3 мм

· Размеры: 300х300 мм или 400х400 мм

Цвет
белый
≥ 0,6

· Температура обжига 1250°C при нормальном давлении

Удельная объемная масса
1,35 кг/м
0,20-0,2

· Группа принадлежности согласно стандарту EN 14411 ISO 13006 приложение             G: группа B1A с E ≤0,5% UGL

Токсичность
отсутствует
17

· Размерные характеристики должны быть в соответствии со стандартом ISO 10545-2

Пропорции при приготовлении клея
0,26 л воды на 1 кг сухой смеси;  6,5л воды на 25 кг сухой смеси
3-30

· Средняя прочность на изгиб должна быть:     ≥ 50 Н/мм2 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4)

Консистенция клея
пастообразная
220-280

· Средняя устойчивость к глубокому  истиранию: средние потери в объёме ≤ 130 мм3 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-6)

Время использования клея
не более 8 часов
24

· Коэффициент среднего линейного термического расширения от 6 до 6,5 MK-1 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-8)

Температура применения
От +5 до +40 град.С
+ 5…+ 30

· Необходима стойкость к перепадам температур (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-9)

Время открытого слоя  при t=+23С
Около 20 минут
40

· Расширение под воздействием влаги: ≤0,1 мм/м (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-10)

Время корректировки при t=+23С
Около 60 минут
50

· Морозостойкость (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-12)

· Адгезия через 28 дней (EN 1348)
· > 1 Н/мм2
· Адгезия после циклов замораживания

· /размораживания (EN 1348)
· > 1 Н/мм2
· Морозостойкость (цикл)

· 50
· Вертикальное скольжение

· отсутствует
· Возможность хождения, при t= +23 С

· Через 24 часа
· Рабочая нагрузка (окончательное затвердение), при  t=+ 23 С

· Через 14 часа
· Затирка межплиточных швов на стенах, при t=+23С

· Через 6-8 часов после укладки
· Затирка межплиточных швов на полу, при t=+23С

· Через 24 часа  после укладки
· Устойчивость к химическому воздействию (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13) (**)

· Влагостойкость

· отличная
· Сопротивление старению

· отличная
· Устойчмвость к температурным воздействием через 28 дней после укладки
· От – 30 С до +90 С
· Требуется стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14)

· Расход клея 

· 2,5-5 кг/м2 в зависимости от формата плитки и состояния основания

· Оптимальная толщина клеевого слоя

· 2-5 мм

· Срок и условия хранения

· 12 месяцев в сухих условиях и в оригинальной упаковке



	Звукоизоляция
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Плотность

45 кг/м³

Теплопроводность

λ10 = 0.034 Вт/(м·К)

λ25 = 0.036 Вт/(м·К)

λА = 0.042 Вт/(м·К)

λБ = 0.045 Вт/(м·К)

Группа горючести

НГ

Сжимаемость, не более

12 %

Водопоглощение при полном погружении, не более

1.5 % по объему

Модуль кислотности, не менее

2.0




Гарантия качества результата работ: 
· Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, оборудование должна предоставляться Исполнителем работ в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять 60 (Шестьдесят) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.  

· Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение указанного периода, производится Исполнителем без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации зданий и помещений.
Требования к работам и условиям их выполнения:

· Заказчик  в любое время вправе приостановить  выполнение работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении работ в письменной форме направляется Исполнителю за 3 (три) дней до планируемой даты приостановления работ. В случае приостановления работ на срок более 1 (один) месяца, Стороны оформляют акт о прекращении взаимных обязательств по Договору.

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001
                          Особые требования к выполнению и организации работ:
· Заказчик не предоставляет мест для размещения персонала и оборудования Исполнителя. 

· Для доставки/вывоза грузов используется транспорт Исполнителя.

· До начала производства работ Исполнитель должен разработать и утвердить проект производства работ (ППР), согласовав его с Заказчиком;

· Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Исполнителем работ должны производиться следующие действия: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования.

· Исполнитель работ должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.

· Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с указанием дат начала и окончания этапов (видов)  работ, в соответствии с Техническим заданием и Сметой. Исполнитель не вправе приступать к выполнению работ без согласования  с Заказчиком Графика производства работ.

· В случае нарушения Исполнителем сроков начала и/или окончания этапов (видов) работ более чем на 5 (пять) дней по отношению к  датам, указанным в Графике производства работ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Исполнитель работ обязан осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

· Выполнение работ производится только лицами, имеющие гражданство РФ. Исполнитель должен продекларировать обязательство по выполнению данного требования в составе Пояснительной записки.

· До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за проведение работ на Объекте.

· Исполнитель работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный, аттестованный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ.
· До момента подписания Договора, Исполнитель работ должен предоставить Заказчику сведения по количественному, квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов, подтвержденные соответствующими документами (дипломы, сертификаты, удостоверения специалистов и др.). 

До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику список персонала, выполняющего работы, с указанием квалификационных групп по электробезопасности, копии удостоверений (или протоколов проверки знаний) и приказ о назначении ответственного за выполнение требований правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. (АТП, 4 гр. До 1000 В) при выполнении работ на Объекте.

Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам: 

· Порядок монтажа и выполнение пусконаладочных работ устанавливаемого оборудования должны соответствовать требованиям действующих технических стандартов, СНиП.

· Монтажные работы будут считаться законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по Договору показателей, о чем составляется "Протокол проведения  окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию". 

Порядок сдачи и приемки результатов работ: 

· Приемка работ осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Договора. 

· При приемке работ Заказчиком производится оценка качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции, предусмотренные Договором. 

· В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Исполнителя работ обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Исполнителя. 

· Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Исполнителем работ. 

· Без аванса, работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Требования к Исполнителю: 

Наличие копии Лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений  составляющих государственную тайну, выданная Участнику процедуры закупки и привлекаемым для выполнения работ субподрядчикам/соисполнителям. Иметь форму допуска №3 ОБЯЗАТЕЛЬНО на каждого сотрудника. Сертификация  соответствия по системе менеджмента  охраны здоровья  и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007, иметь сертификацию  по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001,сертификат  по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008)
         Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет
Наличие сметы на ремонтно-строительные работы, выполненной в текущих и базовых ценах по нормам ТСН-2001.

Время выполнения работ: 
· С 8.30 до 18.00 часов в течение всего срока выполнения работ или по графику, согласованному с Заказчиком. Нахождение персонала Исполнителя на территории Заказчика после 18.00 в рабочие дни,  включая ночное время суток,  в выходные и праздничные  дни категорически запрещено.

                   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
 Источник финансирования: собственные средства Заказчика

 Срок проведения работ:   20 рабочих дней после заключения контракта
И.О. начальника РСО                                                        Кистенев В.Н                                                                                                            
