Техническое задание 

на поставку АКЗП

Предмет закупки: материалы для нанесения АКЗП на блок –упаковку ТНТ-4 для нужд ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

Фокино

2015 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка антикоррозионного защитного покрытия (АКЗП), наносимого на наружную поверхность кормовой и носовой блок-упаковки ТНТ-4 в цехе очистки и окраски при подготовке к длительному хранению и при обслуживании блок-упаковки ТНТ-4 в ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП «РосРАО».

Выбор типа и схемы антикоррозионного защитного покрытия (АКЗП), обеспечивающего соответствие показателей его технических характеристик требованиям ГОСТ Р 51102-97 «Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования» и критериям Требований № 2.3011Т на наружной поверхности блок-упаковки ТНТ-4.

В результате выполнения работ согласно настоящему ТЗ должна быть выбрана схема и тип антикоррозионного защитного покрытия в соответствии с технологической документацией на его применение и требованиями документов:

· «Требования к антикоррозионному защитному покрытию наружной поверхности блок – упаковки ТНТ-4 для условий длительного хранения на открытых наземных площадках» № 2.3011Т.
· Общая площадь окрашиваемой поверхности составляет 3095м² при толщине сухого слоя 330-350мкм.
Участник процедуры закупки должен представить документы, обосновывающие количество ЛКМ, исходя из площади окраски и толщины сухого остатка, технологическую инструкцию по подготовке поверхности, приготовления компонентов ЛКМ, методов контроля и нанесения на поверхность (инструкция по применению), а также документы, подтверждающие возможность использования окрасочного оборудования фирмы LARIUS (аппараты безвоздушного распыления SUPER NOVA и GHIBLI). Представленное обоснование должно содержать указание на количество ЛКМ рассчитанное практическим методом с учётом потерь, полосового окрашивания и т.д.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый материал должен иметь, остаточный срок годности не менее 80% от срока годности указанного на заводской таре производителя.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на наружную поверхность кормовой и носовой блок-упаковки ТНТ-4


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

	Морские климатические условия эксплуатации С5М, не менее 15 лет


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
1. Требования, предъявляемые к материалам:
  – двухкомпонентное толстослойное эпоксидное покрытие,

  – высокая коррозионная стойкость (категория климатических условий эксплуатации – С5 морская),

  – высокий сухой остаток (не менее 80% по объему), 

  – возможность нанесения в закрытых помещениях (содержание ЛОС –  летучие     органические соединения, не более 270 грамм/литр),

  – наличия сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности (к группам: Г1 по ГОСТ 30244-94, В1 по ГОСТ 30402-96, РП1 по ГОСТ Р51032-97, Д1 и Т1 по ГОСТ 12.1.044-89).

2. Требования к системе антикоррозионного защитного покрытия:

  – соответствие требованиям ГОСТ Р51102-97 «Покрытия полимерные дезактивируемые. Общие технические требования»,

  – наличие опыта практического применения на аналогичных объектах, 

  – общая толщина системы 300 – 350 мкм,

  – количество слоев системы – не более 3 (трех),

  – срок службы в морских климатических условиях эксплуатации С5М, не менее 15 лет,

  – ремонтопригодность в условиях длительного хранения объекта на открытых площадках: возможность нанесения на поверхности локальных участков, подготовленные до степени St 
  – двухкомпонентное толстослойное эпоксидное покрытие,
  – высокая коррозионная стойкость (категория климатических условий эксплуатации –       С5 морская),

  – высокий сухой остаток (не менее 80% по объему), 

  – возможность нанесения в закрытых помещениях (содержание ЛОС – летучие органические соединения, не более 270 грамм/литр)

  – финишный слой – красно-коричневого цвета № 3013 по каталогу RAL

· общая толщина системы 330 – 350 мкм.
  Документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям раздела 4 «Технические требования» предоставляется участникам на этапе подачи заявки.

	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические 

и эксплуатационные показатели

	Предлагаемое к применению покрытие должно иметь подтверждаемые производителем и сертифицированной российской организацией характеристики по критериям, установленным Требованиями к антикоррозионному защитному покрытию для наружной поверхности блок-упаковки ТНТ-4 для условий длительного хранения на открытых наземных площадках №2.3011Т (или иметь лучшие), а именно:

      Соответствие показателей технических характеристик требованиям ГОСТ Р51102-97 «Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования».

Условия эксплуатации:

· по условиям эксплуатации и особенностей состояния наружной поверхности соответствует степени ржавления Д (согласно ИСО 8501-1 язвенная коррозия более 3мм), после дробеструйной обработки колотой дробью поверхность становится очень повышенной шероховатости 70-90мкм (согласно ИСО 8503-1);

· Условия хранения блок-упаковки ТНТ-4 ПДХРО Разбойник соответствуют морскому климату Дальневосточного региона России, для которого толщина сухого остатка АКЗП должна составлять 330-350мкм (согласно ИСО 12944-5 таб.А.5);

· интегральная доза ионизирующего излучения на защищаемой поверхности за период хранения блок-упаковки ТНТ-4 должна составлять не более 0,001 мЗв при мощности дозы в начальный период хранения до 2 мЗв/ч.

· в нештатной (аварийной) ситуации должна обеспечиваться возможность дезактивации поверхности.

Срок службы:

· Защитное покрытие после нанесения его в производственных условиях должно иметь срок службы не менее 15 лет. Условия хранения блок-упаковки ТНТ-4 ПДХРО Разбойник соответствуют морскому климату Дальневосточного региона России

Технологичность:

· Нанесение и формирование покрытия, контроль его качества, как в производственных условиях, так и в условиях открытой площадки ПДХ РО «Разбойник» должны быть выполнимы с помощью оборудования фирмы LARIUS.

Ремонтопригодность:

· Защитное покрытие должно быть пригодным к ремонту по истечению срока службы или при локальном восстановлении разрушенных участков в условиях открытой площадки ПДХ РО б. Разбойник».

Дезактивируемость:

· Защитное покрытие должно легко дезактивируемым, устойчиво к воздействию применяемых в промышленности дезактивируемых сред и иметь коэффициент дезактивации не менее 60 по Cs-137 и 50 по Ce-144;

Радиационная стойкость:

· Защитное покрытие должно сохранять работоспособность при интегральной дозе ионизирующего излучения до 0,001 мЗв.

Безопасность труда и охрана окружающей среды:

· Защитное покрытие должно быть допущено к применению санитарными органами России в установленном порядке.

Пожаробезопасность:

· Защитное покрытие в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 должно иметь показатель горючести K ≤ 2,1, т.е. относиться к группе «Горючих трудно воспламеняющихся материалов».

 Стойкость к метеорологическим условиям:

· Защитное покрытие должно быть устойчиво к воздействию ультрафиолетового излучения, сезонных перепадов температуры, атмосферных осадков в условиях морского климата Дальневосточного региона России (С5М по ISO12944).

Стоимость:

· При оценке стоимости работ должны учитываться следующие показатели:

· удельные затраты на приобретение защитных и расходных материалов, включая технологические потери;

· производственные затраты;

· транспортные и таможенные затраты;

· необходимость приобретения нового оборудования или возможность использования имеющегося;

· трудозатраты

· Общая площадь окрашиваемой поверхности составляет 3095 м² при толщине сухого слоя 330-350 мкм.

	Подраздел 4.3 Требования по надежности

	Гарантия от производителя

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	· отсутствуют

	Подраздел 4.5 Требования к материалам

	· соответствие требованиям ГОСТ Р51102-97 «Покрытия полимерные дезактивируемые. Общие технические требования»

	Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметров при воздействии факторов внешней среды

	высокая коррозионная стойкость (категория климатических условий эксплуатации – С5 морская)

	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

	‑ отсутствуют

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным 

приборам и автоматике

	- отсутствуют

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности 

	- в соответствии с поставляемым типом материала


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	- Поставщик обязан при передаче материалов подтвердить качество и срок хранения в присутствии заказчика

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических 

и иных документов при поставке товаров

	Участник процедуры закупки должен представить документы:

· обосновывающие количество ЛКМ, исходя из площади окраски и толщины сухого остатка, 

· технологическую инструкцию по подготовке поверхности, приготовления компонентов ЛКМ, методов контроля и нанесения на поверхность (инструкция по применению)

· сертификаты качества на материалы

· сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности (к группам: Г1 по ГОСТ 30244-94, В1 по ГОСТ 30402-96, РП1 по ГОСТ Р51032-97, Д1 и Т1 по ГОСТ 12.1.044-89)

· заключение о соответствии выбранного АКЗП требованиям ГОСТ Р 51102-97
· заключение сертифицированной организации о соответствии требований к воздействию ультрафиолетового излучения, сезонных перепадов температуры, атмосферных осадков в условиях морского климата Дальневосточного региона России (С5М по ISO12944)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка должна обеспечить сохранность поставляемого материала

Место поставки материалов: Приморский край, ЗАТО г. Фокино, бухта Разбойник, ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- упаковка должна быть герметична


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантия не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

	· ремонтопригодность в условиях длительного хранения объекта на открытых площадках: возможность нанесения на поверхности локальных участков, подготовленные до степени St 2.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	· 


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	· отсутствуют


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· в соответствии с законодательством РФ


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

МАТЕРИАЛОВ (ОБОРУДОВАНИЯ)

	Иметь сертификацию РФ


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	· отсутствуют


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Условия оплаты – в соответствии с проектом договора;

Техническое сопровождение процесса нанесения АКЗП на объекте заказчика представителем производителя материалов. Технический инспектор производителя материалов должен иметь действующее квалификационное удостоверение в области неразрушающего контроля в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9712-2009 


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) 

ПОСТАВКИ

	10.09.2015г.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Техническая документация на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	· отсутствуют


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


Начальник службы ПДХРО 






Г.А. Воробьев

