Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке вентилятора

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. вентилятор ВГ-50 агрегатированный с двигателем ВАСО 14-16-32

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для УГРУ.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

ВЕНТИЛЯТОР ВГ-50

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальная подача воздуха, тыс. м 3 /ч	500

Статический напор, Па (кгс/м 2 )		147(15)

Частота вращения, об/мин		                178

Число лопастей, шт.		                                  3

Угол установки лопастей, град	16	                5,0

Диаметр рабочего колеса, м

Диаметр втулки, м	                                                1,5

Марка электродвигателя	                                BACО 14-16-32

Мощность, кВт	                                                                30,0

Напряжение, В	                                                                380

Частота тока, Гц	                                                 50,0

КПД электродвигателя	                                                 0,83

Габариты вентилятора, м:

диаметр	                                                                 6,00

высота	                                                                                 3,74

Масса вентилятора, кг	                                                 4960

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Произвести поставку одного вентилятора 2ВГ-50 агрегатированного с двигателем ВАСО 14-16-32  с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта Руководитель подразделения | Кузьмин В.Ф. Рязанцев В.А.. |