                                                        Приложение №2 

к Договору №____

 от «__»______201__ г.

	СОГЛАСОВАНО
_______________ /__________/                              
	УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ФГУП «УАЗ»

_______________ В.Н. Жадушкин  

                            


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На работы по ремонту помещения женского санузла №109,109-1

1-ый эт.  Адм. здания №1 по адресу: г. Москва, Б.Ордынка, д.24
1. Общие данные

1.1. В рамках данного технического задания предполагаются общестроительные и инженерно-строительные работы по ремонту помещения женского санузла №109, 109-1, и технического помещения №109-3 расположенных на 1-ом этаже административного здания №1 (старое крыло)  ГК «Росатом»  по адресу: г. Москва, ул. Б.Ордынка, 24.План помещений представлен на рисунке 1.

1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. 

1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

Рисунок 1. Помещение №109, 109-1, 109-2, 109-3   
[image: image1.jpg]&)

BaHHa-pakoB1Ha pyKOMOMHas koHconbHas BPK -40
CmecunTenb ¢ Nenkon -ayLuem

Myxckon
caHy3ell

N Texunueckoe

850

-y 1200 1\\ 3/
Wiap ------:I----------- . IHOMCIICHHUC 4 |
«poccossit \
cke e

= i
2
930
3553

900

Kenckuit ‘ :

camyseil ‘E d





2. Демонтажные работы

2.1. Демонтировать существующие сантехнические приборы (умывальник)
2.2. Демонтировать потолочные светильники, выключатели, розетки.

2.3. Демонтировать подвесной потолок.

2.4. Демонтировать керамическую плитку со стен.

2.5. Демонтировать напольное покрытие (керамическая плитка).

2.6. Демонтировать стяжку до гидроизоляционного покрытия.

2.7. Демонтировать  чугунную и пластиковую канализацию в техническом помещении (стояк включительно) 

2.8. Демонтировать (при необходимости) всю разводку ХВС и ГВС в техническом помещение от резьбового присоединения стояков после запорной арматуры.

3. Общестроительные работы

3.1.  Полы

Пом. №109, 109-1

3.1.1.  Полы выровнять смесью типа «Ветонит».

3.1.2. Выполнить гидроизоляцию поверхности пола с заводом на стены. Обмазочная гидроизоляция Гидро – МЭБ.

3.1.3. Облицевать поверхность пола  керамической  плиткой: 

· Марка: Шахтинская плитка – Северина.

· Цвет: темно-оранжевый.

· Размер: 330Х330 мм.

· Цвет затирки: светло-бежевый.

Пом.  №109-3

3.1.4. В техническом помещении поверхность пола облицевать  керамогранитом.  Размер 300х300. Цвет – серый.

3.2. Стены

Пом. №109,109-1

3.2.1. Поверхность стен выровнять штукатурной смесью.

3.2.2. Поверхность стен облицевать керамической плиткой: 

· Марка: Шахтинская плитка – Северина.

· Цвет: темно-оранжевый; светло- оранжевый.

· Размер: 200Х300 мм.

· Цвет затирки: светло-бежевый.

3.2.3. Укладка плитки: горизонтально; низ - 4,5 ряда(900мм) темно-оранжевый, выше до  подвесного потолка – светло- оранжевый.

3.2.4. Раскладка (угол внеш., наружный) – цвет светло-бежевый.

3.2.5. Изготовить и смонтировать столешницу из кориана. Цвет бежевый. Размещение столешницы указано на рисунке 1.

Пом. №109-2

3.2.6. В помещении мужского санузла демонтировать и установить после монтажа системы от протечек керамическую плитку на стене.

Пом. 109-3

3.2.7. В техническом помещении поверхность стен загрунтавть и окрасить влагостойкой краской. Цвет белый.

3.3. Потолок

Пом. №109,109-1

3.3.1. Смонтировать подвесной металлический потолок кассетного типа:  

· Подвесной потолок «Armstrong» - ORCAL PLAIN | Номер продукта 2119M | 

· Размеры плитки 600 x 600 x 15 mm 

· Поверхность плитки - металл, покрашен порошковой краской

· Цвет плитки белый,  RAL 9010

· Рисунок поверхности плитки - Plain

· Тип кромки Board Metal Рекомендованная подвесная система: Exposed 35mm grid system - Prelude 35 TL Cross Tees; Видимая система Prelude 35 - T35; Видимые системы Prelude 24 - Система Prelude TLX.

Пом. №109-3

3.3.2.  В техническом помещении потолок загрунтовать и окрасить влагостойкой краской

3.3.3.  Заполнение проемов

3.3.4.  Сохранить существующий входной дверной блок в пом. №109.

3.3.5.  Оконный блок зашивается КГЛ.

4. Работы по инженерным системам.

4.1.  Система кондиционирования и вентиляции

4.1.1.  Установить вытяжной вентилятор TD800/200 в техническом помещении №109-3 (один вентилятор на два санузла: ремонтируемый женский №109,109-1 и существующий мужской №109-2). Выброс воздуха осуществить через отверстие диаметром 200 мм в фасаде здания с установкой инерционной решетки VK (Ostberg) 200.

4.1.2.  Вытяжку из помещения №109,109-1 производить через металлический анемостат встроенный в  подвесной потолок. В санузле установить: 3 анемостата Ø 150 мм - над кабинками; 1 анемостат Ø 100 мм  - над раковиной.

4.1.3.  Переключатель скоростей вытяжного вентилятора TD800/200 установить в техническом помещении №109-3.

4.1.4.  Шкаф управления системой защиты от протечек установить в техническом помещении №109-3 (ЩМП-00 (Щит металлический пустой) с монтажной панелью навесной IP30 210х270х140).

4.1.5.  Установить в помещении №109, 109-1 датчики контроля протечки воды SW 003-20,0: три между кабинками, один под раковиной; в техническом помещении №109-3 - один между раковиной и стояком ХВС, ГВС.

4.1.6. Также установить отсутствующие при предыдущем ремонте датчики протечки в соседнем  мужском санузле  №109-2 (один между кабинками, один под раковиной, один под писсуарами).

4.1.7.  На каждый отвод воды от стояка установить кран шаровой с электроприводом НС220В-Р ¾'', - два на женский санузел №109,109-1, и два на мужской санузел №109-2 (горячая и холодная вода).

4.1.8.  В шкафу управления на DIN рейках установить два контроллера СКП220В-DIN по одному на каждый санузел (ремонтируемый женский №109,109-1 и существующий мужской №109-2).

4.1.9.  Разводку питающей цепи произвести кабелем NYM 3X1,5 с обязательным заземлением.

4.1.10.  Подключение к шкафу управления и  контроллеру СКП220В-DIN вытяжного вентилятора TD800/200, переключателя скоростей, датчиков контроля протечки воды SW 003-20,0, кранов шаровых с электроприводом НС220В-Р ¾'' производится подрядной организацией. 

4.2.  Канализация и водоснабжение

4.2.1.  Смонтировать трубопроводы систем водоснабжении из полипропиленовых труб внутреннего армирования  и канализации из ПВХ от существующих стояков к точкам размещения сантехнического оборудования. Заменить запорную арматуру на шаровую арматуру фирмы BUGATTI серии 320  горячего и холодного водоснабжения.

4.2.2.  В помещении женского санузла №109,109-1 устанавливаются следующие сантехнические приборы импортного производства:  унитаз напольный фирмы JIKA Baltic (3 шт.), умывальник врезной в столешницу (1 шт.); ванна-раковина рукомойная консольная ВРК-400 со смесителем (1 шт.).

4.2.3.  Разводка труб ХВС и ГВС – полипропилен армированный Ø20 мм.

4.2.4.  Разводка канализации  -  трубы ПВХ (серые) Ø50-100мм.

4.2.5.  На каждом прямом участке канализации предусмотреть ревизию.

4.2.6.  Выполнить устройство системы защиты от протечек.

Ориентировочный объем работ по ремонту помещения женского санузла №109,109-1

1-ый эт.  Адм. здания №1
	Демонтажные работы

	1
	Снятие деревянного плинтуса 
	100 м плинтуса
	0,1242

	2
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина 
	100 м2 покрытия
	0,0838

	3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток 
	100 м2 покрытия
	0,0371

	4
	Разборка облицовки стен и откосов из керамических глазурованных плиток 
	100 м2 поверхности облицовки
	0,4967

	5
	Стесывание неровностей со стен и полов 
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,2644

	6
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> 
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1254

	7
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0,01

	8
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0,01

	9
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0,03

	10
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,02

	11
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,02

	Потолок

	12
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1254

	Стены

	13
	Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм стен
	100 м2 поверхности
	0,4967

	14
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов
	100 м2 покрытия
	0,4967

	15
	Гладкая облицовка стен и дверных откосов керамическими плитками на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,4967

	Полы

	16
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 
	100 м2 покрытия
	0,1309

	17
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм 
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,151

	18
	Устройство покрытий из самовыравниващейся смеси
	100 м2 покрытия
	0,1804

	19
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных  
	100 м2 покрытия
	0,1804

	20
	Укладка металлического накладного профиля (порога) 
	100 м профиля
	0,009

	Проемы

	21
	Установка и крепление пластиковой раскладки на внешние углы
	100 м коробок блоков
	0,102

	22
	Смена дверных приборов замки врезные с ручками
	100 шт. приборов
	0,01

	23
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,02

	24
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,051

	25
	Установка дверных доводчиков 
	100 компл.
	0,01

	Сантехнические работы

	

	26
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,04

	27
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,04

	28
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,15

	29
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0,20

	30
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	1,00

	31
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 
	10 компл.
	0,30

	32
	Установка столешницы
	100 шт. изделий
	0,01

	33
	Прорезка отверстия в столешнице для установки умывальников (прим.)
	1 м2 
	0,72

	34
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,10

	Вентиляция

	35
	Прокладка воздуховодов, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,044

	36
	Установка анемостатов металлических
	1 шт.
	4,00

	37
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм
	100 отверстий
	0,39

	38
	Пробивка отверстия Д=200мм  в конструкциях из кирпича
	1 м3
	1,14

	Система защиты от протечек 

	39
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1,00

	40
	Установка контроллера (без стоимости контроллера)
	1 шт.
	2,00

	41
	Монтаж в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм
	1 врезка
	4,00

	42
	Монтаж датчиков контроля протечки
	1 шт.
	6,00

	43
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	1,00

	44
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (без стоимости кабеля)
	100 м
	1,00

	45
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	1 система
	1,00

	Разные работы

	46
	Устройство внутреннего временного электроснабжения (прим.)
	100 м3 здания
	0,4389

	47
	Покрытие пленкой полиэтиленовой дверей  (прим.) 
	100 м2 покрытия
	0,02


Техническое помещение №109-3

	Потолок

	1
	Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков
	100 м2 поверхности
	0,0884

	2
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,0884

	3
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0884

	Стены

	С
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,1475


	5
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов
	100 м2 покрытия
	0,4917

	6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4917

	Полы

	7
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 
	100 м2 покрытия
	0,0884

	8
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,0884

	9
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до толщ. 50мм (коэф.6)
	100 м2 стяжки
	0,0884

	10
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм 
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0884

	11
	Устройство покрытий из самовыравниващейся смеси
	100 м2 покрытия
	0,0884

	12
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных  
	100 м2 покрытия
	0,0884


На работы по ремонту помещений санузлов расположенных на 3, 4, 11 этажах в осях 61-67/4-10
  в административном здании №1 по адресу: г. Москва,  ул. Б.Ордынка, д. 24
1. Общие данные

1.1. В рамках данного технического задания предполагаются работы по ремонту помещений сан. узлов, помещений уборщиц и технических помещений,  расположенных  на 3-м, 4-м, 11-м, этажах в осях 61-67/4-10, в административном здании №1  Госкорпорации «Росатом»  по адресу: г. Москва,   ул. Б.Ордынка, д. 24.

1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ, ППБ, Техническими регламентами и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы, применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.
2. Демонтажные работы
2.1. Перед началом производства работ принять меры по сохранению существующих оконных блоков.

2.2. Демонтировать резиновый уплотнитель на створках оконных блоков. 

2.3. Демонтировать подоконники.
2.4. Демонтировать  дверные блоки.

2.5. Демонтировать сантехнические приборы (умывальники, унитазы, писсуары, биде).

2.6. Демонтировать потолочные светильники.

2.7. Демонтировать подвесной потолок.

2.8. Демонтировать реечный потолок.

2.9. Демонтировать керамическую плитку со стен.

2.10. Демонтировать пластиковые панели со стен.

2.11. Демонтировать напольное покрытие (керамическая плитка).

2.12. Демонтировать перегородки «кабинок».

2.13. Демонтировать стяжку до гидроизоляционного покрытия.

2.14. Демонтировать чугунную и пластиковую канализацию в техническом помещение от крестовины стояка до санитарных приборов. 

2.15. Демонтировать всю разводку ХВС и ГВС в техническом помещение от резьбового присоединения стояков после запорной арматуры.

2.16. Демонтировать вентиляционные короба проходящие через помещение подсобки уборщиц (согласовать с отделом эксплуатации санитарно технического оборудования).

3. Общестроительные работы.
3.1. Пол

3.1.1. Выполнить покрытие из самовыравнивающейся смеси типа «Ветонит».
3.1.2. По выровненной поверхности выполнить гидроизоляцию пола с заводом на стены. Обмазочная гидроизоляция Гидро – МЭБ.

3.1.3. В помещениях сан.узлов и пом. уборщиц поверхность пола облицевать керамической  плиткой. 

· Марка: Шахтинская плитка – Северина.

· Цвет: темно-бежевый.

· Размер: 330Х330 мм.

· Цвет затирки: светло-бежевый.

3.1.4. В технических помещениях поверхность пола облицевать  керамогранитом.  Размер 300х300. Цвет – серый.

3.1.5. В местах сочленения разных покрытий установить алюминиевые порожки.
3.2. Стены
3.2.1. В помещениях сан.узлов и пом. уборщиц поверхность стен выровнять штукатурной смесью.

3.2.2. В технических помещениях поверхность стен загрунтавть и окрасить влагостойкой краской. Цвет белый.
3.2.3. В помещениях сан.узлов и пом. уборщиц поверхность стен облицевать керамической плиткой. 

· Марка: Шахтинская плитка –Северина.

· Цвет: темно- оранжевый; светло-оранжевый.
· Размер: 200Х300 мм.

· Цвет затирки: светло-бежевый.

· Укладка плитки в сан. узлах: горизонтально; низ - 4,5 ряда(900мм) темно- оранжевый, выше до  подвесного потолка – светло- оранжевый.

· Укладка плитки в помещениях уборщиц: горизонтально; низ - 4,5 ряда(900мм) темно- оранжевый, выше до отметки 1800 мм – светло- оранжевый. 

· Раскладка (угол внеш., наружный) – цвет светло-бежевый

В помещениях уборщиц стены облицевать плиткой до отметки 1800 мм. От отм. 1800 мм.  до уровня потолка стены окрасить влагостойкой краской, цвет – белый.

3.2.4. Изготовить и смонтировать столешницы из кориана. Столешницы установить в помещениях сан.узлов  в местах установки умывальников.  
3.3. Потолок

3.3.1. В помещениях сан.узлов смонтировать подвесные металлические потолки кассетного типа.  

· Подвесной потолок «Armstrong» - ORCAL PLAIN | Номер продукта 2119M | 
· Размеры плитки 600 x 600 x 15 mm 
· Поверхность плитки - металл, покрашен порошковой краской

· Цвет плитки белый,  RAL 9010

· Рисунок поверхности плитки - Plain

· Тип кромки Board Metal 
· Рекомендованная подвесная система: Exposed 35mm grid system - Prelude 35 TL Cross Tees; Видимая система Prelude 35 - T35; Видимые системы Prelude 24 - Система Prelude TLX.

3.3.2.  В помещениях убощиц и в технических помещениях потолок загрунтовать и окрасить влагостойкой краской.
3.4. Заполнение проемов
3.4.1. На стекло оконных блоков наклеить декоративную пленку. Пленка должна закрывать ½ поверхности окна.
3.4.2. Установить новый резиновый уплотнитель на створки оконных блоков.
3.4.3. Установить новые, пластиковые подоконники.
3.4.4. Заменить дверные  блоки  входные:
· Дверь глухая, однопольная.
· Цвет дв. блока – светлый дуб. Наличник с одной стороны.
· Фурнитура: ручки нажимные; замки врезные с косым язычком; цвет – «золото»
· Дверные блоки оборудовать приборами автоматического закрывания.
3.4.5. Межкомнатные дверные блоки в техническое помещение:
· Дверь глухая, однопольная
· Цвет дв. блока – белый. Наличник с одной стороны.
· Фурнитура: ручки нажимные; замки врезные с косым язычком; цвет – белый
4. Внутренние инженерные системы.
4.1. Вентиляция и КиПА
4.1.1. Установить вытяжной вентилятор TD800/200 в техническом помещении (один вентилятор на два санузла). Выброс воздуха осуществить через отверстие диаметром 200 мм в фасаде здания с установкой инерционной решетки VK (Ostberg) 200.

4.1.2. Вытяжку из помещения производить через металлический анемостат встроенный в  подвесной потолок. В мужском санузле установить: 3 анемостата Ø 150 мм - над кабинками и писсуаром; 1 анемостат Ø 100 мм  - над раковиной. В женском санузле  установить: 2 анемостата Ø 150 мм -  над кабинками; 1 анемостат Ø 100 мм  - над раковиной.

4.1.3. Переключатель скоростей вытяжного вентилятора TD800/200 установить в техническом помещении.

4.1.4. Шкаф управления системой защиты от протечек установить в техническом помещении (ЩМП-00 (Щит металлический пустой) с монтажной панелью навесной IP30 210х270х140).

4.1.5. Установить датчики контроля протечки воды SW 003-20,0: в каждом санузле -  один между кабинками, один под раковиной; в мужском санузле - один под писсуаром; в техническом помещении - один между раковиной и стояком ХВС, ГВС.
4.1.6. На каждый отвод воды от стояка установить кран шаровой с электроприводом НС220В-Р ¾'', - два на женский санузел, и два на мужской санузел (горячая и холодная вода).

4.1.7. В шкафу управления на DIN рейках установить два контроллера СКП220В-DIN по одному на каждый санузел.

4.1.8. Разводку питающей цепи произвести кабелем NYM 3X1,5 с обязательным заземлением.

4.1.9. Подключение к шкафу управления и  контроллеру СКП220В-DIN вытяжного вентилятора TD800/200, переключателя скоростей, датчиков контроля протечки воды SW 003-20,0, кранов шаровых с электроприводом НС220В-Р ¾'' производится подрядной организацией. 
4.2. Водоснабжение. Канализация.

4.2.1. Смонтировать трубопроводы систем водоснабжении из полипропиленовых труб внутреннего армирования  и канализации из ПВХ от существующих стояков к точкам размещения сантехнического оборудования. Заменить запорную арматуру на шаровую арматуру фирмы BUGATTI серии 320  горячего и холодного водоснабжения.

4.2.2.  В помещениях устанавливаются следующие сантехнические приборы импортного производства:  Женский сан. узел - унитаз напольный фирмы JIKA Baltic (2 шт.), умывальник врезной в столешницу (2 шт.); Мужской сан.узел - унитаз напольный Унитаз JIKA Baltic (2 шт.), писсуар с автоматическим сливом JIKA Golem (2 шт.), умывальник врезной в столешницу (1 шт.); Помещения уборщиц – умывальник настенный из нержавеющей стали(1 шт.) 

4.2.3. Умывальники в сан. узлах врезаются в столешницу.

4.2.4. В помещениях уборщиц оборудовать точку забора воды для технических нужд,  

4.2.5. Разводка труб ХВС и ГВС – полипропилен армированный Ø20 мм.

4.2.6. Разводка канализации  -  трубы ПВХ (серые) Ø50-100мм.

4.2.7. На каждом прямом участке канализации предусмотреть ревизию.
4.2.8. Выполнить устройство системы защиты от протечек в сан. узлах.
4.3. Пожарная сигнализация

4.3.1. Пожарная сигнализация в технических помещениях уборщиц остается  существующая без изменения. 

План помещений санузлов, помещений уборщиц и технических помещений 
Существующая планировка

[image: image2.png]



Новая  планировка

[image: image3.png]



Ориентировочный объем работ по  ремонту помещений санузлов 
расположенных на 3, 4, 11 этажах в осях 61-67/4-10

  в административном здании №1
Мужские санузлы

	Демонтажные работы

	1
	Снятие порожка 
	100 м плинтуса
	0,027

	2
	Разборка покрытий полов из керамических плиток 
	100 м2 покрытия
	0,4218

	3
	Разборка облицовки стен и откосов из керамических глазурованных плиток 
	100 м2 поверхности облицовки
	1,0127

	4
	Стесывание неровностей со стен 
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,5041

	5
	Демонтаж перегородок на деревянном каркасе 
	100 м2 перегородок
	0,1113

	6
	Демонтаж облицовки стен из пластиковых панелей 
	100 м2 облицовки
	0,8282

	7
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> 
	100 м2 поверхности облицовки
	0,4373

	8
	Снятие наличников 
	100 м наличников
	0,30

	9
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,1344

	10
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,08

	11
	Снятие подоконных досок 
	100 м2
	0,0288

	12
	Снятие уплотнителя резинового с окон 
	100 м 
	0,267

	13
	Демонтаж унитазов и писсуаров 
	100 приборов
	0,06

	14
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0,04

	15
	Демонтаж умывальников 
	100 приборов
	0,04

	16
	Демонтаж сифонов 
	100 приборов
	0,04

	17
	Демонтаж шаровых кранов диаметром до 25 мм 
	1 шт.
	15,00

	18
	Демонтаж выключателей, розеток 
	100 шт.
	0,15

	19
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 
	100 шт.
	0,12

	Потолок

	20
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 
	100 м2 поверхности облицовки
	0,4373

	Стены

	21
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,6225

	22
	Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм дверных откосов плоских
	100 м2 поверхности
	0,1127

	23
	Облицовка стен и откосов гипсокартонными листами без каркаса
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,6379

	24
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом 
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,5953

	25
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов 
	100 м2 покрытия
	1,9545

	26
	Оклейка оконных откосов по штукатурке стеклохолстом (прим.)
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,0988

	27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0988

	28
	Гладкая облицовка стен и дверных откосов керамическими плитками на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 
	100 м2 поверхности облицовки
	1,8557

	 
	Полы
	 
	 

	29
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 
	100 м2 покрытия
	0,4373

	30
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм с заводом на стены 
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,4589

	31
	Устройство покрытий из самовыравниващейся смеси
	100 м2 покрытия
	0,4373

	32
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных 
	100 м2 покрытия
	0,4373

	33
	Укладка металлического накладного профиля (порога) 
	100 м профиля
	0,027

	Проемы

	34
	Установка и крепление пластиковой раскладки на внешние углы 
	100 м коробок блоков
	0,792

	35
	Смена дверных приборов замки врезные с ручками 
	100 шт. приборов
	0,01

	36
	Смена дверных приборов доводчики
	100 шт. приборов
	0,01

	37
	Покрытие стеклянных поверхностей пленкой 
	1 м2 обрабатываемой поверхности
	2,70

	38
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 
	100 п. м
	0,0165

	39
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	0,033

	40
	Уплотнение резиновыми прокладками в оконных блоках
	100 м шва
	0,267

	41
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0414

	42
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,11

	43
	Установка дверных приборов доводчики 
	100 шт. приборов
	0,02

	Сантехнические работы

	44
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,21

	45
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	12,00

	46
	Установка писсуаров настенных (без стоимости писсуара) 
	10 компл.
	0,40

	47
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 
	10 компл.
	0,60

	48
	Установка столешницы
	100 шт. изделий
	0,03

	49
	Прорезка отверстия в столешнице для установки умывальников (прим.) 
	1 м2 
	1,08

	50
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,04

	Разные работы

	51
	Устройство внутреннего временного электроснабжения (прим.)
	100 м3 здания
	1,5306

	52
	Покрытие пленкой полиэтиленовой дверей  (прим.) 
	100 м2 покрытия
	0,02


Женские санузлы

	Демонтажные работы

	1
	Снятие порожка
	100 м плинтуса
	0,027

	2
	Разборка покрытий полов из керамических плиток 
	100 м2 покрытия
	0,434

	3
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 
	100 м2 поверхности облицовки
	1,321

	4
	Стесывание неровностей со стен и пола 
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,575

	5
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 
	100 м2 перегородок
	0,07

	6
	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов с одинарным металлическим каркасом (3, 11)
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,205

	7
	Демонтаж перегородок из пластиковых панелей на деревянном каркасе
	100 м2 перегородок
	0,109

	8
	Демонтаж облицовки стен из пластиковых панелей
	100 м2 облицовки
	0,762

	9
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> 
	100 м2 поверхности облицовки
	0,292

	10
	Демонтаж потолков реечных алюминиевых 
	100 м2 поверхности облицовки
	0,156

	11
	Снятие наличников 
	100 м наличников
	0,30

	12
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,08

	13
	Снятие подоконных досок 
	100 м2
	0,028

	14
	Снятие уплотнителя резинового с окон
	100 м 
	0,267

	15
	Демонтаж унитазов 
	100 приборов
	0,06

	16
	Демонтаж биде (3)
	100 приборов
	0,01

	17
	Снятие смесителя без душевой сетки 
	100 шт. арматуры
	0,05

	18
	Демонтаж умывальников 
	100 приборов
	0,05

	19
	Демонтаж сифонов 
	100 приборов
	0,05

	20
	Демонтаж шаровых кранов диаметром до 25 мм
	1 шт.
	18,00

	21
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0,12

	22
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,12

	Потолок

	23
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,448

	Стены

	24
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,575

	25
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,104

	26
	Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских 
	100 м2 поверхности
	0,104

	27
	Облицовка стен и откосов гипсокартонными листами 
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,233

	28
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,636

	29
	Устройство короба из ГКЛ по металлическому каркасу
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,025

	30
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен 
	100 м2 покрытия
	1,847

	31
	Оклейка оконных откосов по штукатурке стеклохолстом (прим.) 
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,096

	32
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,096

	33
	Гладкая облицовка стен и откосов керамическими плитками на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	1,751

	Полы

	34
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 
	100 м2 покрытия
	0,448

	35
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм с заводом на стены 
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,51

	36
	Устройство покрытий из самовыравниващейся смеси
	100 м2 покрытия
	0,448

	37
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных  
	100 м2 покрытия
	0,448

	38
	Укладка металлического накладного профиля (порога) 
	100 м профиля
	0,027

	Проемы

	39
	Установка и крепление пластиковой раскладки на внешние углы
	100 м коробок блоков
	0,822

	40
	Смена дверных приборов замки врезные с ручками
	100 шт. приборов
	0,01

	41
	Смена дверных приборов доводчики 
	100 шт. приборов
	0,03

	42
	Покрытие стеклянных поверхностей пленкой 
	1 м2 обрабатываемой поверхности
	2,70

	43
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 
	100 п. м
	0,017

	44
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 
	100 п. м
	0,033

	45
	Уплотнение резиновыми прокладками в оконных блоках
	100 м шва
	0,267

	46
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,037

	47
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,109

	Сантехнические работы

	48
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,18

	49
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	18,00

	50
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (без стоимости унитаза)
	10 компл.
	0,60

	51
	Установка биде
	10 компл.
	0,10

	52
	Установка столешницы
	100 шт. изделий
	0,03

	53
	Прорезка отверстия в столешнице для установки умывальников (прим.)
	1 м2 
	2,16

	54
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (без стоимости материалов)
	10 компл.
	0,50

	55
	Устройство внутреннего временного электроснабжения (прим.)
	100 м3 здания
	1,568

	56
	Покрытие пленкой полиэтиленовой дверей  (прим.) 
	100 м2 покрытия
	0,02


Технические помещения и помещения уборщиц

	Демонтажные работы

	1
	Снятие деревянного плинтуса 
	100 м плинтуса
	0,3025

	2
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина 
	100 м2 покрытия
	0,2143

	3
	Разборка облицовки стен и откосов из керамических глазурованных плиток 
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1312

	4
	Демонтаж облицовки из декоративных панелей 
	100 м2 облицовки стен
	0,0349

	5
	Расширение дверного проема в кирпичной перегородке
	100 м2 перегородок
	0,0099

	6
	Демонтаж моек
	100 приборов
	0,03

	7
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0,03

	8
	Демонтаж сифонов
	100 приборов
	0,03

	9
	Демонтаж шкафов под мойки
	100 шт. изделий
	0,08

	10
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	11
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,12

	12
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,345

	Потолок

	13
	Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков
	100 м2 поверхности
	0,4287

	14
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,4287

	15
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4287

	Стены

	16
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1,9454

	17
	Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм стен
	100 м2 поверхности
	1,1346

	18
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов
	100 м2 покрытия
	3,08

	19
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,5398

	20
	Гладкая облицовка стен и дверных откосов керамическими плитками на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,5422

	Полы

	21
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,4287

	22
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до толщ. 50мм (коэф.6)
	100 м2 стяжки
	0,4287

	23
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до толщ. 100мм (коэф.10)
	100 м2 стяжки
	0,2141

	24
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм 
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,4287

	25
	Устройство покрытий из самовыравниващейся смеси
	100 м2 покрытия
	0,2146

	26
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных  
	100 м2 покрытия
	0,2146

	Проемы

	27
	Устройство металлических перемычек из уголка 75*75 в стенах существующих зданий
	1 т металлоконструкций перемычек
	0,0174

	28
	Смена дверных приборов замки врезные с ручками
	100 шт. приборов
	0,03

	29
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0886

	30
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,109

	Сантехнические работы

	31
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2
	100 м борозд
	0,12

	32
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-012-03 (коэф. 6,25)
	100 м борозд
	0,12

	33
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,1875

	34
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,435

	35
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,72

	36
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	1,20

	37
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	6,00

	38
	Установка моек на одно отделение
	10 компл.
	0,30

	39
	Установка смесителей 
	10 шт.
	0,30

	40
	Установка трапов диаметром 100 мм
	10 компл.
	0,30

	Вентиляция

	 
	 
	 
	 

	41
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,42

	42
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (без стоимости кабеля)
	100 м
	0,42

	44
	Прокладка воздуховодов, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,4389

	45
	Установка анемостатов металлических
	1 шт.
	21,00

	46
	Монтаж переключателя скорости вентилятора 
	1 шт.
	3,00

	47
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм
	100 отверстий
	0,36

	48
	Пробивка отверстия Д=200мм  в конструкциях из кирпича
	1 м3
	1,14

	49
	Установка инерционной решетки
	1 решетка
	3,00

	Система защиты от протечек 

	 
	 
	 
	 

	50
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	3,00

	51
	Установка контроллера (без стоимости контроллера)
	1 шт.
	6,00

	52
	Монтаж в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм
	1 врезка
	12,00

	53
	Монтаж датчиков контроля протечки
	1 шт.
	18,00

	54
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	2,10

	55
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (без стоимости кабеля)
	100 м
	2,10

	56
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	1 система
	3,00

	Разные работы

	57
	Покрытие пленкой полиэтиленовой дверей  (прим.) 
	100 м2 покрытия
	0,06


Руководитель службы
Ремонтно-строительных работ        

     

    
         Д.В. Сабитов

ТЗ  № 


