РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение капитального ремонта помещений административного здания (зал для проведения производственных совещаний) Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

1.	Основание:	3

2.	Цель работы:	3

3.	Адрес проведения работ:	3

4.	Состав работ:	3

5. Основные требования к исполнителю (конкурсанту):	7

6. Порядок приемки результатов работы:	7

7. Требования к качеству:	7

Техническое задание

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение капитального ремонта помещений административного здания (зал для проведения производственных совещаний) Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Основание:

Требования МДС 13-14.2000 в части сроков проведения капитальных ремонтов помещений (капитальный ремонт не проводился более двадцати лет)  и   бюджет  финансовых  затрат  филиала на 2011 год.

- Цель работы:

Капитальный ремонт помещений административного здания Новосибирского отделения филиала  «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».  Восстановление технических и эксплуатационных характеристик помещений здания.

- Адрес проведения работ:

Новосибирская область, Коченевский район, с.Прокудское, ул.Политотдельская 135а.

- Состав работ:

Ремонт   предусматривает   выполнение    следующих видов работ:

| № п/п | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100м2 | 0.17 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100м2 | 2.305 |
| 3 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10м3 | 0.42 |
| 4 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100м2 | 0.17 |
| 5 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100м | 0.4 |
| 6 | Разборка цементной стяжки толщ.20мм | 100м2 | 0.75 |
| 7 | Разборка цементной стяжки (до толщ.55мм) | 1м3 | 2.625 |
| 8 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100м2 | 0.75 |
| 9 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100м2 | 0.171 |
| 10 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100м2 | 0.171 |
| 11 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100м2 | 0.171 |
| 12 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100м2 | 0.171 |
| 13 | Разборка деревянных ступеней | 100м2 | 0.005 |
| 14 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100м2 | 0.106 |
| 15 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100м2 | 0.02 |
| 16 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.05 |
| 17 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.064 |
| 18 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 короб. | 0.02 |
| 19 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.75 |
| 20 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт | 0.05 |
| 21 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 0.25 |
| 22 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.8 |
| 23 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт | 0.05 |
| 24 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.1 |
| 25 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 тн | 0.118 |
| 26 | Погрузка и вывозка строительного мусора | тн | 11.8 |
|  | 2. Отделочные работы |  |  |
| 27 | Облицовка стен гипсоволокнистыми листами по металлокаркасу | 100м2 | 0.86 |
| 28 | Пропитка поверхности стен по ГВЛ укрепляющим составом «Радуга» | 100м2 | 0.86 |
| 29 | Наклейка штукатурной сетки | 100м2 | 0.86 |
| 30 | Шпатлевка поверхностей стен шпатлевка масляно-клеевая "Диола" | 100м2 | 0.86 |
| 31 | Пропитка поверхности стен по ГВЛ грунтовкой акриловой "Диола" | 100м2 | 0.86 |
| 32 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен (под окраску Crastone) | 100м2 | 0.86 |
| 33 | Декоративная окраска "Crastone" стен по ГВЛ | 100м2 | 0.86 |
| 34 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по металлическому каркасу. Профиль ПН 27х28, ПП 60х27 | 100м2 пов. | 0.51 |
| 35 | Пропитка потолков укрепляющим составом "Радуга" | 100м2 | 0.51 |
| 36 | Шпатлевка поверхностей потолка масляно-клеевой "Диола" | 100м2 | 0.51 |
| 37 | Пропитка потолков укрепляющим составом (по шпатлёвке) "Радуга" | 100м2 | 0.51 |
| 38 | Акриловая окраска потолка по ГКЛ цвет- белый краской акриловой для потолка "Юпорл-Экономик" | 100м2 | 0.51 |
| 39 | Устройство натяжного потолка глянцевого "Deckenfest" | м2 | 30 |
|  | 3. Проемы |  |  |
| 40 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных ПВХ с переплетами: спаренными в стенах каменных S проема до 2 м2 | 100м2 проем | 0.109 |
| 41 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100мп | 0.066 |
| 42 | Облицовка оконных откосов из ПВХ | 100м2 | 0.147 |
| 43 | Монтаж жалюзи вертикальных Изолайт | м2 | 10.6 |
| 44 | Монтаж дверных блоков мод. 24.1 "Софья" темный дуб | шт | 2 |
|  | 4. Полы |  |  |
| 45 | Пропитка пола укрепляющим составом (до устройства стяжки). Мастика укрепляющая "Радуга" | 100м2 | 0.75 |
| 46 | Устройство стяжек: цементных толщиной 55 мм Раствор М50 | 100м2 | 0.75 |
| 47 | Устройство покрытий однослойных: наливных толщиной 5 мм. Смесь "Ветонит" | 100м2 | 0.75 |
| 48 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам. Кирпич М100. Раствор цементный М50. Лаги сечением 120х60 мм | 100м2 | 0.105 |
| 49 | Устройство покрытий дощатых из доски половой тип ДП-35 : толщиной 36 мм | 100м2 | 0.105 |
| 50 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых марки СТС-500 | 100м2 | 0.105 |
| 53 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных Orchid Tile: на мастике КН-3 | 100м2 | 0.75 |
| 54 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных универсальных SL-50 : на клее КН-2 | 100м | 0.4 |
|  | 5. Отопление |  |  |
| 55 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100мп труб. | 0.09 |
| 56 | рокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100мп труб. | 0.21 |
| 57 | Установка радиаторов: алюминиевых "MECTERM JET" с обвязкой и запорной арматурой | 100 квт | 0.08 |
| 58 | Установка кранов воздушных СТД 7073В | к-т | 5 |
|  | 6. Электромонтажные работы |  |  |
| 59 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 Бокс 2-1 Н с автоматами | шт | 1 |
| 60 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, уст-е на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100шт | 0.09 |
| 61 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый встроенный, галогеновый 75Вт, 100 Вт | 100шт | 0.08 |
| 62 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0.01 |
| 63 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0.02 |
| 64 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0.1 |
| 65 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный марки ВВГ: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100мп | 2.25 |
|  | 7. Компьютерные сети |  |  |
| 66 | Аппарат под подвесным потолком, масса от 0,15 т до 0,2 т (крепление к потолку для проектора) | шт | 1 |
| 67 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т Мультимедиа-проектор Hitachi CP-X444 | шт | 1 |
| 68 | Конструкции для установки проектора и плазменной панели масса, кг, до: 10 Крепёж настенный для плазменной панели SMS WHT Панель плазменная NEC 50*M5 Black | шт | 2 |
| 69 | Экран проекционный настенный Da-Lite Model B244x244 MW | шт | 1 |
| 70 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0.04 |
| 71 | Блоки с тремя евророзетками | 100шт | 0.03 |
| 72 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный ВВГ 3х2.5: в помещениях с нормальной средой | 100мп | 0.525 |

# 5. Основные требования к исполнителю (конкурсанту):

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при  строительстве и подготовке проектной документации в части выполнения работ:

- 15.2  устройство и демонтаж системы отопления

- 15.5  устройство системы электроснабжения

Требуется наличие  решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207

# 6. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель  выполняет работы  согласно  требований  нормативно- технической документации на  данные виды работ,  а по завершении работ передает заказчику построенный объект и исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007,   паспорта и сертификаты на  установленное оборудование и использованные материалы.

Исполнитель  оформляет  Акт  о  приемке  выполненных  работ (форма КС-2),    справку  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (форма КС-3).

# 7. Требования к качеству:

Качественное  выполнение работ  в срок  и гарантийные сроки не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.