Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект устройств для формирования межвитковых переходов катушки PF-1 | Наименование параметра; Значение; Размерность. Номинальное усилие при формировании переходов; Не менее 1500; кН. Номинальная мощность потребления от сети переменного тока 220В ± 10 %, 50 Гц; Не более 2; кВт. Рабочий диапазон давлений; 300 - 2000; бар. Максимальный ход штока; Не менее 200; мм. Заданная точность позиционирования штока гидроцилиндра во время гибов; Не более 0,01; мм. Угловая погрешность при формировании межслоевого перехода; Не более 0,1; град. Погрешность формирования радиусов гиба; Не более 0,5; мм. Минимальный радиус гиба (измеренный по осевой проводника ); Не более 400; мм. Максимальный радиус гиба (измеренный по осевой проводника); Не менее 9000; мм. Тип управления; Ручное/автоматическое; -. Параметры управления; Перемещение штока вперёд/назад; скорость движения штока; давление в гидроцилиндре при срабатывании блокировки; -. Тип насосной станции; Электрогидравлическая; -. Количество насосов; 1; шт. Масса нетто; Не более 500; кг. Масса брутто; Не более 550; кг. Габаритные размеры устройства гибки переходов (без насосной станции):. Длина; Не более 480; мм. Ширина; Не более 310; мм. Высота; Не более 200; мм. | шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – 03 декабря 2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  1 960 000 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/