ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»


	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по береговому техническому обслуживанию конвенционного оборудования связи и электрорадионавигации (ЭРН) на судах ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа №5.10 - обслуживание телекоммуникационного оборудования)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по безопасности мореплавания

	___________________
	С.Н. Рындин

	«___» _____________________ 2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по береговому техническому обслуживанию конвенционного оборудования связи и электрорадионавигации (ЭРН) на судах ФГУП «Атомфлот».

1. Предмет договора
Выполнение работ по береговому техническому обслуживанию конвенционного оборудования связи и электрорадионавигации (ЭРН) на судах ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа №5.10 - обслуживание телекоммуникационного оборудования).

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№ п/п
	Наименование работы
	Функциональные, 

технические

характеристики

продукции,

гарантии качества
	Предполагаемый объем
	Ед.
Изм.

	1. 
	Проверка аварийного радиобуя (АРБ) системы КОСПАС-САРСАТ с выдачей документов для предъявления РС
	В соответствии с согласованными Заказчиком техническими условиями (ТУ) Исполнителя, и под наблюдением Российского морского регистра судоходства (РС)
	14
	ЕР

	2. 
	Береговое техническое обслуживание (БТО) АРБ, замена источников питания АРБ. Выдача акта БТО
	
	14
	ЕР

	3. 
	Проверка радиолокационного ответчика (РЛО) с выдачей документов для предъявления РС
	
	20
	ЕР

	4. 
	Замена источников питания РЛО
	
	20
	ЕР

	5. 
	Проверка носимой УКВ радиостанции ГМССБ с выдачей документов для предъявления РС
	
	37
	ЕР

	6. 
	Комплексная проверка, включая замер остаточной емкости аккумуляторов резервного питания, оборудования ГМССБ и выдача отчета о предварительной проверке по форме 6.3.22.2 (включая проверки АРБ, РЛО, УКВ ГМССБ)
	
	11
	ЕР

	7. 
	Замена поддерживающей жидкости, профилактика следящей системы гирокомпаса "Курс-4"
	
	4
	ЕР

	8. 
	Замена чувствительного элемента гирокомпаса "Курс-4"
	
	4
	ЕР

	9. 
	Проверка чувствительного элемента гирокомпаса "Курс-4"
	
	4
	ЕР

	10. 
	Замена поддерживающей жидкости и профилактика следящей системы гирокомпаса "Standard 22"
	
	2
	ЕР

	11. 
	Замена чувствительного элемента гирокомпаса "Standard 22"
	
	2
	ЕР

	12. 
	Проверка чувствительного элемента гирокомпаса "Standard 22"
	
	2
	ЕР

	13. 
	Профилактика следящей системы гирокомпаса «Вега»
	
	6
	ЕР

	14. 
	Проверка чувствительного элемента гирокомпаса "Вега"
	
	6
	ЕР

	15. 
	Замена чувствительного элемента гирокомпаса "Вега"
	
	6
	ЕР

	16. 
	Проверка чувствительного элемента гирокомпаса "Гюйс-М"
	
	2
	ЕР

	17. 
	Периодическое обслуживание гирокомпаса 
"Гюйс-М", проводимое ежегодно на постоянно действующем судне в объеме, предусмотренном Инструкцией по эксплуатации
	
	2
	ЕР

	18. 
	Дефектация, замена блоков и узлов, настройка, регулировка оборудование связи и ЭРН (без стоимости запасный частей)
	
	240
	нормо-час

	19. 
	Ремонт блоков и узлов оборудования связи и ЭРН (без стоимости запасных частей)
	
	240
	нормо-час

	20. 
	Ежегодная проверка автоматической идентификационной системы (АИС) с выдачей документов для предъявления РС
	
	9
	ЕР

	21. 
	Выдача подтверждающего документа установленного образца на береговое техническое обслуживание оборудования ГМССБ
	
	11
	ЕР

	22. 
	Ежегодная комплексная проверка У-РДР Kelvin Hughes MDP-A5 с выдачей документов для предъявления РС и заменой аккумуляторной батареи за счет исполнителя
	
	3
	ЕР


Для работ, не указанных в Тарифах на выполняемые работы, необходимо указать стоимость 1 н/часа работ Исполнителя. 

3. Порядок формирования цены

3.1. Стоимость договора должна быть рассчитана для планируемого объема работ (по каждой позиции), в соответствии с п. 2 настоящего технического задания.

3.2. Стоимость работ будет определяться по заявкам ФГУП «Атомфлот» в соответствии с Тарифами за единицу работ оговоренных в договоре, которые должны быть неизменными в течение года.

3.3. Стоимость работ, не указанных в Тарифах на выполняемые работы, рассчитывается исходя из количества, фактически затраченного на их выполнение, времени.
3.4. К тарифам не должны применяться повышающие коэффициенты.

3.5. В стоимость продукции включена стоимость выполненных работ, расходы, связанные с закупкой материалов, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора

5. Гарантийные обязательства

5.1. Исполнитель должен гарантировать качество выполняемых работ в соответствии с требованиями завода-изготовителя, нормативных документов согласно ТУ, требованиями РС. На запасные части Исполнитель устанавливает срок гарантийного обслуживания до 3-х месяцев в зависимости от вида оборудования. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранять все возникшие дефекты и неполадки за свой счет.

5.2. Исполнитель должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям руководящих документов и регламенту проведения ежегодных проверок производителя.

5.3. Срок гарантии отсчитывается от даты подписания акта сдачи-приемки работ.

6. Требования к участнику процедуры закупки

6.1. Наличие действующего на 2014 год свидетельства о признании РС по форме 7.1.4.2 с кодами деятельности: 

· 22006001 – береговое техническое обслуживание и ремонт оборудования ГМССБ в соответствии с требованиями правил IV/15 Конвенции СОЛАС-74 и резолюции ИМО А.702(17);

· 22006002МК – проверки и испытания радиооборудования на борту судна или плавучих буровых установок и морских стационарных платформ на соответствие требованиям Конвенции СОЛАС-74 (предварительное освидетельствование радиооборудования);

· 22006003 – установка, пуско-наладочные работы, обслуживание и ремонт радио- и навигационного оборудования, замена встроенных элементов питания, программирование радиооборудования;

· 22006004МК – ежегодная проверка работоспособности регистраторов данных рейса (РДР)/упрощенных регистраторов данных рейса (У-РДР) и датчиков в соответствии с правилом V/18.8 Конвенции СОЛАС-74;

· 22006005 – регламентные работы по техническому обслуживанию регистраторов данных рейса (РДР)/упрощенных регистраторов данных рейса (У-РДР), ремонт, замена встроенных элементов питания;

· 22006006МК – ежегодная комплексная проверка АРБ спутниковой системы 
КОСПАС-САРСАТ;

· 22006007МК – береговое техническое обслуживание АРБ спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ;

· 2006008МК – ежегодная проверка аппаратуры автоматической идентификационной системы (АИС).

6.2. Наличие у участника процедуры закупки собственных или арендованных материально-технических ресурсов в соответствии с табл.2
Таблица №2

Требования, предъявляемые к наличию материально-технических ресурсов

	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Кол-во

	1
	Производственные помещения
	г. Мурманск
	Не менее 1-ого


7. Прочие условия

7.1. По результатам выполнения работ Исполнитель должен предоставить акты освидетельствования оборудования установленного образца (согласно требованиям РС), акт сдачи-приемки работ и бухгалтерские документы на оплату выполненных работ.

7.2. Документы, подтверждающие выполнение работ (акты сдачи-приемки работ, акты освидетельствования оборудования) передаются в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты завершения работ по соответствующей заявке Заказчика.
8. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
8.1. 183017, г. Мурманск - 17, ФГУП «Атомфлот».

8.2. Для прохода на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до планируемого прохода предоставить Заказчику список сотрудников для оформления временных пропусков.

9. Сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора

	Ведущий специалист
	
	М.А. Минасян

	
	
	

	Начальник ОИТ  
	
	В. Н. Круглов


5

