Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку трехосного полуприцепа-контейнеровоза KÖGELSW24 PortMAXX 40 (или аналог) для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

1.2 Сведения о новизне

1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

4.3 Требования по надежности

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.6  Требования к стабильности

4.7 Требования к электропитанию

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике4.9 Требование к комплектности

4.10 Требование к маркировке

4.11 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

- трехосный полуприцеп-контейнеровоз - KÖGEL SW24 Port MAXX 40 (или аналог)

1.2 Сведения о новизне

- Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц

1.3 Код ОКП

- 452640 Полуприцепы автомобильные прочие

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трехосный полуприцеп-контейнеровоз KÖGEL SW24 Port MAXX 40(или аналог)предназначен для транспортировки различных видов контейнеров для перевозки РАО, с максимально возможной загрузкой двух контейнеров типа «ПУ-2 ЭЦ».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По всей территории РФ, круглогодично

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

Допустимая нагрузка на седельное устройство; 14 000 кг. Технически возможная нагрузка нагрузка на седельное устройство; ок. 14 000 кг. Общая допустимая нагрузка на осевой агрегат; 27 000 кг. Допустимый общий вес; 41 000 кг. Технически возможный общий вес; ок. 41 000 кг. Собственный вес в базовой комплектации; ок. 5 350 кг. Собственный вес индивидуальной сборки транспортного средства; ок. 5 414 кг. Теоретически полезная нагрузка; ок. 35 586 кг. (А) Колёсная база; ок. 6 435 мм. (А1) Межосевое расстояние; ок. 1 410 мм. (А2) Межосевое расстояние; ок. 1 310 мм. (С) Колея; ок. 2 040 мм. (D) Общая длина; ок. 12 820 мм. (Е) Общая ширина; ок. 2 550 мм. (Н1) Погрузочная высота без груза над центром осевого агрегата; ок. 1 125 мм. (Н2) Погрузочная высота с грузом над центром осевого агрегата; ок. 1 095 мм. (N) Передний свес (согласно ISO 1726); ок. 1 410 мм. (N1) Радиус переднего свеса (согласно ISO 1726); ок. 1 650 мм. (О) Радиус наклона назад (вопреки ISO 1726); ок. 2 160 мм. (S) Допустимая высота ССУ с грузом (согласно ISO 1726); 1 080 – 1 230 мм. Высота ССУ; ок. 1 100 мм.

4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Рама:

Рама шасси из высококачественной стали, без внешней рамы Соединительная плита со шкворнем - 2 дюйма соответствует нормам DIN 74080 / ISO 337 С поперечными балками и фитингами для крепления: а) 1 x 40’ ISO контейнер; 1 x 40' HC контейнера повышенной вместимости; б) 2 x 20' ISO-контейнера; в) 1 x 30' ISO-контейнера с креплением сзади; г) 1 х 20' ISO-контейнера с креплением в центре.

Шасси:

Трёхосный осевой агрегат SAF –Intradiscplus II, дисковые тормоза, диаметр 430 мм, глубина запрессовки 120 мм; Пневматическая подвеска с ходом 180 мм.

Шины транспортного средства:

Шины 6 шт. 385/55R22.5; Стальные диски, ЕТ 120, для осей с дисковыми тормозами, для 6 шин R 22,5, крепление стандартными болтами и гайками, диаметр отверстия 26 мм. Комплект запасной резины: 1 запаска 385/55 R 22,5; Стальной диск для 1 запаски, 120 мм (ЕТ 120) для осей с дисковыми тормозами, для шины R 22,5.

Кузов и шасси:

Откидные опорные стойки с механическим приводом, допустимая нагрузка 24 т., управление с одной стороны, по направлению движения справа; Две пары полукруглых крыльев для 1 и 2 оси без системы, предотвращающей разбрызгивание, а также 1 пара четверных крыльев с брызговиком для 3-й оси для стандартного трёхосного агрегата; Два противооткатных башмака с фиксаторами; Боковая защита от въезда согласно EG-RL 89/297 EWG; Кронштейн запасного колеса с лебедкой вкл. 1 комплект для крепления, монтирован перед осевым агрегатом; Инструментальный пластмассовый ящик размером 600х470/200х660/450 мм, водонепроницаемый, ступенчатый, монтаж по направлению движения слева перед осевым агрегатом; Стальная защита от въезда в виде трубы прямоугольного сечения согласно нормам EG-RL 70/221 EWG с держателем фонарей.

Тормозная система/Пневматическая подвеска:

EBS 2S/2M с системой стабилизации (функция ABS/ALB), штекерное соединение EBS согласно ISO 7638 (без соединительных магистралей), стояночный тормоз с пружинным энергоаккумулятором, наружные соединения для диагностики EBS и пневматической системы; Пневматическая подвеска с одним подъемно-опускным краном, установлена перед осевым агрегатом слева по ходу движения. Транспортное положение устанавливается автоматически; Пневморесиверы для тормозной системы и хранения запаса воздуха изготовлены из стали (EN 286-2).

Пол:

Стальной лист со специальным рифлением в виде эллиптических выступов в задней части ТС для загрузки и разгрузки 20-футового контейнера. Нагрузка на ось погрузчика 5 460 кг (требования стандарта EN 283).

Бампер:

Цельный стальной бампер на балке сзади.

Электрическое/электронное подключение:

Фонарь подсветки номерного знака, светодиодные боковые габаритные фонари, габаритные фонари со светоотражателями впереди; Два контурных фонаря на кронштейнах, крепятся на задних многосекционных стоп-сигналах; Два задних многосекционных стоп-сигнала 2х7-полюсная розетка (1 x ISO 1185 / 1x ISO 3731; 24 V-N / 24 V-S) и 15-полюсная розетка ISO 12098; Соответствует категории транспортных средств FL, AT; Держатель фонаря из стали, расположен над защитным брусом.

Таблички:

Оранжевые светоотражающие таблички (самоклеющиеся) согласно нормам ECE/ R70, установлены сзади слева и справа на задней части рамы; Фирменная табличка SW24 согласно EG-RL 76/114 EWG для страны допуска Россия.

Дополнительные принадлежности:

Торцовый гаечный ключ с поворотным штифтом; 4 пары креплений для тяжёлого груза; Трубчатый держатель для документов диаметром 110 мм – устанавливается слева по направлению движения на боковом защитном устройстве.

Окраска:

Рама, шасси и части кузова из металла выполнены из защитного от коррозии метала по системе KTL KOGEL (нанокерамическое покрытие и катафоретическая погружная окраска); Защита от въезда сзади: серебристая с напылением; Опорные стойки: RAL 9005 чёрное напыление; Боковая защита от въезда: RAL 9005 черное напыление; Оси: черные; Диски: серебристые; Ступицы колеса: черные; Поверхность монтажных групп (например, выдвижные элементы спереди и сзади, фитинги) будут окрашены в стандартный цвет «черный шелк» без дополнительного глянцевого покрытия. Рама будет окрашена в черный цвет RAL 5002

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, 4 км + 270 м на северо-восток от восточной окраины с. Б. Салы в сроки, предусмотренные в Спецификации (Приложение №1 к Договору). Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, номер накладной. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования). Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества несет Поставщик. По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (формыустановленной в Приложении к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов приперевозки товара

При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: а) документы о сертификации Товара (оборудования)(оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); б) оригинал паспорта технического средства (ПТС) установленного образца; в) оформленные гарантийные талоны (сервисные книги) или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода; г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); д) акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении к Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Возможность хранения на открытом пространстве

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Заводская полная гарантия не менее 1-го года

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Возможность приобретения оригинальных запчастей в кратчайшие сроки в рамках гарантийного и после гарантийного обслуживания.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

Наличие развитой сети авторизованныхсервисных центров в ЮФО (г. Ростове-на-Дону).

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Свидетельство производителя о технических параметрах и соответствии нормам EWG и/или нормам ЕСЕ.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Разовая закупка в количестве 1 (одной) штуки.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информационная продукция, входящая в комплект автомобиля должна быть на русском языке в бумажном, а при наличии и в электронном виде.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | РАО | Радиоактивные отходы |
| 2 | ССУ | Седельно-сцепное устройство |