Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку и монтаж устройства молниезащиты на территории ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

- г.

- «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ И МОНТАЖ УСТРОЙСТВА МОЛНИЕЗАЩИТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПХРО СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «УРАЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Цель:

Цель выполнения работы - защита зданий и сооружений от прямых ударов молний.

При выполнении работ должен быть установлен активный молниеприемник (АМП) основанный на возбуждении  навстречу нисходящему лидеру опережающего разряда – лидера.

- Место поставки (проведения работ):

Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Свердловского отделения  филиала «Уральский территориальный округ»)

- Требования к срокам поставки (проведения работ):

Дата начала поставки – с момента заключения договора; дата окончания поставки – по истечении 2-х месяцев с момента заключения договора, но не позднее 30.09.2013г.

Дата начала проведения монтажа – с момента поставки товара, но не позднее 30.09.2013г, дата окончания проведения монтажа – не позднее 31.10.2013г.

- Требования к составу работ:

Поставка и монтаж молниеприемника «Forend», 1 комлект (либо аналога) осуществлется в комплектации:

- 	активный молниеприемник F10110 («Forend») (либо аналог);

- 	счетчик ударов молнии FLSC («Forend») (либо аналог);

- 	сестер FLCГ («Forend») (либо аналог);

- 	мачта молниеприемника 3 метра F20201(«Forend») (либо аналог);

- 	опора мачты молниеприемника  F20411 («Forend») (либо аналог);

- 	внутренний вертикальный заземлитель, выполняется угловой стали, размером 75*75*5, длиной 3 метра;

- 	внешний горизонтальный заземлитель круглая сталь Д-8мм.

Молниеприемник устанавливается на существующую трубу котельной.

Работы осуществляются согласно проекту Электроснабжения 14-12-11 ЭС 9 (Приложение №1-3).Крепление к трубе производится скобами.

- Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации  (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

  - Участник процедуры закупки должен иметь опыт поставки и монтажа аналогичной продукции не менее одного года.

  - Участник процедуры закупки должен иметь действующее свидетельство СРО о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технические сложные объекты капитального строительства  с УДЛ на строительный контроль в области электроснабжения в части выполнения работ:

-	п.10. Монтаж металлических конструкций.

-	пп.10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб.

-	п.20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294).

-	пп.20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

- Требования к поставляемому товару (проведению работ):

  - На момент поставки на товары должны быть предоставлены  сертификаты соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации;

  - Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов  и агрегатов).

  - Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечить конструктивную и функциональную совместимость.

  - Гарантийный срок на изготовляемую продукцию 24 месяца. Гарантийный срок на монтажные работы 24 месяца.

- Условия оказания услуг:

Цена сформирована с учетом всех расходов, в том числе расходов на доставку, монтаж, установку, налогов и других обязательных платежей, включая НДС – 18%

- Сроки и условия оплаты:

Безналичный расчет.  Оплата производится после подписания товарной накладной и акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.