Приложение № 1

К спецификации

по договору

№ _____ от «___» ____20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку буровой установки

Буровая установка предназначена для бурения веерных и кольцевых 360° скважин из подземных добычных выработок. Конструкция пригодна для бурения из узких выработок.

Комплектная буровая установка состоит из бурового агрегата, отдельно стоящего пульта управления на треноге, автоматической масленки, влагоотделителя и комплекта воздушных шлангов.

| Кол-во | Кат № | Описание |
| --- | --- | --- |
|  |  | Буровой станок |
| 1 | PHQ36IR | Перфоратор с независимым вращением |
| 1 | PHQ15001H | Пневматический централизатор |
| 1 | 21002 | Пульт дистанционного управления 5 рычагов |
| 1 | PHQ140014 | Податчик MKV с шагом 4 фута (1.2м) |
| 1 | DM901JX | Двойноз конический зажим |
| 1 | PHQ36IRHP | Набор шлангов для пульта дистанционного управления |
|  |  | Распорные стойки |
| 2 | BB9600 | Распорная стойка с трещеточным домкратом |
| 1 | COL501S | Поперечная стойка |
| 1 | COL606X | Вращающийся зажим |
| 2 | COL508CAX | Универсальный зажим |
|  |  | Салазки (опция) |
| 1 | PHQS1235HW | Салазки |
| 1 | AW80 | Пневматическая лебёдка |
| 1 | X4106-18 | Блок 6" |
| 1 | CABLE516190 | Трос с крюком |
|  |  | Подручный инструмент |
| 1 | 960026 | Гаечный ключ для гаек на распорной стойке |
| 1 | 96028 | Гаечный ключ для ручного домкрата |
|  |  | Буровой инструмент |
| 50 | R3212 | R32x 1.2m M/F штанга |
| 80 | FFA051BN | Коронка 51mm |
| 20 | FFA0+4SN | Коронка 64mm |
| 30 | G01C32DY | Хвостовик |

Геометрические характеристики перфоратора

1016 мм

(40 дюймов)

890 мм

(35 дюймов)

211 мм

(8,3 дюйма)

90 мм

(3,5 дюйма)

100 мм

(3,9 дюйма)

220 мм

(8,7 дюйма)

НОРМАТИВЫ БУРИЛЬНЫХ ГЛУБИН

| Таблицы составлены на основе опыта практической работы, приведенные показатели являются ожидаемыми. |  | Фактическая бурильная глубина зависит от скважинного инструмента, условий и метода бурения, а также используемого оборудования. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МЕТРИЧ.СИСТЕМА |  | ТРАДИЦИОННАЯ АМЕРИКАНСКАЯ |
| ПАРАМЕТРЫ СКВАЖИН |  |  |  |
| Номинальный диаметр | 35 - 89 мм |  | 1,38 - 3,5 дюйма |
| Номинальная глубина | до 46 м |  | до 150 футов |
| Расширение ствола | до 127 мм |  | до 5 дюймов |
| РАСХОД ВОЗДУХА | 212 л/сек при 7 бар |  | 450 куб.фут.при 100 psi |
| РАСХОД ВОДЫ |  |  |  |
| Мин.расход (промывка) | 37 л/мин при 5 бар макс. |  | 10 галл./мин при 70 psi макс |
| УДАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ |  |  |  |
| Частота | 27 Гц при 500 кПа |  |  |
| Диаметр | 114 мм |  | 4,49 дюйма |
| Ход | 86 мм |  | 3,39 дюйма |
| КРУТ.МОМЕНТ (при 120 об/мин) | 320 Н-м при 500 кПа |  | 236 фут-фунт, 73 ф/кв.д. 3 ф/кв.д |
| ХВОСТОВИК (заказ.отд.) |  |  |  |
| Охватываемый | R32, HM38 |  |  |
| МАССА | 120 кг |  | 265 фунтов |

Место поставки:

674 673 Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОСП «Краснокаменское» ЗАО «РУСБУРМАШ»

Год выпуска оборудования:

Не ранее  2011 г.

При поставке оборудования Поставщик обязан провести комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования с целью обеспечения его проектных параметров и режимов.

Обязательные документы:

Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах; руководство по эксплуатации; сертификат соответствия; каталог запасных частей на русском языке; сервисная книжка; гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования; паспорт на русском языке.

Срок и объем гарантии:

не менее срока и объема гарантии установленным предприятием изготовителем.

Прочие требования:

Расходные материалы для обеспечения технического обслуживания до наработки 2000 часов.

Требования к качеству:

Товар должен быть новым, высокого качества, отвечать всем стандартам и требованиям действующих в Российской Федерации.

Гарантия качества на Товар должна быть не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

Участник должен предоставить в составе своей заявки Гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий Поставщика (Продавца) по осуществлению поставки Товара в сроки, установленные в настоящей документации.

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |