Форма D4

Техническое задание

на разработку рабочей документации

строительства зданий и сооружений по объекту

«Учебный центр (00UYH)» для АЭС «Руппур»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Подраздел 4.4 Технико-экономические показатели

Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундамента

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Подраздел 5.3 Требования к компоновке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Учебный центр (00UYH)» для АЭС «Руппур»

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Разработка рабочей документации на здание учебного центра 00UYH АЭС «Руппур» в НР Бангладеш в объёме Перечня комплектов рабочей документации (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

Рабочая документация

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подрядчик разрабатывает рабочую документацию в соответствии с действующей на дату заключения договора нормативной документацией РФ (СНИПы, ГОСТы, и др НД).

Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

Комплекты рабочей документации в соответствии с требованиями по оформлению, согласованными с Заказчиком. Не разрабатывается РД на установку полномасштабного и аналитического тренажеров (установочные чертежи, кабельные журналы, схемы подключений) до определения организации-поставщика тренажеров и получения от нее исходных данных. Не разрабатывается РД на отделку и освещение помещений полномасштабного и аналитического тренажеров до разработки РД на отделку и освещение помещений БПУ и РПУ первого блока

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

(ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Здание Учебного центра предназначено для размещения Системы Подготовки Персонала, служащей для профессиональной подготовки и аттестации персонала и включающей такие элементы, как учебно-тренировочное подразделение АС, подразделения и службы АС, а также образовательные и специализированные учреждения и организации, оказывающие услуги АС по подготовке, поддержанию и повышению квалификации персонала АС. Для обеспечения учебного процесса (профессионального обучения) в учебном центре должны быть предусмотрены помещения для размещения следующих технических средств обучения: - полномасштабного тренажера (ПМТ); - аналитического (функционально-аналитического) тренажера (АТ); - тренажеров оборудования и систем АС; - тренажеров местных щитов управления; - макетов основного оборудования АС; образцов оборудования АС, стендов для выполнения различных работ на оборудовании АС, измерительных приборов, инструментов, оснастки и приспособлений.

Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

Классификация здания 00UYH в соответствии с действующими нормативными документами: - класс здания 00UYH по ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» - 4; - категория ответственности строительных конструкций за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5,6 «Нормы строительного проектирования АЭС с реакторами различного типа» - III; - категория сейсмостойкости строительных конструкций по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» - III; - степень огнестойкости строительных конструкций по «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности Федерального закона РФ – II; - уровень ответственности по Федеральному закону №384-ФЗ от 30.12.2010 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - нормальный.

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Проектная документация по учебному центру (00UYH), разработанная в рамках Контракта от 02.10.2013 № 77-258/1308800 между Бангладешской Комиссией по Атомной Энергии и ЗАО «АСЭ» на разработку проектной документации, первоочередной рабочей документации и выполнение изыскательских работ для проектной стадии для АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш.

Подраздел 4.4 Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели отражены в проектной документации.

Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундамента

Для выполнения рабочей документации принять следующие исходные данные: - для грунтов основания после их усиления принять следующие характеристики: ● начальный модуль упругости не менее 300 Мпа; ● модуль деформации при длительном нагружении не менее 100 МПа; ● расчётное сопротивление на прочность при сжатии не менее 2 МПа. - для отсыпки качественным грунтом принять следующие характеристики: ● модуль деформации не менее 30 Мпа; ● угол внутреннего трения не менее 30º. - уровень сейсмического воздействия - 0,075g.

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Граница проектирования инженерным сетей – 1 м от наружной стены здания 00UYH

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

После заключения договора Заказчик предоставляет Подрядчику следующие исходные данные для выполнения работы: - проектная документация учебного центра (00UYH); - размещение учебного центра (00UYH) на генплане – схема генплана с указанием отметки вертикальной планировки участка размещения здания и координат привязки здания; - задание на подключение сетей учебного центра (00UYH); Подрядчик обязуется по собственным спецификациям на этапе закупочных процедур по поставке оборудования для учебного центра выполнять следующее: - предоставлять ИТТ, опросные листы, схемы к оборудованию по запросу УПЗ, - проводить согласование спецификаций заданий на закупку и согласование НМЦ лотов на закупку, - выдавать экспертное заключение по оценке соответствия заявок на участие в процедурах закупки техническим требованиям к поставляемым товарам, на отборочной стадии рассмотрения заявок, - проводить согласование договоров поставки оборудования и дополнительных соглашений к ним, - на безвозмездной основе выполнять корректировку собственных данных, внесенных в СУИД и ИСУП НИАЭП, по результатам закупочных процедур.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

Комплекты рабочей документации учебного центра в соответствии с требованиями по оформлению, согласованными с Заказчиком. При необходимости, Подрядчик осуществляет сопровождение при выдаче «в производство работ» рабочей документации по зданию учебного центра 00UYH АЭС «Руппур» в НР Бангладеш.

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Рабочая документация разрабатывается с использованием ТУ и каталогов производителей оборудования, указанных в утверждённом Заказчиком «Перечне заводов-производителей оборудования» (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию). Неуказанное в Приложении № 2 оборудование и материалы включаются в состав РД по ГОСТ и ТУ для общепромышленного применения на территории РФ.

Подраздел 5.3 Требования к компоновке

Требования к компоновке оборудования приведены в проектной документации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

Документация разрабатывается на русском и английском языках. Чертежи и спецификации разрабатываются как двуязычный документ. Оформление и выпуск документации осуществляется в соответствии с документами: - RPR-QM-ADC0002 «АЭС «Руппур». Руководство по применению систем классификации и кодирования документации проекта» Ревизия В02; - RPR-QM-ADC0003 «АЭС «Руппур». Руководство по обозначению документации проекта» Ревизия В02; - RPR-QM-ADC0004 «АЭС «Руппур». Руководство по оформлению документации проекта. Общие положения» Ревизия В02; - RPR-QM-ADC0005 «АЭС «Руппур». Руководство по оформлению документации проекта. Текстовые документы Ревизия В02; - RPR-QM-ADC0006 «АЭС «Руппур». Руководство по оформлению документации проекта. Спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация и другие документы в табличной форме» Ревизия В02; - RPR-QM-ADC0007 «АЭС «Руппур». Руководство по оформлению документации проекта. Технологические схемы» Ревизия В02; - RPR-QM-ADC0008 «АЭС «Руппур». Руководство по оформлению документации проекта. Графические документы» Ревизия В02; - RPR-QM-ADC0009 «АЭС «Руппур». Руководство по оформлению документации проекта. Исходные технические требования» Ревизия В02; - RPR-QM-ADC0010 «АЭС «Руппур». Руководство по оформлению документации проекта. Рабочая документация. Выпускается впервые. Документация в электронном виде сдается Заказчику в рабочих форматах (текстовые документы в MS Office (версии 2000-2007 и выше), чертежи и схемы в AutoCAD (*dwg) версии 2000 и выше, сметы в *sobx версии 7 и выше), а также в отсканированном виде в формате PDF (для рисунков допускается применение формата jpg).

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями «Порядка выполнения локальных и объектных смет на работы по зданиям и сооружениям АЭС «Руппур» Энергоблоки 1,2. Рабочая документация». Управление разработкой проекта осуществляется в соответствии со Стандартом организации СТО СМК-ПКФ-018-12 «Управление разработкой проекта», который является обязательным для всех участников проектов АЭС серии «ВВЭР-ТОИ».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии с действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Разработанная рабочая документация размещается в СУИД проекта АЭС «Руппур». Подрядчик при передаче Заказчику документации указывает обозначения документов, присвоенные при создании карточки документов в СУИД. Подрядчик обязуется вносить в «ИСУП НИАЭП»: 1. Карточки листов общих данных (ЛОД) комплектов РД одним из указанных ниже способом: - с использованием интерфейсной таблицы информационного обмена «ИСУП НИАЭП» и Системы управления инженерными данными (СУИД) проекта АЭС «Руппур»; - средствами интерфейса «ИСУП НИАЭП». 2. Спецификации комплекта РД. Спецификации комплектов РД вводятся построчно в объеме оборудования и арматуры, имеющих код KKS или MCS, а также трубопроводов. Спецификации формируются в СУИД проекта АЭС «Руппур» и передаются в «ИСУП НИАЭП» через интерфейсные таблицы. Спецификации комплекта РД вносятся путем актуализации данных по спецификациям проекта. Актуализация данных производится в СУИД проекта АЭС «Руппур» и передаётся в «ИСУП НИАЭП» через интерфейсные таблицы. 3. При разработке ЛС должны использоваться шаблоны лимитированных затрат, адаптированные под требования и условия функционала загрузки сметной документации из ПК «Атом Смета» в «ИСУП НИАЭП». Исполнитель осуществляет привязку строк спецификаций комплекта РД к позициям ЛС в СУ-ИД проекта АЭС «Руппур» и передаёт в «ИСУП НИАЭП» через интерфейсные таблицы. Подрядчик при передаче Заказчику разработанной рабочей документации предоставляет на нее заключение ПДТК и другую документацию, приведенную в «Перечне документов, необходимых для оформления экспортных лицензий / заключений о возможности безлицензионного вывоза научно-технической продукции», являющемся приложением к договору. Подрядчик обязуется на безвозмездной основе выполнить корректировку разработанной документации и данных, внесенных в СУИД и «ИСУП НИАЭП», с последующей передачей копий учетных экземпляров откорректированной документации Заказчику, в случае наличия замечаний Заказчика к данным, занесенным в СУИД и «ИСУП НИАЭП», и/или к переданной документации, а также в случае внесения изменений в проектную документацию и по результатам заключения договоров на поставку оборудования. Подрядчик обязуется обеспечить защиту документации, разрабатываемой в соответствии с данным техническом задании, во всех требуемых экспертизах, в том числе проводимых на территории НР Бангладеш. При наличии замечаний экспертиз Подрядчик обязуется за счет договора (без увеличения его стоимости) устранить их, при необходимости внести соответствующие изменения в разработанную документацию, включая работу в упомянутых в данном техническом задании программных комплексах, и передать откорректированную документацию Заказчику, оформленную в соответствии с требованиями данного технического задания.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – 25.09.2015*. Окончание работ – 15.10.2015. * - дата начала работ может быть уточнена в зависимости от сроков проведения закупочных процедур

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом. До официальной передачи письмом рабочей документации в адрес Заказчика комплект рабочей документации в форматах разработки и в формате pdf, содержащем подписи ответственных исполнителей, должен быть внесен исполнителем в Smart Plant Foundation. Рабочая документация должна быть направлена письмом в адрес Заказчика с размещением файлов документов на согласованном сторонами информационном ресурсе в форматах разработки и в формате pdf, содержащем подписи ответственных исполнителей и отметку архива исполнителя на рабочей документации. В случае наличия замечаний, Подрядчик обязан устранить их и направить Заказчику исправленную отчётную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления замечаний Заказчиком.

Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

Документация должна передаваться в составе: 1 экземпляр на русском языке и 1 экземпляр на английском языке в несброшюрованном виде и в электронном виде (на русском и английском языках) на CD носителе в 1 (одном) экземпляре. Состав и структура электронной версии должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | АС | Атомная станция |
|  | СУИД | Система управления инженерными данными |
|  | ИСУП НИАЭП | Информационная система управления процессами АО «НИАЭП» |
|  | ПМТ | Полномасштабный тренажер |
|  | АТ | Аналитический тренажер |
|  | РД | Рабочая документация |
|  | ПДТК | Постоянно-действующая техническая комиссия |
|  | ИТТ | Исходные технические требования |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень комплектов рабочей документации |  |
| 2 | Перечень заводов-производителей оборудования |  |

| Заместитель директора по проектированию АЭС «Руппур» |  | В.Е. Сыров |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер генерального проектировщика по промышленной архитектуре и инженерным сооружениям |  | Б.Б. Ким |
| Начальник БКП-7 |  | М.Н. Осокин |
| Заместитель главного инженера проекта |  | В.В. Кузьмин |
| Начальник отдела БКП-7 |  | Н.С. Матвейчук |