	   Приложение 1

	к Договору № _______

 от    «___ » ________ 2011 г. 




	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	Руководитель организации-Исполнителя
	Директор 

ОАО «ГНЦ НИИАР»

	___________________И.О. Фамилия
	___________________В.М. Троянов

	«_____»__________________2011 г.
	«_____»___________________2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы
«Разработка и выпуск ТЗ и ЭП на технологическое оборудование Комплекса для обработки осадков и отделения слитков соли»
1. Цель и задачи проведения работы:

Обоснование технических и проектных решений по созданию Полифункционального Радиохимического Комплекса для демонстрации пиковой производительности прототипов промышленного оборудования и обоснования технологических решений переработки топлива любого состава (МОКС, металлическое, смешанное нитридное) при помощи любых технологий: пирохимических и водно-экстракционных, либо их комбинаций.
2. Основное содержание работы

В соответствии с работой пирохимической установки камеры К-16 в режиме регулярной переработки ОЯТ РБН для обоснования технологических решений должны быть проведены исследования и отработка основных процессов и операций технологического комплекса по обработки осадков и отделения слитков соли в составе:
· центрифуга для извлечения осадков различной крупности и пикнометрической плотности из хлоридного расплава с передачей осадков в аппарат отмывки

· аппарат отмывки тонкодисперсных осадков с передачей растворов в выпарной аппарат;

· выпарной аппарат с рециклированием воды в аппарат отмывки тонкодисперсных осадков и дистанционным извлечением слитка соли;
с разработкой эскизной документации на комплекс:
Этап 1. Корректировка требований к комплексу по обработке осадков и отделению слитков соли. Отработка технических решений по сбору и отмывке осадков целевого продукта в процессе проведения экспериментальных переработок ОЯТ на камере К-16. Разработка технических заданий на отдельные единицы оборудования. Разработка эскизного проекта центрифуги для извлечения осадков различной крупности и пикнометрической плотности из хлоридного расплава.
Этап 2. Отработка технических решений выпарного аппарата с рециклированием воды и извлечением соли в процессе проведения экспериментальных переработок ОЯТ на камере К-16. Разработка технического задания на комплекс. Разработка эскизного проекта на комплекс по обработке осадков и отделению слитков соли в следующем составе: центрифуга для извлечения осадков различной крупности и пикнометрической плотности из хлоридного расплава, аппарат отмывки тонкодисперсных осадков с передачей растворов в выпарной аппарат и выпарной аппарат с рециклированием воды в аппарат отмывки тонкодисперсных осадков и дистанционным извлечением слитка соли.
3. Основные требования к выполнению работы.

3.1 Разработка программы обеспечения качества при разработке оборудования.
В объёме данной задачи должна быть разработана программа обеспечения качества при выполнении конструкторских работ в соответствии с требованиями системы менеджмента качества предприятия – исполнителя и согласована с Заказчиком.

3.2 Разработка и выпуск технических заданий на технологическое оборудование. 

В объёме данной задачи должны быть разработаны технические задания на следующее технологическое оборудование:

· Аппарат/установка/устройство для извлечения донных осадков из солевого расплава в электролизёре, перемещения и сброса осадка в аппарат очистки продукта от солей электролита;

· Аппарат/установка/устройство для очистки продукта от солей электролита;

· Аппарат/установка/устройство для получения и возврата в электролизёр солей электролита, полученных в аппарате очистки продукта.

Технические задания должны быть разработаны согласно требованиям системы менеджмента качества предприятия – исполнителя и согласованы с заказчиком. Допускается разработать одно техническое задание на всё оборудование. Должен быть проведен литературный обзор по применяемым в мире техническим решениям, сделан выбор и обоснование предлагаемых технических решений, закладываемых в ЭП.

3.3 Проведение патентных исследований по проверке патентной чистоты разрабатываемого технологического оборудования

В объёме данной задачи должен быть проведён поиск аналогов и анализ патентной чистоты вновь разрабатываемого оборудования. По результатам работ должен быть оформлен отчёт о патентных исследованиях. 

3.4 Разработка и выпуск эскизных проектов на технологическое оборудование

В объёме данной задачи должны быть разработаны эскизные проекты на следующее технологическое оборудование:

· Аппарат/установка/устройство для извлечения донных осадков из солевого расплава в электролизёре, перемещения и сброса осадка в аппарат очистки продукта от солей электролита;

· Аппарат/установка/устройство для очистки продукта от солей электролита;

· Аппарат/установка/устройство для получения и возврата электролизёр солей электролита, полученных в аппарате очистки продукта.

Эскизные проекты должны быть разработаны согласно Технических заданий, разработанных в рамках данного ТЗ, а также требований системы менеджмента качества предприятия - исполнителя. Эскизные проекты должны быть согласованы с Заказчиком. Допускается разработать один обобщающий эскизный проект на всё оборудование. Должен быть проведен литературный обзор по применяемым в мире техническим решениям, сделан выбор и обоснование предлагаемых технических решений, закладываемых в ЭП.
Требования к качеству выполняемых работ.

Исследования должны проводиться в рамках системы качества на основе государственных стандартов ГОСТ Р ИСО 9000. 

Необходимо опираться на современный мировой опыт создания и эксплуатации экспериментального оборудования, 

Разрабатываемая конструкторская и технологическая документация должна соответствовать требованиям стандартов и ЕСКД.

4. Квалификационные требования.

Исполнитель, выполняющий работу, должен иметь:

· лицензии на конструирование оборудования для сооружений или комплексов с исследовательскими ядерными установками, необходимых для разработки технологий;

· лицензии на изготовление оборудования и приборов для сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными установками, необходимых для разработки технологий.
5. Перечень этапов, их содержание и сроки выполнения

	№ этапа
	Наименование основных этапов работ
	Наименование организации исполнителя
	Сроки выполнения работ (начало-окончание)
	Расчетная цена

 этапа,

тыс. руб.

	1
	Подготовка исходных данных для разработки технических заданий на технологическое оборудование, разработка программы обеспечения качества при разработке оборудования, разработка и выпуск технических заданий на технологическое оборудование
Научно-технический отчет (промежуточный)

Программа обеспечения качества

Технические задания на технологическое оборудование
	
	Дата подписания договора – 

31.08.2011
	1300,00

	2
	Разработка и выпуск эскизных проектов на технологическое оборудование, проведение патентных исследований по проверке патентной чистоты разрабатываемого технологического оборудования
Научно-технический отчет (заключительный)

Отчет о патентных исследованиях

Эскизные проекты технологического оборудования
	
	Дата подписания договора – 

30.11.2011
	6700,00

	
	ИТОГО
	
	
	8000,00


PAGE  

