Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппаратное обеспечение стенда ВЭТМ |  | комп-лект | 1 |
| 1.1. | Комплекс дистанционного измерения размеров изделий сложной конфигурации в составе: мобильное устройство дистанционного бесконтактного сканирования трехмерных объектов на основе структурированного подсвета объектов, методом оптической триангуляция, с точностью: стандартное отклонение точек не более 0.09 мм при области сканирования не менее 450Ш*325В*325Г мм; стандартное отклонение точек не более 0.02 мм при области сканирования не менее 65Ш*50В*50Г мм.; поворотный стол; мобильное автоматизированное рабочее место для обработки данных поступающих с устройства дистанционного сканирования трехмерных объектов в составе: четырёх ядерный процессор частотой не менее 2.2 гигагерц, оперативная память объёмом не менее восьми гигабайт, жёсткий диск объёмом не менее трёхсот двадцати гигабайт, TFT LED дисплей диагональю не менее 15.6" и с максимальным разрешением 1600x900, видеоадаптер NVIDIA Quadro с объёмом оперативной памяти не менее двух гигабайт, привод чтения и записи DVD/CD дисков, адаптер беспроводной сети стандартов WiFi и Bluetooth, сетевой адаптер Gigabit Ethernet, устройство чтения отпечатков пальцев, встроенное устройство навигации UltraNav, беспроводной манипулятор типа мышь, комплект из двух сменных батарей, сумка для хранения и транспортировки, комплект из двух блоков питания, операционная система Windows 7 Professional 64; Программа сравнения исходной трёхмерной электронно-цифровой модели проекта объекта с трехмерной электронно-цифровой модели объекта полученной в результате сканирования изготовленного объекта. | Должен обеспечивать возможность дистанционного измерения размеров крупногабаритных изделий сложной формы путём трёхмерного сканирования и сравнение полученных сканов с 3D -моделью изделия, выполненной с помощью программы CATIA. Должен обеспечивать надёжную работу в цеховых условиях и осуществлять запись информации, поступающей с фоторегистраторов сканера, и обработку её с помощью специальной программы в трёхмерный скан, пригодный для сравнения с 3D -моделью изделия и вычисления отклонений геометрических размеров. | шт. | 1 |
| 1.2. | Рабочая станция в составе: четырёх ядерный процессор частотой не менее 3,40 гигагерц, оперативная память объёмом не менее восьми гигабайт, накопитель на жёстких магнитных дисках объёмом не менее тысячи гигабайт и скоростью вращения дисков не менее 7200 об/мин, материнская плата, оснащённая не менее чем четырьмя слотами для установки оперативной памяти типа DDR3,оснащённая не менее чем одним слотом PCI-E x16,оснащённая интегрированным аудиоконтроллером High Definition Audio, оснащённая интегрированным сетевым контроллером 10/100/1000 Мб/с, оснащённая интегрированным контроллером накопителей на жёстких магнитных дисках, поддерживающая четырёх ядерные процессоры частотой не менее 3,40 гигагерц, USB манипулятор типа мышь, USB клавиатура, видеоконтроллер nVidia Quadro с объёмом оперативной памяти не менее одного гигабайта, накопитель на оптических дисках DVD±RW, корпус форм-фактора ATX с блоком питания ATX мощностью не менее 450 Вт, предустановленная операционная система Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, Microsoft Office 2010 Professional, ABBY Lingvo x5, моделирование процесса сборки, ручных операций и эргономики: DELMIA AP2, HBС-A; источник бесперебойного питания выходной мощностью не менее 400 ВА; монитор диагональю не менее 23", с матрицей типа LCD TFT, с максимальным разрешением не менее 1920 x 1080, с яркостью матрицы не менее 300 кд/м2, со статической контрастностью матрицы не менее 1000:1, не менее чем одним интерфейсом стандарта DVI, не менее чем одним интерфейсом стандарта DisplayPort; настольный цветной планшетный сканер; источник света 3-цветные (RGB) светодиоды; тип матрицы сканера CIS; крышка двухшарнирная, позволяющая сканировать толстые документы и книги; формат оригинала A4 Letter (216 x 297 мм); оптическое разрешение сканера 2400 x 4800 dpi; глубина цвета сканера 48 бит на входе, 48 или 24 бита на выходе; порт интерфейса USB. | Должна обеспечивать создание на основе поступивших данных трехмерной модели изготовленного объекта, сравнение исходной трёхмерной электронно-цифровой модели проекта объекта и трехмерной электронно-цифровой модели объекта полученной в результате сканирования изготовленного объекта. С помощью пакета программ DELMIA должно обеспечивать на основе инженерной модели, созданной с применением системы автоматизированного проектирования CATIA, моделирование сборочных процессов, ручных операций и эргономики в трёхмерной виртуальной среде. | шт. | 1 |
| 1.3. | Рабочая станция в составе: четырёх ядерный процессор частотой не менее 3,40 гигагерц, оперативная память объёмом не менее восьми гигабайт, накопитель на жёстких магнитных дисках объёмом не менее тысячи гигабайт и скоростью вращения дисков не менее 7200 об/мин, материнская плата, оснащённая не менее чем четырьмя слотами для установки оперативной памяти типа DDR3,оснащённая не менее чем одним слотом PCI-E x16,оснащённая интегрированным аудиоконтроллером High Definition Audio, оснащённая интегрированным сетевым контроллером 10/100/1000 Мб/с, оснащённая интегрированным контроллером накопителей на жёстких магнитных дисках, поддерживающая четырёх ядерные процессоры частотой не менее 3,40 гигагерц, USB манипулятор типа мышь, USB клавиатура, видеоконтроллер nVidia Quadro с объёмом оперативной памяти не менее одного гигабайта, накопитель на оптических дисках DVD±RW, корпус форм-фактора ATX с блоком питания ATX мощностью не менее 450 Вт, предустановленная операционная система Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, Microsoft Office 2010 Professional, ABBY Lingvo x5, моделирование устройств силовой электроники: PSIM 9.1.-Industry, SmartCtrl 1 - Industry; источник бесперебойного питания выходной мощностью не менее 400 ВА; монитор диагональю не менее 23", с матрицей типа LCD TFT, с максимальным разрешением не менее 1920 x 1080, с яркостью матрицы не менее 300 кд/м2, со статической контрастностью матрицы не менее 1000:1, не менее чем одним интерфейсом стандарта DVI, не менее чем одним интерфейсом стандарта DisplayPort; настольный цветной планшетный сканер; источник света 3-цветные (RGB) светодиоды; тип матрицы сканера CIS; крышка двухшарнирная, позволяющая сканировать толстые документы и книги; формат оригинала A4 Letter (216 x 297 мм); оптическое разрешение сканера 2400 x 4800 dpi; глубина цвета сканера 48 бит на входе, 48 или 24 бита на выходе; порт интерфейса USB. | Должно обеспечивать возможность выполнения расчётов и моделирования схем электронных устройств для различных областей силовой электроники с использованием библиотеки компонентов, входящей в состав программного пакета, начиная от логических блоков и заканчивая электродвигателями. | шт. | 1 |
| 1.4. | Рабочая станция в составе: четырёх ядерный процессор частотой не менее 3,40 гигагерц, оперативная память объёмом не менее шестнадцати гигабайт, накопитель на жёстких магнитных дисках объёмом не менее тысячи гигабайт и скоростью вращения дисков не менее 7200 об/мин, материнская плата, оснащённая не менее чем четырьмя слотами для установки оперативной памяти типа DDR3,оснащённая не менее чем одним слотом PCI-E x16,оснащённая интегрированным аудиоконтроллером High Definition Audio, оснащённая интегрированным сетевым контроллером 10/100/1000 Мб/с, оснащённая интегрированным контроллером накопителей на жёстких магнитных дисках, поддерживающая четырёх ядерные процессоры частотой не менее 3,40 гигагерц, USB манипулятор типа мышь, USB клавиатура, видеоконтроллер nVidia Quadro с объёмом оперативной памяти не менее одного гигабайта, накопитель на оптических дисках DVD±RW, корпус форм-фактора ATX с блоком питания ATX мощностью не менее 450 Вт, предустановленная операционная система Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, Microsoft Office 2010 Professional, ABBY Lingvo x5, проектирование машиностроительных деталей и поверхностей CATIA CAT+MCE+HDX; источник бесперебойного питания выходной мощностью не менее 400 ВА; два монитора 27" TN c LED светодиодной подсветкой; разрешение экрана до 1920 x 1080; яркость не менее 300 кд/кв.м; контрастность статическая не менее 1000:1;углы обзора не менее 170°/160°; внешний жесткий диск с интерфейсом USB объемом не менее пятисот гигабайт; KVM переключатель, интерфейсные входные/выходные порты DVI, Audio, Mic, USB, поддержка разрешения вплоть до 1920x1080 на частоте 60Гц. | Должна обеспечивать проектирование и разработку чертежей машиностроительных деталей со сложными поверхностями применительно к панелям первой стенки и к диверторным устройствам. | шт. | 1 |
| 1.5. | Рабочая станция в составе: четырёх ядерный процессор частотой не менее 3,40 гигагерц, оперативная память объёмом не менее восьми гигабайт, накопитель на жёстких магнитных дисках объёмом не менее тысячи гигабайт и скоростью вращения дисков не менее 7200 об/мин, материнская плата, оснащённая не менее чем четырьмя слотами для установки оперативной памяти типа DDR3,оснащённая не менее чем одним слотом PCI-E x16,оснащённая интегрированным аудиоконтроллером High Definition Audio, оснащённая интегрированным сетевым контроллером 10/100/1000 Мб/с, оснащённая интегрированным контроллером накопителей на жёстких магнитных дисках, поддерживающая четырёх ядерные процессоры частотой не менее 3,40 гигагерц, USB манипулятор типа мышь, USB клавиатура, видеоконтроллер nVidia Quadro с объёмом оперативной памяти не менее одного гигабайта, накопитель на оптических дисках DVD±RW, корпус форм-фактора ATX с блоком питания ATX мощностью не менее 450 Вт, предустановленная операционная система Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, Microsoft Office 2010 Professional, ABBY Lingvo x5, Mathcad Floating; источник бесперебойного питания выходной мощностью не менее 400 ВА; монитор диагональю не менее 23", с матрицей типа LCD TFT, с максимальным разрешением не менее 1920 x 1080, с яркостью матрицы не менее 300 кд/м2, со статической контрастностью матрицы не менее 1000:1, не менее чем одним интерфейсом стандарта DVI, не менее чем одним интерфейсом стандарта DisplayPort. | Должно обеспечивать возможность быстрого выполнения самых сложных расчетов, анализа результатов, создания документации, а также удобного обмена данными и повторного использования уже сделанных вычислений. | шт. | 3 |
| 1.6. | Рабочая станция в составе: четырёх ядерный процессор частотой не менее 3,40 гигагерц, оперативная память объёмом не менее восьми гигабайт, накопитель на жёстких магнитных дисках объёмом не менее тысячи гигабайт и скоростью вращения дисков не менее 7200 об/мин, материнская плата, оснащённая не менее чем четырьмя слотами для установки оперативной памяти типа DDR3,оснащённая не менее чем одним слотом PCI-E x16,оснащённая интегрированным аудиоконтроллером High Definition Audio, оснащённая интегрированным сетевым контроллером 10/100/1000 Мб/с, оснащённая интегрированным контроллером накопителей на жёстких магнитных дисках, поддерживающая четырёх ядерные процессоры частотой не менее 3,40 гигагерц, USB манипулятор типа мышь, USB клавиатура, видеоконтроллер nVidia Quadro с объёмом оперативной памяти не менее одного гигабайта, накопитель на оптических дисках DVD±RW, корпус форм-фактора ATX с блоком питания ATX мощностью не менее 450 Вт, предустановленная операционная система Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, Microsoft Office 2010 Professional, ABBY Lingvo x5, Mathcad Individual; источник бесперебойного питания выходной мощностью не менее 400 ВА; монитор диагональю не менее 23", с матрицей типа LCD TFT, с максимальным разрешением не менее 1920 x 1080, с яркостью матрицы не менее 300 кд/м2, со статической контрастностью матрицы не менее 1000:1, не менее чем одним интерфейсом стандарта DVI, не менее чем одним интерфейсом стандарта DisplayPort. | Должно обеспечивать возможность быстрого выполнения самых сложных расчетов, анализа результатов, создания документации, а также удобного обмена данными и повторного использования уже сделанных вычислений. | шт. | 3 |
| 1.7. | Рабочая станция в составе: четырёх ядерный процессор частотой не менее 3,40 гигагерц, оперативная память объёмом не менее восьми гигабайт, накопитель на жёстких магнитных дисках объёмом не менее тысячи гигабайт и скоростью вращения дисков не менее 7200 об/мин, материнская плата, оснащённая не менее чем четырьмя слотами для установки оперативной памяти типа DDR3,оснащённая не менее чем одним слотом PCI-E x16,оснащённая интегрированным аудиоконтроллером High Definition Audio, оснащённая интегрированным сетевым контроллером 10/100/1000 Мб/с, оснащённая интегрированным контроллером накопителей на жёстких магнитных дисках, поддерживающая четырёх ядерные процессоры частотой не менее 3,40 гигагерц, USB манипулятор типа мышь, USB клавиатура, видеоконтроллер nVidia Quadro с объёмом оперативной памяти не менее одного гигабайта, накопитель на оптических дисках DVD±RW, корпус форм-фактора ATX с блоком питания ATX мощностью не менее 450 Вт, предустановленная операционная система Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, Microsoft Office 2010 Professional, ABBY Lingvo x5; источник бесперебойного питания выходной мощностью не менее 400 ВА; два монитора диагональю не менее 23", с матрицей типа LCD TFT, с максимальным разрешением не менее 1920 x 1080, с яркостью матрицы не менее 300 кд/м2, со статической контрастностью матрицы не менее 1000:1, не менее чем одним интерфейсом стандарта DVI, не менее чем одним интерфейсом стандарта DisplayPort. | Должна обеспечивать возможность трёхмерного моделирования узлов и деталей с большим количеством входящих элементов, а также быстрого проектирования и разработки чертежей машиностроительных. | шт. | 2 |
| 1.8. | Рабочая станция в составе: четырёх ядерный процессор частотой не менее 3,40 гигагерц, оперативная память объёмом не менее шестнадцати гигабайт, накопитель на жёстких магнитных дисках объёмом не менее тысячи гигабайт и скоростью вращения дисков не менее 7200 об/мин, материнская плата, оснащённая не менее чем четырьмя слотами для установки оперативной памяти типа DDR3,оснащённая не менее чем одним слотом PCI-E x16,оснащённая интегрированным аудиоконтроллером High Definition Audio, оснащённая интегрированным сетевым контроллером 10/100/1000 Мб/с, оснащённая интегрированным контроллером накопителей на жёстких магнитных дисках, поддерживающая четырёх ядерные процессоры частотой не менее 3,40 гигагерц, USB манипулятор типа мышь, USB клавиатура, видеоконтроллер nVidia Quadro с объёмом оперативной памяти не менее одного гигабайта, накопитель на оптических дисках DVD±RW, корпус форм-фактора ATX с блоком питания ATX мощностью не менее 450 Вт, предустановленная операционная система Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, Microsoft Office 2010 Professional, ABBY Lingvo x5; источник бесперебойного питания выходной мощностью не менее 400 ВА; CATIA CAT+MCE+HDX; два монитора 27" TN c LED светодиодной подсветкой; разрешение экрана до 1920 x 1080; яркость не менее 300 кд/кв.м; контрастность статическая не менее 1000:1;углы обзора не менее 170°/160°; внешний жесткий диск с интерфейсом USB объемом не менее пятисот гигабайт; KVM переключатель, интерфейсные входные/выходные порты DVI, Audio, Mic, USB, поддержка разрешения вплоть до 1920x1080 на частоте 60Гц. | Должна обеспечивать возможность трёхмерного моделирования узлов и деталей с большим количеством входящих элементов, а также быстрого проектирования и разработки чертежей машиностроительных с использование программы CATIA . | шт. | 1 |
| 1.9. | Рабочая станция в составе: четырёх ядерный процессор частотой не менее 3,40 гигагерц, оперативная память объёмом не менее восьми гигабайт, накопитель на жёстких магнитных дисках объёмом не менее тысячи гигабайт и скоростью вращения дисков не менее 7200 об/мин, материнская плата, оснащённая не менее чем четырьмя слотами для установки оперативной памяти типа DDR3,оснащённая не менее чем одним слотом PCI-E x16,оснащённая интегрированным аудиоконтроллером High Definition Audio, оснащённая интегрированным сетевым контроллером 10/100/1000 Мб/с, оснащённая интегрированным контроллером накопителей на жёстких магнитных дисках, поддерживающая четырёх ядерные процессоры частотой не менее 3,40 гигагерц, USB манипулятор типа мышь, USB клавиатура, видеоконтроллер nVidia Quadro с объёмом оперативной памяти не менее одного гигабайта, накопитель на оптических дисках DVD±RW, корпус форм-фактора ATX с блоком питания ATX мощностью не менее 450 Вт, предустановленная операционная система Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, Microsoft Office 2010 Professional, ABBY Lingvo x5; источник бесперебойного питания выходной мощностью не менее 400 ВА; монитор диагональю не менее 23", с матрицей типа LCD TFT, с максимальным разрешением не менее 1920 x 1080, с яркостью матрицы не менее 300 кд/м2, со статической контрастностью матрицы не менее 1000:1, не менее чем одним интерфейсом стандарта DVI, не менее чем одним интерфейсом стандарта DisplayPort. | Должна обеспечивать возможность трёхмерного моделирования узлов и деталей с большим количеством входящих элементов, а также быстрого проектирования и разработки чертежей машиностроительных. | шт. | 6 |
| 1.10 | Мобильное рабочее место в составе: двух ядерный процессор частотой не менее 2.2 гигагерц, оперативная память объёмом не менее восьми гигабайт, жёсткий диск объёмом не менее трёхсот двадцати гигабайт, TFT IPS дисплей диагональю не более 12.5" и с максимальным разрешением 1366x768, адаптеры беспроводной сети стандартов WiFi и Bluetooth, сетевой адаптер Gigabit Ethernet, устройство чтения отпечатков пальцев, встроенное устройство навигации UltraNav, беспроводной манипулятор типа мышь, сменная батарея, докстанция для подключения периферийных устройств, сумка для хранения и транспортировки, дополнительная USB клавиатура; комплект из двух блоков питания, внешний жесткий диск с интерфейсом USB объемом не менее 500 Гигабайт, внешний ТВ-тюнер, внешняя звуковая карта USB, операционная система Windows 7 Professional 64. | Должно обеспечивать создание на основе поступивших данных трехмерной модели изготовленного объекта, сравнение исходной трёхмерной электронно-цифровой модели проекта объекта и трехмерной электронно-цифровой модели объекта полученной в результате сканирования изготовленного объекта. Должно обеспечивать надёжную работу в цеховых условиях | шт. | 1 |
| 1.11 | Пакет обновлений CATIA-ENOVIA-3DVIA COMPOSER 2012-2013 на материальном носителе, код активации, для следующих рабочих мест (к следующему программному обеспечению): ENOVIA 5691-DER (8 шт.), CATIA V5 в составе CAT (2 шт.), CATIA V5 в составе CAT+MCE+SSE+ECX (1 шт.), CATIA V5 в составе CAT+MCE+JTE (1 шт.), CATIA V5 в составе CAT+TUE+PIE+SSE (1 шт.), CATIA V5 в составе CAT+SSE+HVE (1 шт.), 3DVIA Composer (1 шт.). | Обновлённые пакеты программ должны обеспечить использование при проведении НИР и ОКР самых новых технических решений разработчиков программных продуктов, | компл. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 03 декабря 2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12. Наличие на территории Российской Федерации официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  17 500 000 руб., в т. ч. НДС 18%

7. Порядок формирования цены: В цену включены все расходы с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8. Порядок расчетов:

Аванс в размере 50% от общей суммы в течение 10 (десяти) банковских дней

Окончательный расчет в размере 50% от общей суммы в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

9. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /  ______________   /