Техническое задание 

на поставку оборудования

Предмет закупки: поставка секций блок-упаковки ТНТ-4 
Владивосток
2015

Техническое задание 

на поставку оборудования, 

для объекта ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
	Наименование
	Чертеж
	Единица измерения
	Кол-во
	Срок поставки
	Гарантийный срок

	1
	Поперечная переборка блок-упаковки 
	ТНТ.16.362121.005СБ
	штука
	4
	до 15.09.2015
	24 мес.

	2
	Бортовая секция носовой блок-упаковки 
	ТНТ16.362112.006СБ
	штука
	2 
	до 15.09.2015
	24 мес.

	3
	Бортовая секция кормовой блок-упаковки 
	ТНТ16.362112.007СБ
	штука
	2 
	до 15.09.2015
	24 мес.

	4
	Крышка кормовой блок-упаковки 
	ТНТ16.362121.010СБ
	штука
	1 
	до 15.09.2015
	24 мес.

	5
	Крышка носовой блок-упаковки
	ТНТ16.362121.009СБ
	штука
	1 
	до 15.09.2015
	24 мес.


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Технические характеристики материалов:

1)  сталь листовая - А ГОСТ 5521-93
2) Электроды – УОНИ 13/45 ОСТ 5.9224-75

2) грунт «JOTAMASTIC 87», по согласованию с заказчиком ЛКМ можно заменить на равноценные или на более качественные

	Подраздел 3.2. Требования к надежности

	В соответствии с техническими требованиями чертежей ТНТ16.362121.005СБ, ТНТ16.362121.006СБ, ТНТ16.362121.007СБ, ТНТ16.362121.009СБ, ТНТ16.362121.010СБ

	Подраздел 3.3. Требования по окраске

	Окраска согласно Технологической инструкции БНИП.007-05: грунт «JOTAMASTIC 87» – 2 слоя с толщиной сухого слоя 200 мкр, по согласованию с заказчиком ЛКМ можно заменить на равноценные или более качественные


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка должна обеспечивать, сохранность изделия до момента его передачи Покупателю


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик обязан предъявить качество сборки под сварку, сварку и окраску ОТК поставщика.  Акт приемки-сдачи работ, комплект документов

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан передать все необходимые сертификаты на используемые материалы, электроды и ЛКМ.  Размерения и геометрия в соответствии чертежным требованиям, заключение лаборатории и ОТК на качество выполненных сварных швов, приложить к отчетной документации копии сертификатов сварщиков, извещения ОТК на изготовление и испытания их после изготовления на непроницаемость сварных швов, окраску согласно требований чертежа


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	При изготовлении оборудования необходимо учитывать требования: 

· чертежей ТНТ16.362121.005СБ, ТНТ16.362121.006СБ, ТНТ16.362121.007СБ, ТНТ16.362121.009СБ, ТНТ16.362121.010СБ
Гарантийный срок на оборудование — 24 месяца. Отсчет гарантийного срока начинается с подписания акта приёмки-сдачи выполненных работ. 


Приложения:

1. чертежи ТНТ16.362121.005СБ, ТНТ16.362121.006СБ, ТНТ16.362121.007СБ, ТНТ16.362121.009СБ, ТНТ16.362121.010СБ, 5 файлов

2. инструкция БНИП.007-05, 1 файл

Главный инженер 
ДВЦ «ДальРАО» - 

филиала ФГУП «РосРАО» 






В.Б. Панин

1
4

