| Государственная корпорация ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «Росатом» |  |
| --- | --- |
|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ научно-исследовательский и ПРОЕКТНЫЙ институт энергетическИХ технологиЙ» |

ТОМ 2

| Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Сосновый Бор, Ленинградская область) |  |  |
| Техническое задание |  |  |
| на проведение инженерно-изыскательских работ |  |  |
| Заказ 3002 |  |  |
| Обозначение документа |
| Инв. № 12-02489 |
| Инв. № документа |

2012 г.

| Государственная корпорация ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «Росатом» |  |
| --- | --- |
|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ научно-исследовательский и ПРОЕКТНЫЙ институт энергетическИХ технологиЙ» |

СОГЛАСОВАНО:

________________

«____» _________  2012 г.

Утверждаю:

Зам. Генерального директора

по проектированию и науке

ОАО «Головной институт

«ВНИПИЭТ»

_______________ А.С. Кузин

«____» _________  2012г.

| Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»» (ФГУП «РосРАО») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Сосновый Бор, Ленинградская область) |  |  |
| Техническое задание |  |  |
| на проведение инженерно-изыскательских работ |  |  |
| Заказ 3002 |  |  |
| Обозначение документа |
| Инв. № 12-02489 |
| Инв. № документа |

| Директор Дирекции по проектированию объектов ЗЯТЦ, РСК и ЯОК |  |  |  |  | Н.П. Шафрова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  |  |  | инициалы,.фамилия |
| « |  | » |  | 2012 г. |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  | А.А. Русаков |
|  | подпись |  |  |  | инициалы,.фамилия |
| « |  | » |  | 2012 г. |  |

2012 г.

Задание разработали:

| От ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела 180 |  | В.С. Блюдов |
| Начальник отдела 160 |  | Е.А. Логинова |
| Начальник группы |  | А.Г. Бурдов |
| Инженер-проектировщик II категории |  | Е.Н. Кубанская |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| Главный специалист по инженерным изысканиям |  | М.С. Твердохлебов |

СОДЕРЖАНИЕ

Список принятых сокращений и аббревиатур	4

1 Наименование работы	5

2 Местоположение района изысканий	5

3 Заказчик	5

4 Основания для выполнения и стадийность работ	5

5 Объекты изысканий и их характеристика	5

5.1 Общие сведения	5

5.2 Общее описание территории	7

6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и других источниках	11

7 Инженерные изыскания	11

7.1 Общие положения и постановка задачи	11

7.2 Инженерно-геодезические работы	12

7.3. Инженерно-геологические работы	13

7.4 Инженерно-гидрометеорологические изыскания	16

7.5 Инженерно-экологические изыскания	18

7.6 Обследования состояния грунтов оснований реконструируемых зданий	20

8 Дополнительные требования	20

9 Результат работ	22

Нормативные документы	22

Приложение А (обязательное) Схема размещения зданий и сооружений	24

Список принятых сокращений и аббревиатур

| MSK-64 | - шкала сейсмической интенсивности Медведева, Шпонхойера, Карника. (1964 год) |
| --- | --- |
| ОСР-97 | - общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации (1997 год) |
| СНиП | - строительные нормы и правила |
| СП | - свод правил |
| НП | - нормы и правила |
| ФГУП «РосРАО» | - Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»» |

1 Наименование работы

Комплексные инженерные изыскания для проектной документации по объекту «Реконструкция пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Сосновый Бор, Ленинградская область)».

2 Местоположение района изысканий

Район работ находится в г. Сосновый Бор, Ленинградской области на промзоне 
г. Сосновый Бор.

3 Заказчик

ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»» 
(ФГУП «РосРАО»).

4 Основания для выполнения и стадийность работ

Основанием для выполнения комплексных инженерных изысканий, является:

- Договор № 25/3002/100.

Вид строительства – реконструкция.

Стадия – проектная документация.

5 Объекты изысканий и их характеристика

5.1 Общие сведения

В рамках разработки проекта «Реконструкция пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ» планируется реконструкция существующих зданий (здания 13, 30 и 47) и строительство пристроек к ним.

Характеристика сооружений приведена в таблице 1.

Схемы размещения зданий и сооружений приведена в Приложении А

| Номер здания | Наименование | Размеры в плане и по высоте, м | Абс. отметки поверхности, м | Тип фундамента, глубина заложения, наличие подвала | Нагрузка под Фундаментом, т/м2 | Уровень ответственности сооружений (по ПиНАЭ-5.6) | Категория сейсмостойкости сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Пристройка | 15х36 м h=15 м | 22,00 | Плита h=400 | 12 | II | II |
| 30 | Пристройка | 12х12 м h=8 м | 22,30 | Плита h=400 | 12 | II | II |
| 47 | Пристройка | 12х12 м h=8 м | 20,75 | Плита h=400 | 12 | II | II |

Таблица №1 - Общая характеристика сооружений

6

5.2 Общее описание территории

Площадка размещения северо-западного отделения филиала «СЗТО ФГУП «РосРАО» расположена на прибрежном крае предглинтовой низменности между устьями рек Воронка и Коваши, в пределах II морской террасы на отметках 20,0÷22,0 м. Важным элементом естественного рельефа IIой террасы является широкая ложбина стока поверхностных вод, занимающая южную часть рассматриваемой территории. Ширина ложбины превышала 300 м, максимальная глубина до 2,5 м. В настоящее время большая часть ложбины засыпана песком. Вдоль южной границы площадки проходит дренажная канава шириной 7 м, глубиной до 3 м.

В 400 м восточнее площадки, в пределах заболоченной местности берёт своё начало ручей. Ранее ручей протекал через территорию площадки и впадал в Копорскую губу, в настоящее время ручей отведён в ливневую сеть.

Удаление площадки от береговой линии Копорской губы составляет 0,9 км. Проектная санитарно-защитная зона предприятия - 1 км поглощена санитарно-защитными зонами ЛАЭС и ФГУП «НИТИ им.  А. П. Александрова».

Ближайший населённый пункт - г. Сосновый Бор, расположенный в 5-ти км к северу от площадки.

На территории площадки «СЗТО ФГУП «РосРАО» существует развитая сеть транспортных путей различного назначения - авто- и железнодорожный транспорт. Они предусмотрены для соединения предприятия с маршрутами магистрального функционирования.

Так, с восточной стороны площадки, в непосредственной близости проходит железнодорожная ветка Санкт-Петербург - Калище - Копорье - Котлы - Веймарн с грузопассажирским движением. С западной стороны проходит автомобильная дорога федерального значения Санкт-Петербург - 1-е мая (А-121) III технической категории.

Территория в районе размещения бывшего ЛСК «Радон» в целом представляет собой равнину, покрытую толщей ледниковых и водно-ледниковых отложений, характеризуется относительной молодостью и хорошей сохранностью ледниковых форм рельефа.

Инженерно-геологические условия промплощадки ФГУП «РосРАО»

По материалам изысканий прошлых лет  геологическое строение территории 
 ФГУП «РосРАО» представлено комплексом четвертичных (QIII-IV) и нижнекембрийских отложений (Є1)

Четвертичные отложения (QIII-IV):

1 Современные отложения (QIV)

- техногенные или насыпные грунты представлены смесью песка, суглинка, супесей с включением гравия и гальки, щебня и строительного мусора. Мощность слоя изменяется от 0,1 до 1,5 м. Распространены в пределах закрытого периметра бывшего ЛСК «Радон» достаточно широко.

Анализ разреза насыпного слоя по многим десяткам вскрывших его скважин позволил выявить следующую закономерность: в области распространения естественных мелкозернистых песков основным компонентом насыпного слоя являются мелкозернистые пески, и, наоборот, на участках распространения естественных крупнозернистых песков они же преобладают в насыпном слое. Следовательно, при перепланировке территории использовались в основном местные материалы. Поэтому, с точки зрения гранулометрии всего слоя покровных песков, его искусственную и естественную компоненты можно рассматривать как одно целое.

Важным элементом естественного рельефа поверхности 2-й террасы является широкая ложбина стока поверхностных вод, занимающая южную часть территории площадки бывшего ЛСК «Радон», где построены хранилища твердых отходов. Ширина ложбины превышала 300 м, максимальная глубина до 2,5 м. Ложбина уходила вниз по склону по территории до нынешнего хранилища ЖРО ЛАЭС.

При строительстве большая часть ложбины была засыпана песком, некоторые фрагменты сохранились до настоящего времени. Кроме засыпки отрицательных форм рельефа, элементами искусственного рельефа являются дренажная канава на южной границе площадки ФГУП «РосРАО» (ширина 7 м, максимальная глубина 3 м) и заполненный водой песчаный карьер, расположенный вдоль восточной границы территории.

- озерно-болотные отложения - торф коричневато-серый, среднеразложившийся. Средняя мощность 0.5м.

2 Верхнечетвертичные отложения (QIII)

- озерно-ледниковые пески серого и коричневого цвета, по гранулометрическому составу чаще всего мелкие, неоднородные, с включениями гравия и гальки; пески средней плотности, от маловлажных до водонасыщенных, средняя мощность слоев 1.4 м;

- водно-ледниковые отложения широкого распространения не имеют; представлены песками разной крупности, от пылеватых до гравелистых; пески средней плотности от влажных до водонасыщенных, средняя мощность слоев 2.9м;

- ледниковые отложения представлены супесями и суглинками серого и темно-серого цвета, с прослойками и линзами водонасыщенного песка, а также с включениями гальки до 25%; средняя мощность слоев 3.4 м;

Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 2,0 м до 10 м.

3 Нижнекембрийские отложения (Є1)

Залегают в пределах территории промплощадки  на глубине от 2.0 до 10м.

Верхняя часть рассматриваемых отложений представлена слабосцементированным обводненным песчаником с маломощными прослойками голубовато-серой и зеленоватой глины, твердой, слоистой. Нижняя часть отложений, представлена глиной зеленовато-серой, до голубовато-зеленой, с маломощными прослойками водонасыщенного песка.

Опасные инженерно-геологические процессы и явления на территории промплощадки не выявлены.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия района территории промплощадки характеризуются развитием грунтовых и подземных вод. В разрезе верхней песчано-глинистой («надкотлинской») толщи выделяются два водоносных горизонта, разделенные относительным водоупором.

Первый водоносный горизонт вмещает грунтовые (безнапорные) воды. Он приурочен к четвертичному надморенному комплексу песков различного генезиса, включая верхнечетвертичные озерно-ледниковым отложения и техногенные «насыпные» пески (QIII-IV).

Относительный водоупор объединяет слабопроницаемые слои четвертичных пород (озерно-ледниковые ленточные глины, суглинки и супеси, моренные супеси и суглинки) и разделяет первый и второй водоносные горизонты. Для одного из них он служит водоупорным основанием грунтового потока, для другого - определяет слабонапорный характер.

Подземные воды второго водоносного горизонта связаны с нижнекембрийскими песками и песчаниками ломоносовской свиты. Горизонт залегает на ляминаритовом водоупоре и представлен в рассматриваемом районе своей краевой областью. Ломоносовский горизонт полностью выклинивается в 500-600 м к северу и западу от участка. Его мощность на восток постепенно увеличивается от зоны выклинивания до 8 м.

Горизонт состоит из двух водоносных зон. Верхняя зона приурочена к пескам и слабосцементированным песчаникам. Подземные воды верхней зоны безнапорные (фиксируются на глубине вскрытия). К песчаникам приурочен слабонапорный водоносный горизонт. Пьезометрические поверхности первого и второго водоносных горизонтов достаточно близки, хотя на отдельных участках может наблюдаться небольшой «разрыв» уровней воды.

Фильтрационный поток обоих водоносных горизонтов имеет северо-западное направление (к Финскому заливу). Сезонные колебания уровней подземных вод достигает 0,5-1.0м.

Питание горизонтов осуществляется за счет атмосферных осадков, разгрузка происходит в сторону залива.

Грунтовые воды на площадке зд. 11 Б, вскрыты в песках на глубине 1.3 м 
(на 0.8.06.2010), также присутствуют в песчаниках. В целом, по площадке размещения зд. 11Б, установившийся уровень грунтовых вод, зафиксирован на глубине 0.4-3.5 м.

Сейсмические условия

По данным исследований проведенных ПНИИИС Госстороя РФ (1989-91 г. г.) 
в районе размещения объектов атомно-промышленного комплекса (г. Сосновый Бор, площадки НИТИ, ЛАЭС I и II очереди и др.), район размещения объекта расположен на относительно устойчивом блоке пород фундамента, не пересекаемом активными тектоническими нарушениями. Признаков смещений в четвертичном периоде  или опасных современных движений не обнаружено.

Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»
(карта ОСР-97-В, С) для района размещения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» интенсивность сейсмических воздействий составляет 5 баллов (по шкале MSK-64 для грунтов II категории по сейсмическим свойствам). Для грунтов III категории - 6 баллов.

Метеорологические и климатические условия земельного участка

Климат района размещения площадки «СЗТО ФГУП «РосРАО» по классификации ГОСТ 16350-80 умеренно-теплый, влажный (индекс II8).

В соответствии со СНиП 23-01-99* рассматриваемая территория относится к климатическому району для строительства II В.

Местная циркуляция атмосферы обуславливает преобладание в течение всего года преобладают ветры Ю, ЮЗ, З  направлений.

Средняя годовая скорость ветра для района равна 4,1 м/с.

Согласно СНиП 2.01.07-85* (СП 20.13330.2011):

- Рассматриваемая площадка по давлению ветра относится ко II району;

- по весу снегового покрова территория относится к III району;

- по толщине стенки гололёда рассматриваемая территория относится ко II району.

Гидрологические условия

Наиболее значимыми гидрологическими объектами в рассматриваемом районе являются: Копорская губа Финского залива, реки Коваши и Воронка. Реки Воронка и Коваши являются источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе. Реки принадлежат бассейну Балтийского моря и впадают в Копорскую губу Финского залива.

Склоны с уклоном 15º и более на рассматриваемой  территории отсутствуют. Водохранилища  на р. Воронке отсутствуют. Вдоль южной  границы площадок проходит водоотводящая канава шириной 7 м, глубиной до 3 м.

В 400 м восточнее площадки «СЗТО ФГУП «РосРАО», за железной дорогой, в заболоченной местности, берёт своё начало ручей. В настоящее время ручей отведён за пределы территории площадки в водоотводящую канаву.

В рассматриваемом районе расположено несколько озер: Лубенское, Теглицкое, Радышевское, Заозерское.

6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и других источниках

При использовании фондовых материалов изысканий прошлых лет необходимо учитывать изменившиеся нормы и требования государственных стандартов к наименованиям например: номенклатурного типа грунтов, физико-механическим характеристикам грунтов, коррозионной агрессивности грунтов и подземных вод и т.п.

Дополнительные сведения о характеристике территории изысканий представлены в следующих материалах изысканий выполненных ранее:

- "Технический отчет по материалам изысканий прошлых лет характеризующих толщу глин применительно к промплощадке ЛСК "Радон", ВНИПИЭТ, Сосновый Бор, 2006г.

- Отчет по НИР. Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических свойств вендских глин с целью проведения геологических работ по созданию и ведению мониторинга состояния недр на площадке ФГУП ЛСК "Радон", ИГЭ РАН, С-Пб, 2008г.

- Технический отчет (о результатах бурения скважины на участке проектируемого здания 11 Б договор 10/7 12021 от 01.04.2010 г. ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» г. Сосновый Бор 2010 г.).

7 Инженерные изыскания

7.1 Общие положения и постановка задачи

Проведение изыскательских работ, обусловлено необходимостью получения материалов отражающих комплексную геоэкологическую обстановку на указанных территориях и существующие в настоящее время природно - техногенные условия и факторы возможного взаимовлияния реконструируемых объектов  (см. Приложение А) и окружающей среды. Получение требуемых данных входит в задачи инженерно - геодезических, -геологических, -гидрометеорологических и - экологических изысканий.

Настоящее Техническое задание на комплексные инженерные изыскания определяет общие цели, виды, нормативные требования и границы территорий проведения инженерных изысканий на площадках размещения объектов.

Результаты изысканий должны обеспечить:

- разработку объемно-планировочных решений территорий;

- обоснование объемов и методов производства земляных работ при создании объектов;

- получение достаточного объема исходных данных для проведения строительных расчетов связанных с основаниями фундаментов объектов.

Постановка задачи:

С учетом материалов предыдущих изысканий и сведений, в пределах площадок строительства, указанных на прилагаемом плане - Приложение А, требуется выполнить комплексные изыскания, для стадии проектная документация, согласно 
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» (ч. I и II), 
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» (ч. I, II,III,V,VI) и 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

По результатам выполненных комплексных изысканий, составить технические отчеты, по каждому виду изысканий.

Работы по всем видам изысканий выполнить в 2 этапа:

1 Сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет и иной информации, на основании которой, в необходимых объемах выполнить полевые и камеральные работы.

2 Выполнение полевых, лабораторных, камеральных и др. работ с последующим оформлением отчета (по каждому виду изысканий).

Изыскания выполнить с учетом нижеописанных рекомендаций по видам работ.

7.2 Инженерно-геодезические работы

Результаты инженерно-геодезических работ в комплексе изысканий должны обеспечить цели согласно п. 4.19 СНиП 11-02-96, в том числе:

- обновление топографических и инженерно-топографических планов;

- создание инженерно-топографических планов (в графической, цифровой, фотографической и иных формах), профилей и других топографо-геодезических материалов и данных, предназначенных для обоснования и подготовки соответствующей Проектной документации;

- создание топографической основы и получение геодезических данных для выполнения других видов инженерных изысканий, в том числе при комплексных инженерно-экологических изысканиях, разработке мероприятий по инженерной защите и др.

Для проектных задач на указанных территориях (см. Приложение А), требуется выполнить топографическую съемку масштаба 1:500 (включая съемку подземных и надземных сооружений и коммуникаций). Общая площадь топографической съемки и обновления планов составляет 1,2 га (см. Приложения А).

По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий должен составляться технический отчет в соответствии с требованиями п.5.13 СНиП 11-02-96,
 СП 11-104-97, ч. I и II.

Графические материалы топосъемки представить в электронном виде (AutoCAD) в формате  .dwg в масштабе 1:500.

7.3. Инженерно-геологические работы

На площадках строительства и прилегающих территориях*, провести необходимые инженерно-геологические, гидрогеологические, геофизические и сейсмические работы.

(* - в случае выявления опасных инженерно-геологических явлений и факторов на границах указанных участках, влияние которых может оказать негативное влияние на площадку строительства, требуется при соответствующем обосновании, обследовать прилегающую территорию на предмет влияния опасного процесса на территорию размещения объекта).

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить комплексное изучение инженерно-геологических условий площадки строительства включая выделение инженерно-геологических элементов, свойств грунтов, выявлением возможных опасных инженерно-геологических процессов, изучение водоносных горизонтов грунтовых вод.

Осуществить бурение скважин (с отбором керна и проб воды), предназначенных для освещения геологического разреза, изучения гидрогеоэкологических условий территорий. Глубину, количество и расстояние между скважинами принять согласно п.7 СП 11-105-97 часть 1 (окончательный состав и объемы инженерно-геологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий).

Для обеспечения безопасности территорий размещения вновь строящихся сооружений, в ходе изысканий следует выявить и оценить неоднородности подстилающего геологического массива, наличие зон с повышенными фильтрационными характеристиками, при выявлении которых должны быть установлены границы их распространения, возможная интенсивность развития, уточнить данные характеризующие сейсмические условия площадки, указать категории грунтов по сейсмическим свойствам.

1. В процессе  изысканий должны быть выполнены следующие виды работ:

изучение и детализация инженерно-геологического разреза на участках проектируемых зданий и сооружений с бурением скважин;

опытно-фильтрационные работы;

полевые геотехнические испытания грунтов;

инженерно-геофизические работы (электроразведка, сейсмическое профилирование, каротаж в опорных скважинах и сейсмическое просвечивание);

прогноз изменения геологической среды в процессе строительства и 
эксплуатации объектов (прогноз подтопления, прогноз миграции радионуклидов в подземных водах, прогноз изменения свойств грунтов).

Сейсмическое микрорайонирование

Для уточнения сейсмических условий площадки строительства необходимо проведение сейсмического микрорайонирования на указанных территориях 
(см. Приложения А).

Сейсмическое микрорайонирование необходимо выполнить для получения новых и уточнения имеющихся исходных данных, характеризующих сейсмические условия и сейсмические свойства грунтов площадок, необходимых и достаточных для обеспечения проектирования и принятия проектных решений.

Целью работ по оценке сейсмической опасности является - получение материалов необходимых и достаточных для характеристики сейсмотектонических условий пунктов и площадок строительства объектов, получение количественных параметров сейсмических воздействий (спектры реакции, акселерограммы и др.), определение сейсмичности площадок и параметров проектного (1 раз в 1000 лет) и максимального расчетного землетрясения (повторяемостью 1 раз в 10000 лет) на поверхности и на уровне заглубления, определение категории грунтов по сейсмическим свойствам в соответствии с приложением № 1 
НП-031-01, а также получение данных о необходимости сейсмологического мониторинга, определение объектов данного мониторинга.

Виды и объемы сейсмологических исследований и инженерно-геологических работ для целей сейсмического микрорайонирования и т.п. определяются в соответствие с Программой комплексных инженерных изысканий и исследований по обеспечению исходными материалами для площадки строительства.

Помимо требований п. 6.22 СНиП 11-02-96 и СП 11-105-97 (ч.I-VI), в работе необходимо использовать рекомендации РБ-019-01, НП-031-01, НП-064-05 и типовую программу работ по уточнению геодинамических и сейсмических условий площадки размещения объекта (Приложение 2, НП-031-01).

При производстве инженерно-геологических изысканий следует учитывать, полученные ранее материалы изысканий, определяющие изученность района и площадки.

В отчетных материалах привести сведения о следующих характеристиках и данных геологической среды:

- тектоническое строение;

- геологическое строение;

- описание инженерно-геологического строения участков размещения конкретных зданий и сооружений;

- прогноз изменения инженерно-геологических условий;

- таблицы физико-механических характеристик грунтов (влажность, плотность, пористость, число пластичности, показатель текучести, модуль деформации, угол внутреннего трения, удельное сцепление и др.);

- динамические характеристики грунтов (скорости продольных и поперечных волн,  коэффициент Пуассона, динамический модуль упругости и сдвига и др.);

- электрические свойства грунтов (геолого-геофизические карты, геоэлектрические разрезы, таблицы):

- удельные электрические сопротивления грунтов;

- наличие и интенсивность блуждающих токов;

- описание гидрогеологических условий:

- прогноз изменения гидрогеологических условий;

- простирание и мощность водоносных горизонтов и водоупорных пластов;

- амплитуда колебаний (таблицы);

- химический состав и агрессивность подземных вод (таблицы);

- коэффициент фильтрации (таблицы);

- минерализация (таблицы);

- скорость и направление фильтрации (таблицы);

- сорбционная способность грунтов (таблицы);

- и др;

- результаты сейсмического микрорайонирования площадки (с указанием категории грунтов по сейсмическим свойствам и др.);

- прогноз изменения инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации сооружений;

- должны быть представлены карты (фактического материала (1:500), геологические колонки выработок, инженерно-геологические разрезы);

- должны быть представлены паспорта и каталоги (если данные работы предусмотрены Программой работ):

- статического зондирования;

- прессиометрических исследований;

- и др;

- должны быть представлены таблицы и листы:

- лабораторного определения физических, прочностных и деформационных характеристик грунтов;

- химического анализа и коррозионной активности воды;

- обработки одиночных (кустовых) откачек;

- режимных гидрогеологических наблюдений за уровнем, температурой и химическим составом подземных вод.

В табличной форме привести характеристики грунтов для расчета несущей способности и деформаций оснований с учетом возможных техногенных изменений свойств грунтов (в частности, при динамических воздействиях).

Состав и объемы инженерно-геологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий.

По результатам выполненных инженерно-геологических работ составить технический отчет.

Состав и содержание технического отчета о результатах инженерно-геологических изысканий должны соответствовать требованиям в соответствии с требованиями 6.3-6.8 СНиП 11-02-96 и др. (СП 11-105-97, ч. I, II, III, V, VI).

Объем изысканий должен быть достаточным для проектирования и проведения государственной экспертизы проектной документации.

7.4 Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Целью инженерно-гидрометеорологических изысканий является:

- определение степени гидрометеорологической изученности района и площадки размещения «СЗТО ФГУП «РосРАО»;

- уточнение, с использованием данных наблюдений последних лет, инженерно-гидрометеорологических условий площадки размещения «СЗТО ФГУП «РосРАО»;

- определение репрезентативных к рассматриваемой площадке опорных гидрологических станций/постов, метеорологических станций (с учётом требований п. 4.12 СП 11-103-97);

- выявление опасных гидрометеорологических процессов, с определением их характеристик для обоснования проектирования защитных сооружений и мероприятий. Перечень опасных гидрометеорологических процессов и явлений и критерии их учёта принять в соответствии с СП 11-103-97, приложения «Б» и «В» соответственно;

- прогноз влияния гидрометеорологических условий, связанных с эксплуатацией, на окружающую среду;

- анализ функционирования системы гидрометеорологического мониторинга, организованного на площадке (если мониторинг организован), и предложения по развитию мониторинга гидрометеорологических параметров.

Объем изысканий должен быть достаточным для проектирования и проведения государственной экспертизы проектной документации.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания следует выполнять в соответствии со  СНиП 11-02-96 и СП 11-103-97.

Производство инженерно-гидрометеорологических изысканий подлежат регистрации и передаче отчётных материалов изыскательских работ в соответствующие органы в случаях, предусмотренных соответственно п. 4.5 и п.4.6 СНиП 11-02-96.

Номенклатура процессов и явлений, подлежащих определению в пункте и на площадке с указанием пределов воздействий среды на объекты в пространстве и во времени, приведена в НП-064-05, СНиП 22-01-95 и в общем виде прописана в п. 3.4 
СП 11-103-97.

Смерчеопасность территории размещения площадки «СЗТО ФГУП «РосРАО»  определить согласно положениям РБ-022-01. При этом допускается не приводить расчётных характеристик вероятного смерча; привести (если событие было реализовано) статистические данные (качественные и/или количественные или класс по шкале Фуджиты) о зарегистрированных смерчах в пределах района за период с 2001 года по настоящее время.

Материалы изысканий должны обеспечивать возможность достижения целей, прописанных в п.4.19, п. 7.11- 7.12 СНиП 11-02-96; решения целей, прописанных в разделе СП 11-103-97.

Состав и объемы инженерно-гидрометеорологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий.

Состав и содержание технического отчета (заключения) о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий должны соответствовать требованиям 
пп. 7.14, 7.15, 7.17, 7.18 СНиП 11-02-96 и пп. 4.36 – 4.38 СП 11-103-97.

При производстве инженерно-гидрометеорологических изысканий следует учитывать, полученные ранее гидрометеорологические условия и характеристики, определяющие изученность района и площадки.

7.5 Инженерно-экологические изыскания

Целью инженерно-экологические изыскания является оценка настоящего состояния окружающей среды и ее возможного изменения в будущем под влиянием техногенных факторов.

Основные задачи требуемых изысканий определены в п.п. 8.13-8.14 СНиП 11-02-96 и СП 11-102-97.

На площадке размещения объектов выполнить следующие работы:

- составление программы обследования земельных участков;

- получение из опубликованных источников краткой общей информации о состоянии природной среды, растительном и животном мире, социально-экономической сфере, региональных источниках загрязнения, особо охраняемых природных территориях района  проектируемого объекта;

- выявление наличия загрязнения почвогрунтов на поверхности и с учетом глубины использования на территории проектирования по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям,

- оценка уровня токсикологической опасности почвогрунтов, извлекаемых при строительных работах,

- оценка радиационной обстановки на объекте изысканий,

- составление технического отчета по результатам проведенных изысканий

В результате работ требуется:

- уточнить границы (размеров, конфигурации) зоны возможного экологического загрязнения на территории строительства;

- уточнить данные по радиационному, химическому и другим видам загрязнений природных компонентов территории, их источников и характера загрязнения;

- уточнить данные о защищенности подземных вод и существующих очистных сооружениях;

- составить рекомендации по работам, планируемым при строительстве, с учетом проведенного экологического обследования территории;

- составить прогноз изменений инженерно-геоэкологических условий при работах по строительству.

- при необходимости разработать план (программу) локального экологического мониторинга на период строительства и рекомендации по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

Работы в составе инженерно-экологических изысканий выполнить согласно положениям таблицы №2.

Таблица №2 - Сведения о необходимых работах

| Объекты (территории) | Исследуемые компоненты для оценки существующего экологического состояния | Инженерно-геоэкологическая съемка* (включая съемку подземных и надземных сооружений) М 1:500 |
| --- | --- | --- |
| Территория строительства | - определение химического загрязнения почв и грунтов (содержание тяжелых металлов, бенз(а)пирен, нефтепродукты, бактериологические и паразитологические показатели); - радиационно-экологические исследования. | Требуется** |
| * - ориентировочные границы съемки учитывать согласно приложению А. ** - геоэкологическое опробование для оценки загрязнения должно включать набор показателей, контролируемых согласно действующим нормативам для промышленного строительства. |  |  |

В работе по геоэкологическому опробованию почв, грунтов использовать скважины, пройденные для инженерно-геологических целей.

Глубина и размещение места отбора проб определяется (п. 4.10 СП 11-102-97):

- глубиной залегания и мощностью первого от поверхности водоносного горизонта;

- глубиной кровли первого водоупора;

- мощностью загрязненной зоны.

Состав и объемы инженерно-экологических изысканий определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий.

Состав и содержание технического отчета о результатах инженерно-экологических изысканий должны соответствовать требованиям 8.16, 8.18, 8.19, 8.20 – 8.29 СНиП 11-02-96 и СП 11-102-97 применительно к проведенным видам работ.

7.6 Обследования состояния грунтов оснований реконструируемых зданий

Согласно ПП РФ от 19.01.2006 N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 4 февраля 2011 года)» при инженерно-геологических изысканиях для реконструкции зданий и сооружений необходимо, дополнительно, выполнить обследование состояния грунтов основания существующих зданий и сооружений.

В рамках работ по инженерно-геологическим изысканиям необходимо выполнить обследование состояния грунтов основания существующих зданий подлежащих реконструкции (здания №№ 13, 30, 47).

Предусмотреть проходку шурфов для обследования состояния грунтов под существующими фундаментами зданий №№ 13, 30, 47 и отбора проб грунтов из под фундаментов ненарушенного сложения (монолиты) для физико-механических испытаний (
в соответствии с п. 5.12 и п.9.8 СП 11-105-97, ч. I).

Шурфы проходить в непосредственной близости от фундамента.

Местоположение шурфов:

- со сторон примыкания проектируемых пристроек к зданиям;

- противоположные стороны фундамента относительно пристроек;

- смежные стороны фундамента относительно пристроек (по условиям возможности расположения шурфов).

Выполнить развертку шурфов с фотофиксацией.

При выявлении очагов коррозионного воздействия среды (грунтов, грунтовых и др. вод) на фундаменты зданий, определить степень воздействия и источник коррозии.

При выявлении осадок основании существующих зданий более детально обследовать причины снижения несущей способности грунта.

Виды и способы проходки горных выработок должны обеспечивать возможность детального обследования грунтов основания ниже подошвы фундамента и отбора образцов для определения показателей физико-механических свойств грунтов, подвергшихся воздействию техногенных нагрузок, и за пределами зоны их влияния.

Работы провести в соответствии с СНиП 11-02-96, СП 11-105-97, ГОСТ Р 53778-2010.

8 Дополнительные требования

Срок проведения работ - 2012 г.

Инженерные изыскания должны выполняться специализированными проектно-изыскательскими организациями (по видам строительства), имеющими Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, с учетом их технической сложности и потенциальной опасности и свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий.

Исполнитель должен обладать опытом выполнения инженерных изысканий в сложных инженерно-геологических условиях на загрязненных территориях объектов атомной энергетики и промышленности.

Изыскательские работы выполняются на основании договоров, заключенных Заказчиком с Исполнителем. К договору прикладываются: программа работ, календарный план выполнения работ на весь объем, предварительная смета стоимости изыскательских работ, составляемые Исполнителем.

Работы требуется провести с соблюдением правил пожарной, производственной, радиационной и санитарной безопасности, установленных для выполнения работ на объекте, с учетом требований нормативных документов.

Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

Используемые в ходе работ программные и аппаратные средства должны быть сертифицированы.

Настоящее Техническое задание может корректироваться по согласованию с Заказчиком и ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».

Состав, объемы, порядок проведения работ и сметную стоимость Исполнитель обязан изложить в Программах проведения работ.

Требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться Исполнителем инженерных изысканий при составлении Программы работ и в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с Заказчиком и ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»..

В соответствии с п. 4.13 из СНиП 11-02-96, в процессе выполнения полевых работ объемы работ могут корректироваться.

Исполнитель обязан принимать участие в работе по устранению возможных замечаний от экспертов ФГУ «Главгосэкспертиза» России, по отчетным материалам Исполнителя.

9 Результат работ

Разработанную Программу изысканий, Исполнитель согласовывает с Заказчиком и ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».

По результатам выполненных комплексных изысканий Исполнитель должен представить технические отчеты по каждому виду изысканий, указанному в настоящем Техническом задании, в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96.

Материалы изысканий представить на бумажном носителе в 5-ти экз. и в электронном виде.

Нормативные документы

До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов, разработка рабочих программ инженерных изысканий и проведение исследований для конкретных объектов проводится в соответствии с требованиями законодательства и нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации и других отраслевых норм и правил. Изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

| №7 – ФЗ от 10 января 2002 г. | Об охране окружающей природной среды; |
| --- | --- |
| №52-ФЗ от 30 марта 1999 г | О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 30.12.2001 №196-ФЗ; |
| №3-ФЗ от 9 января 1996 г | О радиационной безопасности населения; |
|  | Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации Утверждено Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды Приказом №372 от 16 мая 2000 г; |
| НП-064-05 | «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии»; |
| НП-031-01 | «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»; |
| СНиП 11-02-96 | «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; |
| СП 11-102-97 | «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; |
| СП 11-103-97 | «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; |
| СП 11-104-97 | «Инженерно-геодезические изыскания для строительства (ч. I и II)»; |
| СП 11-105-97 | «Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч. I,II,III,V,VI)»; |
| СНиП 2.03.11-85 | «Защита строительных конструкций от коррозии»; |
| СНиП 22-01-95 | «Геофизика опасных природных воздействий»; |
| СНиП 22-02-2003 | «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; |
| ГОСТ Р 53778-2010 | «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; |
| РБ-019-01 | «Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных»; |
| МДС 11-5.99 | «Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов». |

Схема размещения зданий и сооружений

Приложение А (обязательное)

Прилое)