ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на  выполнение работ по перепрофилированию площадки для размещения оборудования для обращения с РАО во временную площадку для промежуточного хранения РАО на ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Нижний Новгород

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Работы по перепрофилированию площадки для размещения оборудования для обращения с РАО во временную площадку для промежуточного хранения РАО на ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. Требования к особым условиям работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по перепрофилированию площадки для размещения оборудования для обращения с РАО во временную площадку для промежуточного хранения РАО на ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Необходимость оптимизации приёмов складирования РАО на ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Обработка радиационно-стойким, дезактивируемым составом поверхностей площадки. Ремонт и устройство подъездных дорог, заездов на площадку. Устройство системы водоотведения. Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ. Нижегородская область, Семеновский район, 15 км автодороги «Семенов-Ковернино»

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Перепрофилирование площадки для размещения оборудования для обращения с РАО во временную площадку для промежуточного хранения РАО на ПХРО Нижегородского отделения: - Работы по ремонту и устройству подъездной дороги; - Работы по устройству заездов на площадку; - Работы по обработке поверхностей площадки радиационно-стойким, дезактивируемым составом -923 м2; - Ремонт дренажных колодцев – 4 шт.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85* Состав ППР на выполнение ремонтных работ: Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов). График поступления на объект материалов. Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые). Требования по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 № п/п; Наименование видов работ; Единица измерения; Кол-во. 2; 3; 4. Временная площадка для хранения РАО. 1; Очистка поверхности щетками; м2; 923. 2; Обеспыливание поверхности; м2; 923. 3; Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей составом Армокот А501, первый слой; м2; 923. 4; Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей составом Армокот А501 (количество слоев 2); м2; 923. 5; Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком КО 921; м2; 923. Ремонт дренажных колодцев. 6; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100 м3 грунта; 0,098. 7; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100 м3 грунта; 0,098. 8; Демонтаж чугунных люков; 1 люк; 4. 9; Демонтаж плит перекрытий каналов; шт.; 4. 10; Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм; м3; 0,96. 11; Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм; м3; 0,96. 12; Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2; шт.; 4. 13; Торкретирование поверхности при толщине слоя 25 мм; 100 м2 поверхности; 0,057. 14; Установка люка; 1 шт.; 4. Вертикальная планировка. 15; Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000 м3 грунта; 0,696. 16; Перемещении грунта на 10 м; 1000 м3 грунта; 0,403. 17; Перемещении грунта на 10 м; 1000 м3 грунта; 0,296. 18; Перемещении грунта на 10 м; 1000 м3 грунта; 0,204. 19; Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2; 1000 м2; 3,919. Проезды, площадки для стоянки автомашин (874м2). 20; Уплотнение грунта; 100 м2; 8,74. 21; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100 м3; 1,748. 22; Устройство оснований толщиной 26 см из щебня фракции 40-70 мм; 1000 м2 основания; 0,874. 23; Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия; 0,874. 24; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия; 0,874. Ремонт части (482м2) существующего асфальтового покрытия (962м2). 25; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм; 1000 м2 основания; 0,482. 26; Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия; 0,482. 27; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия; 0,482.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия; - Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком; - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов; - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации. Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов; Единица измерения; Количество. (тип, марка, технические характеристики и т.п.). # 1; # Толуол каменноугольный и сланцевый марки А; # т; # 0,06. 2; Состав Армокот А501; кг; 996,84. 3; Лак КО 921; кг; 25,3825. # 4; # Растворитель марки Р-4; # т; # 0,072. # 5; # Раствор готовый кладочный цементный марки 100; # м3; # 0,0173. # 6; # Раствор готовый кладочный цементный марки 50; # м3; # 0,01. # 7; # Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2; # м3; # 0,034. # 8; # Бетон тяжелый, класс В20 (М250); # м3; # 0,0032. # 9; # Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400; # т; # 0,084. 10; Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром 1,0 м; м; 4. 11; Плиты покрытия и днищ круглые плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3; м3; 0,4. # 12; # Люки чугунные тяжелые; # шт.; # 4. 13; Песок природный для строительных работ средний; м3; 174,8. # 14; # Песок природный обогащенный для строительных работ средний; # м3; # 0,39. 15; Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм; м3; 91,1. # 16; # Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм; # м3; # 20,34. # 17; # Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм; # м3; # 286,3. # 18; # Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130; # т; # 0,037. # 19; # Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II; # т; # 188,35. # 20; # Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А; # т; # 130,99. # 21; # Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта; # м3; # 0,2. # 22; # Ветошь; # кг; # 0,35. # 23; # Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг; # т; # 0,02.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора; Дата окончания выполнения работ – не позднее 20 декабря 2014 года.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма № КС-2, унифицированная форма № КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |
| 3 | РАО | Радиоактивные отходы |
| 4 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет | 7 |

Приложение №1

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по перепрофилированию площадки для размещения оборудования для обращения с РАО во временную площадку для промежуточного хранения РАО на ПХРО Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ "ФГУП РосРАО" по адресу: Нижегородская область, Семеновский район, 15 км автодороги «Семенов-Ковернино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основание: Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 3131572,78 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г. по Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Обоснование |  | Наименование |  |  | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |  |  |  |  | Общая стоимость в базисных ценах |  |  |  | Стоимость СМР в текущих ценах |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. маш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |
| Раздел 1. Временная площадка для хранения РАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР13-06-003-01 |  | Очистка поверхности щетками |  |  | 1 м2 | 923 | 8,04 _____ 8,04 |  |  |  |  | 7420,92 |  |  |  | 116345,17 |  |  |
| 2 |  | ТЕР13-06-004-01 |  | Обеспыливание поверхности |  |  | 1 м2 | 923 | 1,16 _____ 0,89 |  | 0,27 |  |  | 1070,68 |  |  |  | 14381,73 |  |  |
| 3 |  | ТЕР13-03-001-19 |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей составом Армокот А501, первый слой |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,23 | 1288,68 _____ 31,17 |  | 12,45 _____ 0,1 |  |  | 11894,52 |  |  |  | 74508,55 |  |  |
| 4 |  | ТСЦ-113-0351 |  | Органо-силикатная композиция ОС-51-03 |  |  | т | -0,19106 | 59700,45 |  |  |  |  | -11406,37 |  |  |  | -68780,41 |  |  |
| 5 |  | Прайс-лист Майт-Юг |  | Состав Армокот А501 (расход 0,36 кг на 1 м52) 406,9/1,18/6,03*1,05=60,05 |  |  | кг | 332,28 | 60,05 |  |  |  |  | 19953,41 |  |  |  | 120319,06 |  |  |
| 6 |  | ТЕР13-03-003-12 |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей составом Армокот А501 (количество слоев 2) ______________ (за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,23 | 2236,04 _____ 48,26 |  | 22,46 _____ 0,2 |  |  | 20638,65 |  |  |  | 128766,49 |  |  |
| 7 |  | ТСЦ-113-0351 |  | Органо-силикатная композиция ОС-51-03 |  |  | т | -0,33228 | 59700,45 |  |  |  |  | -19837,27 |  |  |  | -119618,74 |  |  |
| 8 |  | Прайс-лист Майт-Юг |  | Состав Армокот А501 406,9/1,18*1,05=362,07 |  |  | кг | 664,56 | 60,05 |  |  |  |  | 39906,83 |  |  |  | 240638,18 |  |  |
| 9 |  | ТЕР13-03-001-07 |  | Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком КО 921, первый слой |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,23 | 846,12 _____ 61,07 |  | 8,02 _____ 0,1 |  |  | 7809,69 |  |  |  | 52539,69 |  |  |
| 10 |  | ТСЦ-113-0089 |  | Лак ХВ-784 |  |  | т | -0,25383 | 24674,8 |  |  |  |  | -6263,2 |  |  |  | -37767,10 |  |  |
| 11 |  | Прайс-лист ООО "Химсервис-Континент" |  | Лак КО 921 295/1,18/6,03*1,05=43,53 |  |  | кг | 25,3825 | 43,53 |  |  |  |  | 1104,9 |  |  |  | 6662,55 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72292,76 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8588,61 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6680,03 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87561,4 |  |  |
| Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области СМР=6,03" (письмо Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527995,24 |  |  |
| Итого по разделу 1 Временная площадка для хранения РАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527995,24 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт дренажных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕР01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 грунта | 0,098 | 1258,18 _____ 1258,18 |  |  |  |  | 123,30 |  |  |  | 1672,90 |  |  |
| 13 |  | ТЕР01-02-061-02 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 грунта | 0,098 | 763,02 _____ 763,02 |  |  |  |  | 74,78 |  |  |  | 1014,55 |  |  |
| 14 |  | ТЕРр66-8-1 |  | Демонтаж чугунных люков |  |  | 1 люк | 4 | 18,73 _____ 18,73 |  |  |  |  | 74,92 |  |  |  | 1011,95 |  |  |
| 15 |  | ТЕР07-06-002-06 |  | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 ______________ (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) |  |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 | 4966,89 _____ 848,13 |  | 4118,76 _____ 576,36 |  |  | 198,68 |  |  |  | 1936,72 |  |  |
| 16 |  | ТЕР07-02-002-01 |  | Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм ______________ (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) |  |  | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,0096 | 25823,7 _____ 4113,27 |  | 21710,42 _____ 1818,52 |  |  | 247,91 |  |  |  | 2233,27 |  |  |
| 17 |  | ТЕР07-02-002-01 |  | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм |  |  | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,0096 | 33571,42 _____ 5141,59 |  | 27138,03 _____ 2273,15 |  |  | 322,29 |  |  |  | 2866,18 |  |  |
| 18 |  | ТСЦ-403-0117 |  | Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром 1,0 м |  |  | м | 4 | 612,29 |  |  |  |  | 2449,16 |  |  |  | 14768,43 |  |  |
| 19 |  | ТЕР07-06-002-06 |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 |  |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 | 6299,22 _____ 1060,16 |  | 5148,45 _____ 720,45 |  |  | 251,97 |  |  |  | 2442,87 |  |  |
| 20 |  | ТСЦ-403-8226 |  | Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3 |  |  | м3 | 0,4 | 1391,5 |  |  |  |  | 556,6 |  |  |  | 3356,30 |  |  |
| 21 |  | ТЕР06-01-067-02 |  | Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 поверхности | 0,057 | 6801,78 _____ 1172,1 |  | 4508,19 _____ 420,67 |  |  | 387,70 |  |  |  | 3268,50 |  |  |
| 22 |  | ТЕР06-01-067-03 |  | На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 |  |  | 100 м2 поверхности | 0,057 | 689,85 _____ 81,35 |  | 373,87 _____ 38,41 |  |  | 39,32 |  |  |  | 307,11 |  |  |
| 23 |  | ТЕР23-04-011-01 |  | Установка люка |  |  | 1 шт. | 4 | 797,24 _____ 11,84 |  | 6,09 |  |  | 3188,96 |  |  |  | 19854,86 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7915,59 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711,21 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,09 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9076,89 |  |  |
| Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области СМР=6,03" (письмо Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54733,65 |  |  |
| Итого по разделу 2 Ремонт дренажных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54733,65 |  |  |
| Раздел 3. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ТЕР01-01-030-02 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 грунта | 0,696 | 774,69 |  | 774,69 _____ 171,41 |  |  | 539,18 |  |  |  | 4294,39 |  |  |
| 25 |  | ТЕР01-01-030-10 |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02 |  |  | 1000 м3 грунта | 0,403 | 662,62 |  | 662,62 _____ 146,61 |  |  | 267,04 |  |  |  | 2126,84 |  |  |
| 26 |  | ТЕР01-01-030-10 |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02 |  |  | 1000 м3 грунта | 0,296 | 662,62 |  | 662,62 _____ 146,61 |  |  | 196,14 |  |  |  | 1562,19 |  |  |
| 27 |  | ТЕР01-01-030-10 |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02 |  |  | 1000 м3 грунта | 0,204 | 662,62 |  | 662,62 _____ 146,61 |  |  | 135,17 |  |  |  | 1076,60 |  |  |
| 28 |  | ТЕР01-02-027-02 |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м2 спланированной площади | 3,919 | 106,21 |  | 106,21 _____ 15,51 |  |  | 416,24 |  |  |  | 2968,03 |  |  |
| Проезды, площадки для стоянки автомашин (874м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ТЕР01-02-007-01 |  | Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов |  |  | 100 м2 уплотненной площади основания | 8,74 | 60,64 |  | 60,64 _____ 9,4 |  |  | 529,99 |  |  |  | 3914,19 |  |  |
| 30 |  | ТЕР27-04-001-01 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,748 | 2320,48 _____ 132,05 |  | 2176,23 _____ 178,22 |  |  | 4056,20 |  |  |  | 32209,67 |  |  |
| 31 |  | ТСЦ-408-0122 |  | Песок природный для строительных работ средний |  |  | м3 | 174,8 | 55,14 |  |  |  |  | 9638,47 |  |  |  | 58119,97 |  |  |
| 32 |  | ТЕР27-04-007-01 |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных |  |  | 1000 м2 основания | 0,874 | 59011,95 _____ 316,01 |  | 3813,7 _____ 473,29 |  |  | 51576,44 |  |  |  | 320864,68 |  |  |
| 33 |  | ТЕР27-04-007-04 |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (добавить до толщины 26см) ______________ (ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11)) |  |  | 1000 м2 основания | 0,874 | 39822,09 |  | 2675,86 _____ 332,42 |  |  | 34804,51 |  |  |  | 214023,33 |  |  |
| 34 |  | ТЕР27-06-020-06 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,874 | 61429,19 _____ 386,06 |  | 2383,37 _____ 263,08 |  |  | 53689,11 |  |  |  | 331853,39 |  |  |
| 35 |  | ТЕР27-06-021-06 |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (добавить до толщины 6см) ______________ (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,874 | 29413,08 _____ 3,64 |  | 11,68 |  |  | 25707,03 |  |  |  | 155058,86 |  |  |
| 36 |  | ТЕР27-06-020-01 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,874 | 58846,41 _____ 386,06 |  | 2389,34 _____ 263,49 |  |  | 51431,76 |  |  |  | 318246,70 |  |  |
| Ремонт части (482м2) существующего асфальтового покрытия (962м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | ТЕР27-04-007-01 |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных |  |  | 1000 м2 основания | 0,482 | 59011,95 _____ 316,01 |  | 3813,7 _____ 473,29 |  |  | 28443,76 |  |  |  | 176952,94 |  |  |
| 38 |  | ТСЦ-408-0020 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм |  |  | м3 | -91,1 | 268,01 |  |  |  |  | -24415,71 |  |  |  | -147226,73 |  |  |
| 39 |  | ТСЦ-408-0019 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 91,1 | 275 |  |  |  |  | 25052,5 |  |  |  | 151066,58 |  |  |
| 40 |  | ТЕР27-06-020-06 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,482 | 61429,19 _____ 386,06 |  | 2383,37 _____ 263,08 |  |  | 29608,87 |  |  |  | 183012,91 |  |  |
| 41 |  | ТЕР27-06-021-06 |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (добавить до толщины 6 см) ______________ (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,482 | 29413,08 _____ 3,64 |  | 11,68 |  |  | 14177,10 |  |  |  | 85512,94 |  |  |
| 42 |  | ТЕР27-06-020-01 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,482 | 58846,41 _____ 386,06 |  | 2389,34 _____ 263,49 |  |  | 28363,97 |  |  |  | 175509,00 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334217,77 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5575,96 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3679,96 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343473,69 |  |  |
| Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области СМР=6,03" (письмо Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2071146,35 |  |  |
| Итого по разделу 3 Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2071146,35 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414426,12 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14875,78 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10810,08 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440111,98 |  |  |
| Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области СМР=6,03" (письмо Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2653875,24 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 653 875,24 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 697,54 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 131 572,78 |  |  |
|  | СОСТАВИЛ: // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность, подпись, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРОВЕРИЛ: // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность, подпись, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |