Техническое задание.

Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

| № | Наименование | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Буровая установка УРБ 2А2 на шасси ЗиЛ 131 (или эквивалент) с дизельным двигателем. | 1 |

Технические требования к поставляемой буровой установке УРБ-2А2 на шасси конверсионного автомобиля ЗИЛ-131 с дизельным двигателем

| № п/п | Наименование оборудования, оценочный параметр | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Буровая установка (базовый комплект): | Новая, с гарантией работы не менее 1 года |
| 1.1 | Модель | УРБ-2А2 |
| 1.2 | Дополнительная опция | Буровой грязевый насос НБ-50, с гарантией работы не менее 1 года |
| 1.3 | Комплектация и монтаж | УРБ-2А2 и НБ-50 должны быть смонтированы на платформу базового автомобиля |
| 2 | Базовый автомобиль: | Из числа конверсионных |
| 2.1 | Модель (шасси) | ЗИЛ-131 |
| 2.2 | Год выпуска | 1979-1991 |
| 2.3 | Пробег | До 30000 км |
| 2.4 | Колеса | Должны соответствовать требованиям эксплуатации |
| 2.5 | Общее техническое состояние | Должна быть выполнена предпродажная подготовка автомобиля |
| 3 | Двигатель базовый (бензиновый) | Должен быть демонтирован и передан как запчасть |
| 4 | Двигатель дизельный: | Новый, с гарантией работы не менее 1 года |
| 4.1 | Модель | Д-245.9Е2 (производство Белоруссия) |
| 4.2 | Монтаж двигателя | Должен быть установлен вместо базового двигателя |
| 4.3 | Переоборудование (замена двигателя) | Должно быть проведено предприятием, имеющим соответствующую лицензию |
| 4.4 | Оформление документов | Переоборудование должно быть оформлено с внесением всех необходимых сведений в ПТС для дальнейшей регистрации в ГИБДД |

Автомобиль:

- Может быть как новым, так и конверсионным. (Только полноприводная версия, колесная формула 6х6).

- Конверсионный автомобиль должен быть в хорошем состоянии, без видимых повреждений.

- Регистрационные документы (ПТС) на а/м должны быть оформлены с учетом всех внесенных доработок- (монтаж буровой установки и дизельного двигателя, если автомобиль изначально им не оборудован) и тд.

Буровая установка УРБ 2А2:

- Новая, с полным комплектом навесного оборудования и документов, подтверждающих, качество и комплектность товара.

- Технические характеристики буровой установки УРБ 2А2

Глубина бурения, м

Геофизических скважин 	100

Структурных скважин 	300

При продувке забоя воздухом 	30

При бурении шнеками 	30

Начальный диаметр бурения, мм 	190

Конечный диаметр бурения, мм

Геофизических 	118

Структурных 	93

Диаметр бурения, мм

При продувке забоя воздухом 	135

При бурении шнеками 	135

Частота вращения, об./мин

I скорость 	140

II скорость 	225

III скорость 	325

Крутящий момент, Н-м

I скорость 	2010

II скорость 	1210

III скорость 	830

Ход вращателя, мм. 	5200

Рабочеедавление в гидросистеме, кгс/см2 	100

Грузоподъемность инструмента, кгс 	4600

Грузоподъемность мачты, кгс 	6000

Габаритные размеры в транспортном положении, мм 	8080х2500х3500

Габаритные размеры в рабочем положении, мм 	8080х2500х8380

Масса установки, кг 	не более 13 800

Доставка до филиала НТиИБ Московская обл, Наро-Фоминский р-н, пос.Селятино, ул. Профессиональная, д. 7.