Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку лакокрасочных материалов.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20____ года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 20____ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20____ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2016 год

ТРЕБОВАНИЯ к АКЗП

- Описание работ

Выбор системы АКЗП с указанием конкретных материалов, соответствующих установленным критериям подтверждается Заключением сертифицированной российской организации о соответствии Требованиям № 2.3011Т.

- Исходные данные для проведения работ

Нанесение АКЗП на блоки РО УАПЛ должно производиться в цехе ремонта и окраски РО Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Требования к защитному покрытию

Предлагаемое к применению покрытие должно иметь подтверждаемые производителем и сертифицированной российской организацией характеристики по критериям, установленным № 2.3011Т «Требованиями к антикоррозионному защитному покрытию для реакторных отсеков, утилизируемых АПЛ для условий длительного хранения на открытых наземных площадках» (или иметь лучшие), а именно:

  - Соответствие показателей технических характеристик требованиям ГОСТ Р51102-97 «Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования» в части п.п.1.1, 2.1, 2.2, 2.3 таблицы 1;

  - Условия эксплуатации (реакторные отсеки должны храниться на площадке ПДХ РО Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа в течение 50-70 лет):

- В нештатной (аварийной) ситуации должна обеспечиваться возможность дезактивации поверхности РО.

  - Срок службы.

Защитное покрытие после нанесения его в производственных условиях должно иметь срок службы не менее 15 лет (межремонтная эксплуатация).

  - Технологичность.

По условиям эксплуатации и особенностям состояния наружная поверхность блоков соответствует степени ржавости (окисления) поверхности Д согласно ИСО 8501-1-2014. Степень подготовки поверхности в зависимости от применяемого Заказчиком метода очистки и оборудования соответствует St2 (при локальном ремонте) или Sa2,5 (при полном ремонте) по ИСО 8501-1-2014.

Подготовка поверхности, нанесение и формирование покрытия, контроль его качества должны быть выполнимы с помощью существующего промышленного оборудования.

Поставщик АКЗП должен представить заключение о возможности использования окрасочного оборудования WIWA Professional.

  - Ремонтопригодность.

Защитное покрытие должно быть пригодным к ремонту по истечению срока службы или при локальном восстановлении разрушенных участков в условиях открытой площадки ПДХ РО.

  - Дезактивируемость.

Защитное покрытие должно быть легко дезактивируемым, устойчиво к воздействию применяемых в промышленности дезактивируемых сред и, согласно ГОСТ Р51102-97, иметь коэффициент дезактивации не менее 60 по Cs-137.

  - Радиационная стойкость.

Защитное покрытие должно сохранять работоспособность при интегральной дозе ионизирующего излучения до 0,001 мЗв.

  - Безопасность труда и охрана окружающей среды:

Защитное покрытие должно быть допущено к применению санитарными органами России в установленном порядке.

  - Пожаробезопасность.

Покрытие, входящее в систему АКЗП должно иметь заключение соответствующего органа и, в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.3.4.3, относиться к группе горючих трудно воспламеняемых материалов, в соответствии с ГОСТ 30402-96 п. 5.1 относиться к группе воспламеняемости В1, в соответствии с ГОСТ 30244-94 п.5.3 к группе горючести Г1, в соответствии с ГОСТ 51032-97 п.5.1 к группе распространения пламени по поверхности РП1, в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 к группе трудногорючих твердых веществ и материалов.

  - Стойкость к метеорологическим условиям.

Защитное покрытие должно быть устойчиво к воздействию ультрафиолетового излучения, сезонных перепадов температуры, осадков в условиях атмосферной среды атмосферно-коррозионной категории С5-М очень высокая (морская) по ИСО 12944-2.

- Представляемые документы на процедуру закупки:

- Обоснование количества АКЗП исходя из площади окраски, толщины сухой пленки, полосового окрашивания с учетом конструктивных особенностей и необходимого потребления разбавителя;

- Технические характеристики АКЗП;

- Заключение сертифицированной российской организации о сроке службы системы АКЗП, в соответствии с «Требованиями к антикоррозионному защитному покрытию для реакторных отсеков, утилизируемых АПЛ для длительного хранения на открытых наземных площадках» №2.3011Т;

- Заключение изготовителя системы АКЗП о возможности использования оборудования WIWA Professional;

- Инструкция по применению системы АКЗП в части ремонтопригодности;

- Заключение сертифицированной российской организации о соответствии выбранной системы АКЗП ГОСТ Р51102-97 в части дезактивируемости и радиационной стойкости;

- Заключение сертифицированной российской организации в части соответствия материалов, входящих в систему АКЗП группе горючих трудно воспламеняемых материалов Г1 по ГОСТ 30244-94, группе воспламеняемости В1 по ГОСТ 30244-94, группе распространения пламени по поверхности РП1 по ГОСТ 51032-97, группе трудно горючих твердых веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044-89;

- Заключение сертифицированной российской организации о соответствии выбранной системы АКЗП требованиям санитарных органов России;

- Заключение сертифицированной российской организации о соответствии выбранной системы АКЗП требованиям к воздействию среды атмосферно-коррозионной категории С5-М очень высокая (морская) по ИСО 12944-2;

- Копии (заверенные) о сертифицировании организаций представивших заключения о соответствии.

- Компоненты АКЗП, соответствующие вышеуказанным требованиям, для нанесения на поверхность общей площадью 5854,2 м2:

| № п/п | Наименование Товара* | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jotamastik 87 Сomp В (2.7L) Краска | л | 394,20 |
| 2 | Jotamastik 87 Std 49 Сomp A (16L) Краска | л | 2336,00 |
| 3 | Penguard Clear Sealer (16L) Краска | л | 576,00 |
| 4 | Penguard Comp B (4L) Краска | л | 144,00 |
| 5 | Penguard TC RAL 3013 (16L) Краска | л | 864,00 |
| 6 | Penguard Comp B (4L) Краска | л | 216,00 |
| 7 | Tinner № 17 (20л) растворитель | л | 240,00 |

* Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

Зам. директора по ОД                                                                                         Гулак Д.В.