Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку контейнеров НЗК-МР для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
                                                                           2013 г.
Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стандартного промышленного оборудования

для нужд Ленинградского отделения филиала

«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
1. Общие сведения

1.1. Наименование: Контейнер НЗК-МР (58722293.69 6844.07 ТУ)

1.2. Сведения о новизне: Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

1.3. Код ОКП: 69 6840 6 - Средства транспортные для радиоактивных веществ

2. Область применения

Контейнер НЗК-МР предназначен для транспортирования и длительного хранения (до 50 лет) кондиционированных форм низко – и среднеактивных радиоактивных отходов навалом, или в первичных упаковках, или отвержденных РАО в металлических упаковках типа КМ РАО-1,3 (вставка в НЗК МР), или в металлических бочках типа БС II 200 ГОСТ т13950-91 диаметром 600 мм и высотой до 900 мм, в условиях хранилища РАО и для захоронения в приповерхностных или подземных сооружениях региональных могильников с гарантированным сроком хранения до 300 лет.

НЗК-МР входит составной частью в систему технологического оборудования по сбору, переработке, перевозке и хранению РАО, проводимых в пределах эксплутационного пространства, предназначен для загрузки низко- и среднеактивных радиоактивных отходов (30-1000 мбэр/час по гамма-излучению согласно СПАС-2003г) удельной активностью до 2,5 х 10-3 Ки/кг.
3. Условия эксплуатации
Хранение НЗК-МР – штабельное в 5 ярусов, плотное.

4. Технические требования
4.1. Основные параметры и размеры:
	1.
	Масса контейнера, т, в том числе:
	3,55

	2.


	Масса корпуса, т

Масса крышки, т
	2,9

0,6

	3.
	Масса замкового соединения, т
	0,06

	4.
	Масса контейнера, т, загруженного РАО 
	6,5

	5.
	Габаритные размеры, длина х ширина х высота мм.
	1650 х 1650 х 1340

	6.
	Внутренние размеры контейнера, длина х ширина х высота мм.
	1440 х 1440 х 990

	7.
	Внутренний объем, м3
	1,9

	8.
	Толщина днища корпуса, мм
	120

	9.
	Толщина стен корпуса, мм
	110

	10.
	Толщина крышки, мм
	125

	11.
	Объем полости под замковое соединение, м3
	0,03


4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели:


Конструкция НЗК-МР при испытаниях должна выдерживать нагрузки, возникающие при нормальных условиях обращения:

· статистическую нагрузку на сжатие в течение 24 ч., равную пятикратному значению массы заполненного НЗК-МР, моделирующую нагрузку при штабелировании;

· динамическую нагрузку, возникающую при падении заполненного НЗК-МР на жесткое основание с высоты 0,5 м на днище и на угол между днищем и стенкой;

· ударную нагрузку от падения металлического стержня из углеродистой стали диаметром 32 мм с полусферическим концом радиусом 16 мм и массой 6 кг с высоты 1 м в направлении центра наименее прочной части НЗК-МР.

4.3. Требования по надежности:


Срок службы НЗК-МР в соответствии с ГОСТ Р 51824-2001, для условий временного хранения должен составлять не менее – 50 лет – в условиях, исключающих прямое воздействие на контейнер атмосферных осадков, грунтовых вод или каких – либо агрессивных сред.


Срок службы НЗК-МР в соответствии с ГОСТ Р 51824-2001, для захоронения в приповерхностных или подземных сооружениях могильника должен составлять не менее 300 лет, в условиях исключающих прямое воздействие на контейнер атмосферных осадков, грунтовых вод или каких-либо агрессивных сред.


4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования:


Контейнер должен состоять из корпуса и съемной крышки (Приложение №1 к техническому заданию).


В конструкции корпуса НЗК-МР должны быть предусмотрены грузозахватные элементы для перемещения корпуса НЗК-МР.


В конструкции крышки НЗК-МР должны быть предусмотрены грузозахватные элементы, обеспечивающие возможность механизированного дистанционного подъема и установки крышки на корпус НЗК-МР.


Конструкция крышки должна обеспечивать возможность заполнения герметизирующим составом стыка корпус-крышка.


Грузозахватные элементы НЗК-МР должны выдерживать нагрузку, равную двойной массе контейнера в загруженном состоянии.


НЗК-МР должен быть устойчивым при штабелировании и проведении погрузочно-разгрузочных работ, т.е. отношение кратчайшего расстояния от проекции центра тяжести на опорную горизонтальную поверхность до ребра опрокидывания любой боковой стороны к высоте центра тяжести над опорной горизонтальной поверхностью должно составлять 1,25-1,50.

Конструкция НЗК-МР, его форма и качество наружной поверхности должны обеспечивать возможность его дезактивации.

В конструкции контейнера количество выступающих частей должно быть сведено к минимуму.  

Качество и точность изготовления конструкции контейнера должны соответствовать ГОСТ 130150:

· А 6 – для внутренних и наружных поверхностей корпуса, крышки, узлов 
герметизации корпуса и крышки;

· толщина защитного слоя бетона – расстояние от наружной поверхности 
бетона до арматуры – должна составлять 30 мм;

· в бетоне  контейнера НЗК-МР трещины не допускаются за исключением отдельных усадочных и других поверхностных трещин шириной раскрытия не более 0,1 мм.

Выбор конструкции и конструкционных материалов контейнера должен быть основан:

· на физических и химических характеристиках ТРО;

· на способах последующего обращения с упаковкой ТРО;

· на установленных для последующего обращения с ТРО критериев приемлемости.
Конструкция контейнера и конструкционные материалы контейнера должны обеспечивать сохранение его целостности и работоспособности, в том числе прочностных характеристик, в период последующего этапа обращения с упаковкой ТРО.

4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования:


НЗК-МР должен быть изготовлен из радиационно-стойких материалов, обеспечивающих радиационную стойкость, механическую прочность, коррозионную стойкость, химическую стойкость, морозостойкость, физическую и химическую совместимость друг с другом и радиоактивными отходами, водонепроницаемость, газонепроницаемость, диффузионную проницаемость, стойкость к микроорганизмам, плесени, грибкам, пожароустойчивость, дезактивируемость и сохранять эти свойства на протяжении всего срока службы НЗК-МР;


Корпус и крышка контейнера НЗК-МР должны изготавливаться из тяжелого бетона средней плотности 2,4 ÷ 2,6 т/м3 класса В 40 (М 550) по прочности на сжатие на портландцементе М 550 по ГОСТ 10178, марки по  морозостойкости  не ниже  F 200 и марки  по  водонепроницаемости W 12, отвечающей требованиям СНиП 52-01-2003 и ГОСТ 26633;


В качестве мелкого заполнителя применяется песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93, отвечающий требованиям ГОСТ 26633-91;


В качестве крупного заполнителя применяется щебень из плотных горных пород марки по прочности М 1200 (максимальная фракция – не более 20 мм) по ГОСТ 8267-93, отвечающий требованиям ГОСТ 26633-91;


Вода для приготовления бетонной смеси соответствует требованиям ГОСТ 23732-79;

Добавки, применяемые для приготовления бетонной смеси соответствуют требованиям ГОСТ 24211-91;


Качество бетона соответствует требованиям ТУ 5745-100-46854090-99 «Бетоны на напрягающем цементе»;


Для армирования корпуса и крышки должна применяться стержневая арматура и проволочная сталь классов AI, AII, AIII, ГОСТ 5781-82.

4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды:


НЗК-МР должен выдерживать температурное воздействие окружающей среды от плюс 500С до минус 700С.


НЗК-МР должен сохранять свои свойства после прохождения землетрясения интенсивностью до проектного землетрясения (ПЗ) включительно для района размещения объектов по обращению с НЗК-МР.


4.7. Требования к электропитанию: не требуется

4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике: не требуется

4.9. Требования к комплектности:

Комплект поставки:

	№ п/п
	Состав изделия
	Количество, шт.
	Примечание

	1.
	корпус НЗК-МР
	50
	

	2.
	крышка НЗК-МР
	50
	

	3.
	паспорт
	50
	

	4.
	руководство по эксплуатации
	1
	на партию

	5.
	инструкция по герметизации стыка «корпус-крышка»
	1
	на партию


4.10. Требования к маркировке:

На каждом НЗК-МР должна быть нанесена следующая маркировка:

· наименование предприятия - изготовителя;

· штамп ОТК;

· дата изготовления НЗК-МР;

· заводской номер (номер НЗК-МР);

· указание места строповки (ГОСТ 14192);

· указание верха НЗК-МР (ГОСТ 14192);

· масса пустого НЗК-МР, тонн.

4.11. Требования к упаковке:

НЗК-МР с предприятия - изготовителя поставляется потребителю в собранном виде с учетом требований ГОСТ 23170 без специальной охранной тары. Крышка НЗК-МР раскрепляется в корпусе при помощи жестких фиксаторов защищающих внутренние полости от атмосферных осадков.

Документы, прилагаемые к НЗК-МР или к партии НЗК-МР, должны быть упакованы в полиэтиленовые пакеты и помещены в доступное для потребителя место.

5. Требования по правилам сдачи и приемки

5.1. Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования: На момент поставки, на Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат соответствия в системе ОИТ.

6. Требования к транспортированию


Транспортирование НЗК-МР осуществляется всеми видами транспорта при условиях, исключающих воздействие на МЗК-МР атмосферных выпадающих осадков.


Условия транспортирования в части воздействия механических факторов устанавливают в нормативных документах на конкретное изделие в соответствии с ГОСТ 23170.


Крепление МЗК-МР в транспортном средстве и собственного процесс транспортирования должны обеспечивать сохранность формы, размеров и товарного вида НЗК-МР.

7. Требования к хранению

Хранение незагруженного НЗК-МР после изготовления должно производится в закрытых неотапливаемых помещениях в любых макроклиматических районах по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15 150-69.

8. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Гарантийный срок хранения незагруженного НЗК-МР – 1 (один) год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 50 (пятьдесят) лет с момента размещения РАО в контейнере.

9. Требования к ремонтопригодности

В соответствии с ГОСТ 23660-79.

10. Требования к обслуживанию

При обслуживании НЗК-МР должны выполняться общие требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76 и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

11. Экологические требования

Не требуется

12. Требования по безопасности

Общие положения обеспечения безопасности атомных станций по НП-001-97.

Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций НП-002-04.

При изготовлении и эксплуатации НЗК-МР необходимо соблюдать общие правила пожаровзрывобезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 1.010.

13. Требования к качеству и классификация оборудования

НЗК-МР должен соответствовать требованиям технических условий и комплекту документации М 58722293.69 6844.07 и специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

14. Техническое сопровождение стандартного промышленного оборудования

Не требуется
15. Дополнительные (иные) требования

Не требуется

16. Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки

	№ п/п
	Наименование
	Количество,

(штук)
	Срок поставки

	1.
	Контейнер НЗК-МР
	50
	до 20 декабря 2013г.


17. Требования к форме предоставляемой информации


Не требуется
18. Требования к техническому обучению персонала заказчика


Лица, производящие сборку НЗК-МР в процессе изготовления, испытания и погрузочно-разгрузочные работы при перевозках и в процессе эксплуатации, должны быть обучены правилам безопасности при проведении такелажных и стропольных работ в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и аттестованы на право проведения работ данного вида.

19. Перечень приложений
	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество листов

	1.
	Общий вид контейнера НЗК-МР
	1


6
Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку контейнеров НЗК-МР для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 1 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

