	   Приложение 1

	к Договору № _______

 от    «___ » ________ 2011 г. 




	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	Руководитель организации-Исполнителя
	Директор ОАО «ГНЦ НИИАР»

	
	

	_____________________И.О. Фамилия
	_____________________В.М. Троянов

	«_____»__________________2011 г.
	«_____»_____________________2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

«Разработка конструкции и испытание кассетного фильтра для улавливания радионуклидов легколетучих продуктов деления»
1. Предмет разработки:

Разработка конструкции и испытание кассетного фильтра для улавливания радионуклидов легколетучих продуктов деления.
2. Цель работы

Разработка конструкции и испытание кассетного фильтра улавливания радионуклидов легколетучих продуктов деления для аппаратов передела подготовки отработавшего плотного топлива. Компактирование отработанного кассетного фильтра и определение физико-химических, механических и других характеристик полученных образцов.
3. Требования к работе

3.1. В рамках работы должны быть выполнены:

3.1.1. Разработка конструкции кассетного фильтра для улавливания радионуклидов легколетучих продуктов деления при пуске пирохимической установки комплекса защитных камер К-16 и К-09 (ОАО «ГНЦ НИИАР»).

3.1.2. Испытание партии экспериментальных образцов кассетного фильтра на газовом стенде с использованием иммитаторов легколетучих продуктов деления и на комплексе защитных камер К-16 и К-09 (ОАО «ГНЦ НИИАР») при подготовке отработавшего ядерного топлива к переработке.

3.1.3. Отработка режимов компактирования отработанного кассетного фильтра различными способами («холодное» прессование с последующем спеканием, осевое горячее прессование, индукционная плавка в «холодном» тигле, микроволновое (СВЧ) спекание).

3.1.4. Определение физико-химических и механических характеристик компактированных образцов (химическая устойчивость по международным стандартам, плотность, открытая пористость, фазовый состав, микроструктура, механическая прочность, стойкость к термоударам и др.).

3.2 Проведение расчетных и экспериментальных работ влечет за собою требования к исполнителю работы:

3.2.1 Высококвалифицированный персонал, включая докторов и кандидатов наук, обладающий знаниями в области радиохимии, физической и аналитической химии, имеющий практический опыт обращения с радиоактивными продуктами на лабораторных и опытно-промышленных установках (не менее 20 лет).
3.2.2 Опыт по проведению научных и экспериментальных работ по улавливанию как модельных лекголетучих продуктов деления, так и реальных радионуклидов.

3.2.3 Не менее 100 научно-технических публикаций в отечественной и зарубежной литературе по вопросам кондиционирования РАО, образующихся на разных стадиях ЯТЦ, включая головные операции.
3.2.4 Комплекс специализированных установок с оборудованием и методиками для радиохимических и физико-химических методов анализа.
3.2.5 Лицензии, выданные Федеральной службой по технологическому, экологическому и атомному надзору на право деятельности по обращению с ядерными материалами, радиоактивными веществами, и радиоактивными отходами.
3.2.6 Аттестат акредитации испытательной лаборатории согласно требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006.
4. В результате выполнения работы должны быть представлены научно-технические отчеты, конструкторская документация, акт об изготовлении партии кассетных фильтров, акт о подготовки участка, отчет о патентных исследованиях, сведения о РНТД.

5. Перечень этапов, их содержание и сроки выполнения:

	№ п/п
	Наименование основных этапов работы
	Результаты работ
	Сроки выполнения
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	Подготовка экспериментального оборудования газового стенда и его тестирование
	Акт о подготовке газового стенда
	дата заключения договора
	15.07.2011
	

	2
	Разработка конструкции кассетного фильтра для улавливания радионуклидов легколетучих продуктов деления при пуске пирохимической установки комплекса защитных камер К-16 и К-09
	Научно-технический отчет (промежуточный), конструкторская документация.
	дата заключения договора
	10.08.2011
	

	3
	Испытание партии экспериментальных образцов кассетного фильтра на газовом стенде с использованием иммитаторов легколетучих продуктов деления и на комплексе защитных камер К-16 и К-09 при подготовке отработавшего ядерного топлива к переработке. Подготовка отходов передела «подготовки отработавшего плотного топлива» к окончательному захоронению
	Научно-технический отчет (промежуточный)
	01.08.2011
	10.10.2011
	

	4
	Подготовка итогового отчёта
	Научно-технический отчет (заключительный), отчет о патентных исследованиях, сведения о РНТД
	26.09.2011
	10.10.2011
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	


� Техническое задание оформляется в соответствии с требованиями ОСТ 95 18-2001.





