Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  контейнеров Крад-1,36 для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Контейнер КРАД-1,36 предназначен для сбора, транспортирования и длительного хранения низкоактивных радиоактивных отходов.

Технические требования.

Контейнер КРАД-1,36 должен соответствовать техническому заданию, требованиям комплекта конструкторской документации, ТУ 4100-027-07630224-2008, а так же специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Контейнер должен состоять из следующих основных частей:

- корпус;

- крышка;

1.1.2. Корпус предназначен для размещения в нём РАО. Он должен быть выполнен в форме восьмигранной призмы. На узких гранях призмы должны быть расположены грузозахватные элементы контейнера. Для обеспечения штабелирования контейнеров на дне корпуса контейнера должны быть направляющие, которые не должны опираться на выступающие элементы крышки.

1.1.3. Крышка предназначена для изолирования внутреннего объёма контейнера от окружающей его атмосферы.

1.1.4. Устройство строповых элементов должно обеспечивать возможность применения грузозахватных приспособлений эксплуатирующей организации.

1.1.5. Рабочая температура окружающего

воздуха, ºС………….  от -40  до +40

1.1.6. Относительная влажность воздуха

при температуре 25ºС,% …………………. 80

1.1.7. Основные характеристики контейнера КРАД- 1,36 указаны в

табл. 1.

Таблица 1. Основные характеристики контейнера Крад-1,36.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вес «нетто», кг. | 232 |
| 2. | Грузоподъемность «брутто», кг. | до 3000 |
| 3. | Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1280 1280 950 |
| 4. | Внутренний объем, м3 | 1,36 |

1.1.3 Количество ярусов при штабелировании контейнеров:

- Крад-1,36 не менее …………………………………6

1.2 Требования надежности.

1.2.1 Назначенный срок службы контейнера с учетом потерь на коррозию должен составлять не менее 30 лет.

1.2.2 Показатели надежности должны подтверждаться выбором конструкционных материалов, комплектующих изделий и покрытий, а также  результатами расчётов, испытаний и опытной промышленной эксплуатации изделия.

1.3 Конструктивные требования.

Конструкция контейнера КРАД-1,36 должна:

– обеспечивать возможность изготовления на общепромышленном оборудовании и не требовать, по возможности, применения специальных технологий;

– обеспечивать возможность размещения в контейнере твёрдых радиоактивных отходов (ТРО) в стандартных первичных упаковках и навалом.

1.3.1 Требования к конструкции корпуса

На корпусе должны быть предусмотрены грузозахватные элементы для проведения погрузочно-разгрузочных работ с контейнером.

Крышка должна устанавливаться на корпус с герметизирующей прокладкой и крепиться с помощью болтового (шпилечного) соединения.

Конструкция корпуса должна позволять осуществлять штабелирование контейнера при хранении.

1.3.2 Требования к конструкции крышки

Крышка предназначена для герметичного закрытия корпуса контейнера после заполнения его ТРО. На крышке необходимо предусмотреть грузозахватные элементы для проведения работ по установке и снятию крышки, отверстия для болтов (шпилек).

  - 1.4 Требования технологичности.

Изделие (контейнер КРАД-1,36) должно изготавливаться на типовом технологическом оборудовании по общемашиностроительной технологии.

1.5 Специальные требования.

1.5.1 Контейнер относится к системе нормальной эксплуатации, влияющей на безопасность, класс 3Н в соответствии с НП-001-97.

1.5.2 Категория сейсмостойкости – IIб в соответствии с НП-031-01.

1.5.3 Конструкция контейнера должна удовлетворять требованиям к промышленной упаковке типа 2 (ПУ-2) для РАО НУА-II в соответствии с НП-053-04.

1.6 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям.

1.6.1 Применяемые материалы - углеродистая сталь в соответствии с ГОСТ 380.

1.6.2 Марки, сортамент и свойства материалов и полуфабрикатов должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и комплектующих изделий для объектов атомной энергетики», а также требованиям конструкторской документации.

1.7 Комплектность

Комплект поставки контейнера:

- контейнер Крад-1,36 в сборе, комплект……………………….	10

- руководство по эксплуатации на партию , шт. ……………..	1

- паспорт по форме предприятия-изготовителя, шт.  ……..10

1.8 Маркировка.

Контейнер должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Состав маркировки:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение;

- дата изготовления;

- заводской номер;

- знак радиационной безопасности ГОСТ 1792.

1.9 Упаковка.

1.9.1 Упаковка изделия в соответствии с ГОСТ 23170 и ТУ на контейнер КРАД-1,36.

1.9.2 Маркировка на транспортной таре - в соответствии с ГОСТ 14192.

2 Требования безопасности.

2.1 Взрывобезопасность и пожаробезопасность контейнера КРАД-3,0 должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010.

2.2 При обслуживании контейнера КРАД-3,0 должны выполняться требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009, ПБ-10-382-00.

3 Правила приемки и методы контроля

3.1 Контролю и испытаниям подлежит каждый контейнер.

3.2 При несоответствии контейнера техническим требованиям изделие возвращается на доработку, после чего производится повторный контроль и испытания.

3.3 Методы контроля.

3.3.1 Проверка внешнего вида контейнера на соответствие требованиям производится визуально.

3.3.2 Проверку соответствия размеров указанным на чертежах производить универсальным измерительным инструментом.

Все размеры должны быть в пределах разрешенного допуска.

3.3.3 Соответствие материалов, указанных на чертежах, производится сверкой сертификатов с чертежами.

3.3.4 Проверку выполнения сварных соединений производить сверкой нормативной и технологической документации с конструкторской документацией, а также требований ОСТ 95 10440-2002.

3.3.5 Контроль качества сварных соединений производится в соответствии с указаниями на чертежах и требований ОСТ 95 39-2002.

3.3.6 После испытаний контейнер должен быть тщательно осмотрен. Не допускается наличие остаточных деформаций, трещин, надрывов в элементах контейнера.

3.3.7 Проверку комплектности производить визуально сверкой с комплектом поставки.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Контейнер КРАД-1,36 без РАО в закрытом состоянии должен допускать транспортирование всеми видами транспорта. При этом должны сохраняться его качество и товарный вид.

4.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов –условиям Ж по ГОСТ 23170.

При транспортировании КРАД-1,36  должны быть приняты меры по его защите от атмосферных осадков.

4.3 Контейнер КРАД-1,36 без РАО в закрытом состоянии должен допускать хранение под навесом, в неотапливаемых и в отапливаемых хранилищах в течение двух лет с момента изготовления. При этом должно сохраняться его качество и товарный вид.

4.4 Условия хранения в части воздействия климатических факторов – не жёстче условий ОЖ4 по ГОСТ 15150.

5 Указания по эксплуатации.

5.1 Техобслуживание контейнера в процессе эксплуатации не требуется. Допускается дистанционная визуальная периодическая проверка технического состояния контейнера в соответствии с руководством по эксплуатации.

5.2 Климатическое исполнение контейнера и категория размещения при эксплуатации – УХЛ4  по ГОСТ 15150.

6 Гарантии изготовителя.

6.1 Предприятие-изготовитель несет ответственность за качество изделия в соответствии с техническими требованиями, требованиями специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики. На контейнер, изготовителем должен быть оформлен сертификат соответствия в системе ОИТ.

6.2  Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки Изготовителем при соблюдении Потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7. Прочие условия.

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия и сертификат соответствия системы ОИТ.